Исх. № 140-03392/18и  от 16 мая 2018 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в апреле 2018 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в апреле 2018 года.
Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. В апреле, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения  атмосферного воздуха, который определялся СИ=2 и НП=6%. Повышенный уровень загрязнения воздуха города определяли концентрации диоксида азота.

____________________________________
*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Характеристика загрязнения атмосферы. 
Наибольшие значения диоксида азота (СИ=2, НП=3-6%) были зарегистрированы в Южном (район «Нагорный») и Северном (район «Дмитровский») административных округах г. Москвы. Максимальная разовая концентрация диоксида азота достигала 2,1 ПДКм.р. в вечерние часы 16 апреля в районе «Дмитровский» Северного административного округа г. Москвы.

Значения СИ=1 и НП=2-4% диоксида азота отмечались в Южном (район «Зябликово»), Восточном (район «Богородское») и Юго-Западном (район «Ясенево») административных округах г. Москвы. 

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота  составляла 1,8 ПДКс.с.  

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

В течение апреля значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились в пределах от 1,2 ПДКс.с. до 2,4 ПДКс.с. 


[image: image1.png]AommNAKce

2.9

15

05

0

K C.C. wmtmmarp.18  emsm=Map.18

1

2 2 4 BE B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 292 23 24 25 26 27 28 29

AHUN



   

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в марте и апреле 2018 года
(по данным государственной наблюдательной сети в г.  Москве)

В апреле в целом по городу среднемесячная концентрация формальдегида** составляла 0,008 мг/м3 (0,8 ПДКс.с.), а максимальная разовая концентрация достигала 0,040 мг/м3 (0,8 ПДКм.р.). Оценивая состояние атмосферного воздуха  с  учетом  прежних  ПДК,  средняя за апрель концентрация 
______________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении изменения  № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная  – 0,01 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.
формальдегида составляла 2,7 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 1,1 ПДКм.р, НП=1,3%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК оценивался как повышенный.

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, диоксида серы, оксида азота, фенола, сероводорода, оксида углерода, аммиака, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола и ксилола не превышало установленных гигиенических нормативов. 


По сравнению с предыдущим месяцем содержание определяемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города существенно не изменилось. 


Результаты выполненных в течение апреля эпизодических обследований загрязнения атмосферного воздуха в Юго-Западном административном округе      г. Москвы (в районе «Теплый Стан» - ул. Теплый Стан, д. 4; в районе «Зюзино» - ул. Бутлерова, д. 3; в районе «Коньково» - ул. Академика Опарина, д. 4)  превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили.

Результаты проведенного по жалобе населения на качество атмосферного воздуха 16 апреля экспедиционного обследования состояния атмосферного воздуха в районе «Ясенево» (ул. Голубинская, д. 3, корп. 1) Юго-Западного административного округа г. Москвы превышений установленных гигиенических нормативов загрязняющих веществ не выявили.


На территории Московского региона 13 и 16 апреля под влиянием антициклонов сформировались неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе метеорологические условия (слабый ветер переменных направлений, отсутствие осадков в течение продолжительного периода, приземные инверсии температуры мощностью до 400 м и интенсивностью до 7°С в ночные часы). Прогнозы формирования НМУ 1-ой степени опасности с 20 00 13 апреля до 10 00 14 апреля и с  20 00 16 апреля до 10 00 17 апреля были переданы на предприятия Москвы и Московской области. Именно в период 16-17 апреля в Северном (район «Дмитровский»), Южном (район «Нагорный») и Юго-Западном (район «Ясенево») административных округах          г. Москвы концентрации диоксида азота достигали 1,2-2,1 ПДКм.р. В период с 12 по 16 апреля жителями Южного и Юго-Восточного административных округов             г. Москвы в вечернее время отмечались в атмосферном воздухе запах гари и дыма. В городах Московской области концентрации загрязняющих веществ в периоды НМУ не превышали установленных гигиенических нормативов.


Города Московской области.
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся значениями СИ=1 и НП=2% взвешенных веществ, отмечался в Электростали. Максимальная концентрация взвешенных веществ достигала       1,4 ПДКм.р. в дневные часы 10 апреля на ул. Мичурина.


В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске,  Серпухове и Щелкове был низкий уровень загрязнения воздуха. 


По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами в Электростали. Понизилось содержание в воздухе диоксида азота в Щелкове. 


Среднемесячные концентрации формальдегида в городах Московской области составляли: в Коломне - 0,013 мг/м3; в Серпухове – 0,008 мг/м3; в Мытищах - 0,005 мг/м3; в Клину - 0,003 мг/м3; в Подольске - 0,002 мг/м3; в Электростали – 0,001 мг/м3. С учетом нового норматива среднемесячная концентрация формальдегида в Коломне составляла 1,3 ПДКс.с., в остальных городах - менее ПДКс.с. Оценивая загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежней ПДКс.с., среднемесячная концентрация формальдегида в Коломне составляла 4,3 ПДКс.с., в Серпухове – 2,7 ПДКс.с., в Мытищах – 1,7 ПДКс.с., в остальных городах - не превышала ПДКс.с. Максимальные разовые концентрации с учетом прежней ПДКм.р. не превышали гигиенического норматива.


Среднемесячные концентрации диоксида азота составляли: в Дзержинском и Подольске – 1,3 ПДКс.с., в Электростали – 1,2 ПДКс.с., в Коломне, Серпухове и Щелкове – 1,1 ПДКс.с. 


Среднемесячные концентрации аммиака в Щелкове и Воскресенске составляли 1,5 и 1,3 ПДКс.с. соответственно.


В Клину и Мытищах среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали ПДК.

В апреле (5 и 13 апреля) было продолжено экспедиционное обследование состояния атмосферного воздуха в районе расположения полигона ТБО «Ядрово» Волоколамского района Московской области. В дневные часы 5 апреля вблизи полигона ТБО «Ядрово» (въезд на полигон) и вблизи дер. Ядрово, д. 27В ощущался несвойственный для воздуха запах. Результаты проведенных обследований состояния атмосферного воздуха в районе расположения полигона ТБО «Ядрово»  превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили.


Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в апреле 2018 года на водных объектах Московского региона наблюдалось весеннее половодье, пик которого отмечался во второй декаде месяца.


Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 0,3°С (р. Кунья выше г. Краснозаводска) до 10,3°С (р. Клязьма ниже г. Щелкова).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=6,2) наблюдалось в воде      р. Воймеги выше г. Рошали, а максимальное (рН=8,3) – в воде р. Клязьмы ниже     г. Орехова-Зуева.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов было повышенным и составляло в среднем 35,4 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (135,0 мг/л) было зарегистрировано в воде        р. Пахры в черте деревни Нижнее Мячково, а минимальное (6,5 мг/л) – в воде       р. Нерской в черте деревни Маришкино.


Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 10,6 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (6,1 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы, а максимальное (12,8 мг/л) – в воде р. Истры ниже деревни Павловской Слободы.   

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало                 2 ПДК***. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (12 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, а максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (5 ПДК) - в воде р. Воймеги ниже 

____________________________________
*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
г. Рошали. Минимальное (в пределах норматива ПДК) содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5  было отмечено в воде р. Ламы ниже села Егорье и р. Москвы выше деревни Барсуки, а минимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (также в пределах ПДК) - в воде р. Москвы выше деревни Барсуки. 


Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, нитритного и аммонийного азота – 3 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота        (10 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), а аммонийного азота (13 ПДК, уровень ВЗ) - в воде р. Москвы ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) и в воде       р. Нерской в черте деревни Маришкино. Минимальное (менее ПДК) содержание нитритного азота отмечалось в воде р. Нерской выше г. Куровское, а минимальное содержание аммонийного азота (также менее ПДК) – в воде             р. Москвы выше деревни Барсуки. 


Содержание тяжелых металлов было невысоким: концентрации ионов свинца, никеля и хрома шестивалентного в среднем не превышали норматива ПДК, ионов железа общего и ионов меди – 2 ПДК, ионов цинка – 3 ПДК. Максимальные концентрации ионов никеля (3 ПДК) были зарегистрированы в воде р. Пахры ниже г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы), ионов цинка     (9 ПДК) – в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, ионов железа общего     (10 ПДК) – в воде р. Воймеги выше г. Рошали, ионов меди (15 ПДК) – в воде          р. Пахры в черте деревни Нижнее Мячково. 


Содержание фосфатов, хлоридов, сульфатов, формальдегида и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов – 2 ПДК, нефтепродуктов – 3 ПДК. Максимальное содержание фосфатов (4 ПДК) было отмечено в воде р. Москвы ниже                    г. Воскресенска, фенолов (9 ПДК) было отмечено в воде р. Воймеги ниже               г. Рошали, нефтепродуктов (36 ПДК, уровень ВЗ) – в воде р. Яузы в черте               г. Москвы.


Всего в апреле 2018 года на водных объектах региона было зарегистрировано 13 случаев ВЗ (см. таблицу), случаев же экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в апреле 2017 года было зарегистрировано 9 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ отмечено также не было. 


По сравнению с апрелем 2017 года в отчетный период в воде водных объектов  Московского региона  отмечалось снижение  содержания  ионов железа 

общего. В то же время содержание взвешенных веществ повысилось. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.











Таблица 
Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в апреле 2018 года
	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы

	1.
	Азот аммонийный
	  13
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 02.04.2018

	2.
	То же
	 13 
	 Река Нерская в черте деревни Маришкино 
	 10.04.2018

	3.
	 -  ײ  -
	 12 
	 Река Ока ниже 

г. Коломны
	 10.04.2018

	4.
	 -  ײ  -
	 12
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 10.04.2018

	5.
	-  ײ  -
	 11
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 04.04.2018

	6.
	-  ײ  -
	 10
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 24.04.2018

	7.
	Нитритный азот
	 10 
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 02.04.2018

	8.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 12
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 09.04.2018

	9.
	То же 
	 11 
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 09.04.2018

	10.
	 -  ײ  -  
	 9 
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного)
	 09.04.2018

	11.
	-  ײ  -  
	 6
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 04.04.2018

	12.
	-  ײ  -  
	 6
	 Река Ока ниже 

г. Коломны
	 10.04.2018

	13.
	Нефтепродукты
	 36
	 Река Яуза в черте г. Москвы
	 27.04.2018



В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в апреле 2018 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (пос. Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). 


Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у         пос. Ильинское осредненные концентрации ионов меди, фенолов и нефтепродуктов составляли 1-2 ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения лежали в пределах 1-5 ПДК. 

Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).
[image: image2.png]CofepxaHnue
8 MK

&
WYY

0

1
n

KM HKe M. 0,3 KM Huxe 0,01 KM Hxe
NnbUHCKOE Babberopogckoi BeceaunHckuii
BBMNKS5 SMeab @deHonsl BHedTenpoayKTb!

cTBOP
HabnoaeHuin





Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в апреле 2018 года

Радиационная обстановка в апреле 2018 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составляло 14,2х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушино, а также МС Подмосковной, составляла  от 0,4 до 0,7 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,1 до 0,16 мкЗв/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.


Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 8 л. в 1 экз.

Врио руководителя Росгидромета




       Н.В. Радькова
Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

 за загрязнением атмосферного воздуха
[image: image3.emf]
	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения,

промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замосковоречье»

	18
	ЦАО
	авто
	Б. Сухаревский пер., 21-23
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 32
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы»,

промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский» 

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 10
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 36
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 21
	р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 19
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н  «Дмитровский»

(промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское ш., 20, корп. 2
	р-н «Можайский»

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»

 (промзона «Чагино»)

	41
	ЮЗАО
	маршр.
	Литовский бульвар, д.26
	р-н «Ясенево»












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира


	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	в районе Бе-сединского моста МКАД
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Битца
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте 
д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково

	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково


	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красно-армейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красно-армейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image4.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1587988994.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29



ПДК с.с.

апр.18

мар.18

дни

доли ПДКсс

1

1.6

2

1

1.5

2.1

1

1.6

2.2

1

1.8

2.2

1

2

2.3

1

1.8

2.4

1

1.7

2.3

1

1.6

2.3

1

1.7

2.3

1

1.8

2.3

1

1.6

2.2

1

1.6

2.1

1

1.6

2.3

1

1.8

2.2

1

2.2

2.1

1

2.4

1.9

1

2.2

1.9

1

1.9

1.9

1

1.6

1.9

1

1.5

1.9

1

1.3

1.6

1

1.2

1.4

1

1.3

1.3

1

1.6

1.4

1

1.8

1.5

1

1.7

1.6

1

1.6

1.6

1

1.4

1.7

1

1.7



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Apr-18		1.6		1.5		1.6		1.8		2		1.8		1.7		1.6		1.7		1.8		1.6		1.6		1.6		1.8		2.2		2.4		2.2		1.9		1.6		1.5		1.3		1.2		1.3		1.6		1.8		1.7		1.6		1.4

		Mar-18		2		2.1		2.2		2.2		2.3		2.4		2.3		2.3		2.3		2.3		2.2		2.1		2.3		2.2		2.1		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9		1.6		1.4		1.3		1.4		1.5		1.6		1.6		1.7		1.7		1.7






