Исх. № 01-06592/22и  от 18 июля 2022 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в июне 2022 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов,      а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области          в июне 2022 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В июне, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=2,7 и НП=17,9%.  Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определяли концентрации формальдегида (СИ=2,7  НП=17,9%); оксида углерода (СИ=2,2 НП=5,9%); аммиака (СИ=1,5 НП=1,4%); диоксида азота (СИ=1,2 НП=3,6%) и фенола (СИ=1,1  НП=1,2%).

Характеристика загрязнения атмосферы.

Максимальные разовые концентрации были зарегистрированы:

- формальдегида – 2,7 ПДКм.р. в районе «Нагорный» Южного административного округа г. Москвы, 1,8 ПДКм.р. в районе «Южное Медведково» Северо-Восточного административного округа г. Москвы и 1,7 ПДКм.р. в районе «Печатники» Юго-Восточного административного округа г. Москвы;

- оксида углерода – 2,2 ПДКм.р. в районе «Хорошево-Мневники» Северо-Западного административного округа г. Москвы;

- аммиака – 1,5 ПДКм.р. в районе «Южное Тушино» Северо-Западного административного округа г. Москвы;

- диоксида азота – 1,2 ПДКм.р. в районе «Нагорный» Южного административного округа г. Москвы, 1,1 ПДКм.р. в районе «Южное Медведково» Северо-Восточного административного округа г. Москвы;

- фенола – 1,1 ПДКм.р. в районе «Нагорный» Южного административного округа г. Москвы.

Наибольшее количество превышений ПДК загрязняющих веществ было зафиксировано на стационарном посту государственной наблюдательной сети №20             в районе «Нагорный» Южного административного  округа г. Москвы, вблизи которого ведётся строительство ТПУ «Нагатинская».

Максимальная из разовых концентрация этилбензола достигала 1,0 ПДКм.р.

Концентрации взвешенных веществ, оксида азота, сероводорода, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола и ксилола в атмосферном воздухе в целом по городу не превышали установленных гигиенических нормативов. Содержание диоксида серы        в воздухе было ниже предела обнаружения.

Среднемесячная концентрация формальдегида составляла 1,6 ПДКс.с.

В течение июня значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились на уровне 0,4 – 0,7 ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению                    с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в мае и июне 2022 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха не изменился, но повысились концентрации фенола, формальдегида, оксида углерода, аммиака сероводорода и снизились концентрации сероводорода.

В течение месяца только 29 июня прогноз неблагоприятных метеорологических условий, способствовавших накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (НМУ I-ой степени опасности) был передан для отдельных источников выбросов предприятий, расположенных в городах Московской области Шатура, Красногорск, Старая Купавна, Химки, Электрогорск и Видное.

Результаты выполненного 29 июня по жалобам населения обследования  загрязнения атмосферного воздуха в Северном административном округе г. Москве       (ул. Приорова, д. 5; 3-й Балтийский пер., д. 3 и 2-й Амбулаторный пр-д, д. 13) превышений предельно допустимых концентраций определяемых загрязняющих веществ не выявили.

Города Московской области

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха был зарегистрирован        в Воскресенске (СИ=1,2, НП=3,3%), Серпухове (СИ=1,8, НП=4,9%) и Щелкове (СИ=1,4, НП=4,9%).

В Воскресенске повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся содержанием аммиака, максимальные разовые концентрации которого           в вечерние часы 2 июня и дневные часы 3 июня на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном на ул. Калинина, в районе д. 54Б, достигали           1,2 ПДКм.р. (НП=3,3%).

В Серпухове повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся содержанием формальдегида, максимальная разовая концентрация которого в дневные часы 27 июня на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном на ул. Пушкина, з/у 2а, достигала 1,8 ПДКм.р. (НП=4,9%).

В Щелкове повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся содержанием хлорида водорода, максимальные разовые концентрации которого                  в вечерние часы 21 июня и утренние часы 28 июня на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном на ул. Комсомольской, вблизи жилого дома 4, достигали 1,4 ПДКм.р. (НП=4,9%).

В  Дзержинском, Клину, Коломне,  Мытищах, Подольске и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился в Воскресенске за счет роста концентраций аммиака и понизился в Подольске  за счет снижения концентраций оксида углерода. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Серпухове не изменился, но повысились концентрации формальдегида.

Среднемесячные концентрации в атмосферном воздухе составляли: в Серпухове формальдегида - 2,8 ПДКс.с. и взвешенных веществ - 1,2 ПДКс.с., в Подольске формальдегида - 1,1 ПДКс.с.

Результаты выполненных в течение июня эпизодических обследований  загрязнения атмосферного воздуха Московской области в г.о. Люберцы (д. Мотяково,       д. 59, с. 19), г.о. Балашиха (д. Фенино, д. 58),  г.о. Пушкино (Ярославское шоссе, 33-й км, с. 18 и г. Пушкино, Московский пр-т, д. 1), г.о. Клин (г. Клин, пл. Советская, д. 1                 и Волоколамское шоссе, д. 25, д. Новощапово, д. 2), г.о. Воскресенск (п. Виноградово,     ул. 8 марта, д. 35, с. 1, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 32), г.о. Коломна, (с. Мячково, комплекс по переработке отходов (КПО) «Юг» и г. Коломна, ул. Партизан, д. 42),               г. Серпухов (ул. Пролетарская, д. 86 и ул. Химиков, д. 1), г. Электросталь (ул. Второва,     д. 10 и бульвар 60-летия Победы, д. 14), г. Видное (ул. 8-я Линия, 10Б и 30-й километр Каширского шоссе, д. 7, с. 1) повышенных концентраций определяемых загрязняющих веществ не выявили.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в июне на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим летней межени.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 13,8°С          (р. Закза в черте деревни Большое Сареево) до 22,8°С (р. Москва выше г. Воскресенска).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,9 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,2) наблюдалось в воде р. Москвы в черте              г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), а максимальное (рН=8,2) – в воде р. Оки выше г. Серпухова.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 8,3 мг/л (при норме     не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (4,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (11,3 мг/л) –      в воде р. Оки в черте г. Коломны.

Концентрация взвешенных веществ в воде водных объектов составляла в среднем                                       11,1 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (110,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а минимальное (2,0 мг/л) – в воде           р. Москвы в черте г. Москвы (ниже Бабьегородской плотины).

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в среднем                 не превышало 2 ПДК, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК – 3 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (6 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, а минимальное (менее ПДК) – в воде р. Протвы выше г. Вереи. Максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (5 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Нерской в черте деревни Маришкино, а минимальное     (2 ПДК) – в воде р. Москвы ниже поселка Ильинское.

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 2 ПДК, нитритного азота – 8 ПДК. Максимальное содержание нитратного азота (3 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, аммонийного азота (9 ПДК) – в воде р. Воймеги выше г. Рошали, нитритного азота (35 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) – в воде р. Москвы выше г. Воскресенска и р. Воймеги ниже    г. Рошали. Минимальное (менее ПДК) содержание было отмечено: нитратного азота -        в воде р. Нерской выше г. Куровское, аммонийного азота – в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны, нитритного азота – в воде р. Осетр в черте деревни Городна.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были в пределах ПДК, ионов меди– 2 ПДК, ионов цинка – 4 ПДК. Максимальное содержание ионов цинка (9 ПДК) и ионов меди (8 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы, ионов свинца (4 ПДК, уровень ВЗ) в воде р. Клязьмы ниже г. Орехова-Зуева.	Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не превышало нормативов ПДК, фенолов - 2 ПДК. Максимальное содержание фенолов (7 ПДК) было отмечено в воде р. Нерской в черте деревни Маришкино, нефтепродуктов (5 ПДК) – в воде р. Москвы в черте г. Коломны, СПАВ (2 ПДК) – в воде р. Москвы ниже г. Воскресенска.

В связи с обращениями граждан специалистами ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета 15 июня 2022 года были дополнительно проведены обследования качества воды в реках Сетунь (в трех контрольных точках: 1) пруд на р. Сетунь – д. Саларьево,     пос. Московский, г. Москва, в районе ул. Картмазовская; 2) р. Сетунь – пос. Московский,    г. Москва, в районе ул. Саларьевская, д. 16, к. 1; 3) р. Сетунь – пос. Московский,                 г. Москва, в районе ул. Центральная) и Ликова (в восьми контрольных точках:                  1) р. Ликова – д. Бородки г.о. Одинцово, 0,1 км выше автодорожного моста на Минском шоссе; 2) р. Ликова – пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Внуковском шоссе; 3) р. Ликова – пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Проектируемом проезде № 6702; 4) пруд на р. Ликова – пос. Внуково, г. Москва, 0,1 км ниже Ликовского метромоста; 5) пруд на р. Ликова – пос. Внуково, г. Москва,       0,1 км ниже Пыхтинского моста; 6) пруд на р. Ликова – пос. Внуково, г. Москва, мост      на 1-ой Рейсовой улице; 7) р. Ликова – д. Лапшинка, пос. Московский, г. Москва;              8) р. Ликова – пос. Московский, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Киевском шоссе). По результатам химического анализа проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета в ходе проведенного обследования, на реке Сетунь было зарегистрировано 8 случаев ВЗ, на реке Ликова – 28 случаев ВЗ.

Всего в июне 2022 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                                                              59 случаев ВЗ (таблица 1), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в июне 2021 года было зарегистрировано                  27 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению с июнем 2021 года в отчетный период в водных объектах Московского региона по контролируемым показателям качества воды следует отметить снижение температуры воды, а также содержания взвешенных веществ, аммонийного азота и фенолов. По остальным контролируемым показателям качества воды водных объектов существенных изменений отмечено не было.

Таблица 1

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в июне 2022 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация(ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот нитритный | 35 | Река Москва выше г. Воскресенска | 14.06.2022 |
| 2 | То же | 35 | Река Воймега ниже г. Рошали | 20.06.2022 |
| 3 | - ײ - | 33 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 14.06.2022 |
| 4 | - ײ - | 26 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 02.06.2022 |
| 5 | - ײ - | 23 | Река Москва в черте г. Коломны | 14.06.2022 |
| 6 | - ײ - | 19 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 06.06.2022 |
| 7 | - ײ - | 14 | Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения р. Битцы | 06.06.2022 |
| 8 | - ײ - | 13 | Река Москва в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) | 01.06.2022 |
| 9 | - ײ - | 13 | Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково | 06.06.2022 |
| 10 | - ײ - | 13 | Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения ручья Черного | 06.06.2022 |
| 11 | - ײ - | 12 | Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково | 06.06.2022 |
| 12 | - ײ - | 12 | Река Москва выше деревни Нижнее Мячково | 06.06.2022 |
| 13 | - ײ - | 12 | Река Воря ниже г. Красноармейска | 16.06.2022 |
| 14 | - ײ - | 12 | Река Москва в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) | 17.06.2022 |
| 15 | - ײ - | 12 | Река Клязьма ниже г. Лосино-Петров-ского | 21.06.2022 |
| 16 | - ײ - | 11 | Река Воря выше г. Красноармейска | 16.06.2022 |
| 17 | - ײ - | 11 | Река Клязьма выше г. Орехова-Зуева | 21.06.2022 |
| 18 | - ײ - | 11 | Река Клязьма ниже г. Орехова-Зуева | 21.06.2022 |
| 19 | - ײ - | 11 | Река Москва в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) | 23.06.2022 |
| 20 | - ײ - | 10 | Река Сетунь, пос. Московский, г. Москва, в районе ул. Центральной | 15.06.2022 |
| 21 | Азот аммонийный | 46 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Внуков-ском шоссе | 15.06.2022 |
| 22 | То же | 36 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Проекти-руемом проезде № 6702 | 15.06.2022 |
| 23 | - ײ - | 34 | Река Ликова, д. Лапшинка, пос. Московский, г. Москва | 15.06.2022 |
| 24 | - ײ - | 34 | Пруд на р. Сетунь, д. Саларьево, пос. Московский, г. Москва, в районе ул. Картамазовской | 15.06.2022 |
| 25 | - ײ - | 30 | Пруд на р. Ликова, пос. Внуково, г. Москва, 0,1 км ниже Пыхтинского моста | 15.06.2022 |
| 26 | - ײ - | 30 | Пруд на р. Ликова, пос. Внуково, г. Москва, мост на 1-ой Рейсовой улице | 15.06.2022 |
| 27 | - ײ - | 27 | Пруд на р. Ликова, пос. Внуково, г. Москва, 0,1 км ниже Ликовского метромоста | 15.06.2022 |
| 28 | - ײ - | 16 | Река Сетунь, пос. Московский, г. Москва, в районе ул. Центральной | 15.06.2022 |
| 29 | - ײ - | 14 | Река Сетунь, пос. Московский, г. Москва, в районе ул. Саларьевская, д. 16, к. 1 | 15.06.2022 |
| 303 | Ионы свинца | 4 | Река Клязьма ниже г. Орехова-Зуева | 21.06.2022 |
| 31 | Ионы цинка | 49 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Проекти-руемом проезде № 6702 | 15.06.2022 |
| 32 | То же | 48 | Река Ликова, д. Лапшинка, пос. Московский, г. Москва | 15.06.2022 |
| 33 | - ײ - | 48 | Пруд на р. Ликова, пос. Внуково, г. Москва, 0,1 км ниже Ликовского метромоста | 15.06.2022 |
| 34 | - ײ - | 45 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Внуков-ском шоссе | 15.06.2022 |
| 35 | - ײ - | 41 | Река Сетунь, пос. Московский, г. Москва, в районе ул. Центральной | 15.06.2022 |
| 36 | - ײ - | 19 | Река Ликова, пос. Московский, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Киевском шоссе | 15.06.2022 |
| 37 | - ײ - | 19 | Река Ликова, д. Бородки г.о. Одинцово, 0,1 км выше автодорожного моста на Минском шоссе | 15.06.2022 |
| 38 | - ײ - | 18 | Пруд на р. Сетунь, д. Саларьево, пос. Московский, г. Москва, в районе ул. Картамазовской | 15.06.2022 |
| 39 | - ײ - | 17 | Река Сетунь, пос. Московский, г. Москва, в районе ул. Саларьевская, д. 16, к. 1 | 15.06.2022 |
| 40 | - ײ - | 14 | Пруд на р. Ликова, пос. Внуково, г. Москва, мост на 1-ой Рейсовой улице | 15.06.2022 |
| 41 | Ионы алюминия | 47 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Проекти-руемом проезде № 6702 | 15.06.2022 |
| 42 | То же | 16 | Пруд на р. Ликова, пос. Внуково, г. Москва, 0,1 км ниже Ликовского метромоста | 15.06.2022 |
| 43 | - ײ - | 15 | Река Сетунь, пос. Московский, г. Москва, в районе ул. Саларьевская, д. 16, к. 1 | 15.06.2022 |
| 44 | Нефтепродукты | 49 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Проекти-руемом проезде № 6702 | 15.06.2022 |
| 45 | СПАВ | 19 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Внуков-ском шоссе | 15.06.2022 |
| 46 | То же | 12 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Проекти-руемом проезде № 6702 | 15.06.2022 |
| 47 | Кислород | 2,0 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Внуков-ском шоссе | 15.06.2022 |
| 48 | То же | 2,2 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Проекти-руемом проезде № 6702 | 15.06.2022 |
| 49 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 16 | Там же | 15.06.2022 |
| 50 | То же | 15 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Внуков-ском шоссе | 15.06.2022 |
| 51 | - ײ - | 9 | Река Ликова, пос. Московский, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Киевском шоссе | 15.06.2022 |
| 52 | - ײ - | 7 | Пруд на р. Ликова, пос. Внуково, г. Москва, 0,1 км ниже Ликовского метромоста | 15.06.2022 |
| 53 | - ײ - | 7 | Пруд на р. Ликова, пос. Внуково, г. Москва, мост на 1-ой Рейсовой улице | 15.06.2022 |
| 54 | - ײ - | 7 | Река Ликова, д. Лапшинка, пос. Московский, г. Москва | 15.06.2022 |
| 55 | - ײ - | 6 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 02.06.2022 |
| 56 | - ײ - | 5 | Река Воря выше г. Красноармейска | 16.06.2022 |
| 57 | - ײ - | 5 | Река Воймега ниже г. Рошали | 20.06.2022 |
| 58 | Фосфаты | 13 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Внуков-ском шоссе | 15.06.2022 |
| 59 | То же | 13 | Река Ликова, пос. Внуковское, г. Москва, 0,1 км выше автодорожного моста на Проекти-руемом проезде № 6702 | 15.06.2022 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в июне 2022 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (легкоокисляемые органические вещества по БПК5, нефтепродукты, фенолы и ионы меди) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды. Так, если       в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации перечисленных выше ингредиентов находились в пределах от менее ПДК до 2 ПДК, то в контрольном створе     (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 1-3 ПДК (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в июне 2022 года

Радиационная обстановка в июне 2022 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений                 из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Средние значения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе, по данным метеостанций (МС) Подмосковная и Тушино, составляли 11,0х10-5 и 14,4х10-5 Бк/м3 соответственно.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным МС, расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла                   от 0,8 до 1,2 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,16 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕ-НИЙ | Створ наблюде-ний | РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньков-ской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохра-нилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Красно-заводск | 4,1 км выше г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Красно-заводск | 1,1 км ниже г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвят-ское | 0,5 км ниже с. Трех-святское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер- пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Ка-шира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Ка- шира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Ко- ломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Ко-ломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Ве-рея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Ве-рея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро- Фоминск | выше г. На-ро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. На- ро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер- пухов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Че-хов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Че-хов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Городна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красно-видово | д. Красно-видово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км выше г. Звениго-род | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ниже г. Звениго-род | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильин-ское | выше г. Москва, 0,5 км выше водозабора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже п. Ильин-ское | Красногорский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Бабьегород-ской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Бе-сединского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н.Мяч-ково; 1,5 км выше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впаде-ния р. Пе- хорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 0,2 км выше г. Воскре-сенск | Воскресенский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 1,0 км ниже г. Воскре-сенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Коломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколамский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововол-ково | д. Нововол-ково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечногорский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ниже д. Пав-ловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впадения руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впадения р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домоде-дово | в черте д. Домоде-дово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Ку-ровское | Орехово-Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Ку-ровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Мариш-кино | в черте д. Мариш-кино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | выше г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | ниже г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красно-армейск | выше г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красно-армейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноармейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |

Показатели загрязнения атмосферного воздуха

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

•	ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

•	низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

•	повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

•	высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

•	очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л;