Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 20 по 26 мая 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 27.05.2020:

Температура воздуха: +3,7 °С

Атмосферное давление: 1005,5 гПа

Влажность воздуха: 88 %

Ветер: юго-восток, 5 м/с, порывы 7-10 м/с.

Ливневые осадки

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - В течение суток 25. – 26.05. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - На жидкостном хромато масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» проводятся методические работы по установлению предела обнаружения и определения на содержание перфторированных кислот для методики анализа биологических объектов.

  - При содействии сервис-инженера фирмы ООО «Аналит Продактс» выполнены мероприятия по выявлению причин больших фоновых значений определяемых показателей на анализаторе органического углерода ТОС-L с приставкой TNM-L «Shimadzu»: повторное приготовление свежих рабочих растворов, регенерация катализатора, многократные промывки системы. Работа в этом направлении продолжается.

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора».

  - Принимался и распределялся по местам хранения груз для лаборатории, прибывший с контейнером 21.05.

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ переданы 2 610 tif-файлов со спутниковыми данными.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.

25.05 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

  - Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

Завершена подготовка образцов грунта из скважин №№16 и 17 из долины Грендален на водную вытяжку.

Подготовлена карта фактического материала результатов полевых работ отряда мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген» за март - май 2020 г.

Выполнялась камеральная обработка данных и подготовка информационного отчета о результатах работ весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген».

- Разное

21.05. в пос. Баренцбург грузовым судном “Norbjorn” доставлен 10-футовый контейнер с материально-техническим обеспечением для РАЭ-Ш. Выполнена приемка товарно-материальных ценностей.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 20 мая по 26 мая 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 1.4°С

Максимальная: 5.1°С

Минимальная: - 1.0°С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 18 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 20 мая по 26 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря – визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;

- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 20 мая по 26 мая – 2.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 20 мая по 26 мая – 43 срока.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген