Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

в период с 28 июля по 4 августа 2017 года

1. В связи с многочисленными обращениями жителей г. Видное Московской области на  неблагоприятную экологическую обстановку в городе,  специалистами      ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета 1 августа был  проведен экспедиционный отбор проб  воздуха в 5-ти точках (ул. Завидная, д.9, д.17, д.19,  мкр. Купелинка, д. 12, д. Пуговичино, ул. Новая) на содержание в воздухе взвешенных веществ, оксида углерода, диоксида азота, фенола, сероводорода и аммиака, а также обследование   р. Купелинка (в районе         мкр. Завидное и ЖК «ЭкоВидное»,  г. Видное) в 3 створах:
- мкр. Завидное, пешеходный мост через р. Купелинка;
- д. Калиновка, 0,7 км выше шлюза д. Сапроново;

- д. Калиновка, 0,2 км ниже шлюза д. Сапроново, 
Анализ проб воздуха показал, что во всех точках отбора проб  концентрации всех отобранных загрязняющих веществ не превышали ПДК, однако  в мкр. Купелинка, д. 12  концентрация аммиака  и  в д.. Пуговичино, ул. Новая концентрация фенола  достигали 0,8 ПДК.
В результате проведенного анализа отобранных проб воды зафиксировано    2 случая высокого загрязнения воды (ВЗ) нитритным азотом: 10 ПДК* в створе                   мкр. Завидное (пешеходный мост через р. Купелинка)  и  14 ПДК р. Купелинка – 0,7 км выше шлюза д. Сапроново. Случаев экстремально высокого загрязнения воды не выявлено. Содержание растворенного кислорода на момент отбора проб воды составило от 6,25 мг/л до 10,9 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Концентрации других загрязняющих веществ составили: нитратный азот от 0,5 до 0,8 ПДК, аммонийный азот от 1 до 7 ПДК, фосфаты от 1 до 3 ПДК, нефтепродукты от 2 до 6 ПДК,  фенолы от 8 до 9 ПДК,  формальдегид от 3 до 5 ПДК.
2. В дополнение к информации от 28 июля о дефиците кислорода, зарегистрированном специалистами Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета  12 и 13 июля в воде реки Вязьмы (приток Днепра)  ниже г. Вязьмы Смоленской области, сообщаем, что дефицит растворенного в воде кислорода, соответствовавший уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ**, менее 1 мг/л), сохранялся на данном участке реки также в период с  28 июля по 4 августа. По данным Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ было обусловлено поступлением в реку недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений (как общегородских, так и отдельных предприятий города).

Врио начальника УМЗА Росгидромета 

 

                   М.Г. Котлякова
* - показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
** - экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л
