Отчет о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 06 марта по 12 марта 2019 г

1. Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

1.2. Произведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального и трехканального воздухозаборников для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проанализированы 34 почвенные пробы на содержание перфторированных кислот.

  - Подобраны условия очистки проб почвы для оптимизации анализа хлорированных органических соединений и полиароматических углеводородов.

  - Проведено техническое обслуживание газового хромато-масс- спектрометра.

  - Выполнена минерализация 44 проб биологических образцов с использованием системы микроволнового разложения Analytik Jena TOP Wave.

  - Проведена корректировка нуля газоанализаторов и обеспечены постоянная работа и прием информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора»

  - На станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» накапливание регистрируемой газоанализаторами информации осуществляется во внутреннюю память приборов.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано      2 131 tif-фай  со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.

11.03. проведена плановая инспекция комплекса, считаны данные; замена аккумуляторной батареи не проводилась, поскольку ее зарядка осуществляется от солнечной панели.

4.2. 06.03. выполнена поездка в район о. Стемме. Считаны данные с установленных термокосы и автоматической метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на разрезе длиной 100 м с определением морфометрии снега в 2-х шурфах.

5. Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 6 марта по 12 марта 2019 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -14,0 °С

Максимальная: -10,7°С

Минимальная: -18,5 °С

Ветер: средний порыв 5 м/с, максимальный 15 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 6 марта по 12 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 6. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

Проведение морских наблюдений включало в себя:

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок

- определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавались автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 6 марта по 12 марта - 2.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток.

С 28 октября по 15 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 6 марта по 12 марта – 31 срок.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген