Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 09 по 15 октября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 16.10.2024:

Температура воздуха: 0,5°С

Атмосферное давление: 744,1 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 93%

Ветер: Ю-Ю-В 4 м/с

Осадки: облачно, дождь со снегом.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

Измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10 прекращены в связи с сокращением светлого времени суток.

В течение суток с 15 по 16 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проведено техническое обслуживание и химическая чистка дистилляторов GFL-2008 и GFL-2304.

2.2 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и проверка дрейфа/шума. Результаты проверки на линии катионов неудовлетворительны, ведется выяснение причин.

2.3 Проведены замена промывочной подвижной фазы и последующая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.4 Велась инвентаризация жидких реактивов в складском помещении.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. Подготовлен краткий отчет о состоянии оборудования СККВ «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 2645 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1282 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

15.10 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).

Оказаны транспортные услуги ГМО «Баренцбург» МУГМС и КНЦ РАН.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген