Исх. № 140-00324/20и  от 20 января 2020 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в декабре 2019 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в декабре 2019 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы*. В декабре, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=1 и НП=1%. Повышенный уровень загрязнения воздуха города определяли концентрации диоксида азота.

____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

- ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Характеристика загрязнения атмосферы.

Наибольшая концентрация диоксида азота, составлявшая 1,2 ПДКм.р., была зарегистрирована 5 декабря в Южном административном округе г. Москвы (район «Зябликово»).

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составляла            1,5 ПДКс.с.. Содержание других определяемых загрязняющих веществ не превышало ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

В течение декабря значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились в пределах от 1,0 ПДКс.с. до 1,5 ПДКс.с..

Рисунок 1.  Среднесуточные концентрации диоксида азота

в ноябре и декабре 2019 года

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

В годовом ходе среднемесячных концентраций диоксида азота (рисунок 2) максимум отмечался в холодный период года. По сравнению с декабрем 2018 года в декабре 2019 года среднемесячная концентрация диоксида азота понизилась и составляла   1,5 ПДКс.с.

Рисунок 2. Годовой ход среднемесячных концентраций диоксида азота

с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида углерода, оксида азота, формальдегида, аммиака, сероводорода, фенола, хлорида водорода, ацетона, этилбензола, бензола, толуола и ксилола не превышало установленных гигиенических нормативов, содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения.

По сравнению с предыдущим месяцем понизился уровень загрязнения воздуха формальдегидом и аммиаком.

В течение декабря на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В результате выполненного 11 декабря по коллективной жалобе обследования состояния атмосферного воздуха в районе «Коптево» Северного административного округа г. Москвы (проезд Черепановых, д. 72) повышенные концентрации загрязняющих веществ не были зарегистрированы.

Города Московской области.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха. По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Московской области не изменился. Среднемесячные концентрации диоксида азота в воздухе составляли: в Дзержинском – 1,7 ПДКс.с., в Электростали – 1,2 ПДКс.с. В Серпухове среднемесячная концентрация формальдегида** составляла 1,3 ПДКс.с. Среднемесячные концентрации на уровне 1,0 ПДКс.с. были зарегистрированы: диоксида азота - в Серпухове и Щелкове, взвешенных веществ – в Клину.

Результаты выполненных в течение декабря эпизодических обследований состояния атмосферного воздуха Московской области в г. Электросталь  (пр-д Энергетиков, д. 2 и     пр-т Ленина, д. 7), в г.о. Щелково (ул. Заречная, дома 5, 7, 9; ул. Московская, д. 68 и           ул. Заводская, д. 2), в г.о. Серпухов (Московское шоссе, д. 96; п. Большевик, ул. Карпова,    д .53 и п. Большевик 1), в г.о. Мытищи (ул. Силикатная, д. 19; ул. Воронина, вл.5, стр. 1 и Олимпийский пр-т, д. 52а), в г.о. Коломна (д. Воловичи и ул. Партизанская, д. 42),в           г.о. Воскресенск (ул. Ленинская, дома 14, 16 и пл. Ленина) превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили.

______________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня        2014 г. № 37 г. Москва «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в декабре на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим осенней межени. Поскольку большую часть месяца регистрировались положительные температуры воздуха, ледовые явления на большинстве водных объектов региона не наблюдались. На ряде водных объектов отмечались незначительные колебания уровней воды.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 1,1°С          (р. Москва ниже поселка Ильинское) до 3.2°С (р. Москва ниже г. Воскресенска).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,6 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,3) наблюдалось в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, а максимальное (рН=7,7) – в воде р. Истры ниже деревни Павловская Слобода.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов в целом было невысоким и составляло в среднем 16,3 мг/л, при этом минимальное содержание взвешенных веществ (7,5 мг/л) было зарегистрировано в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны, а максимальное (31,5 мг/л) – в воде р. Москвы в черте г. Москвы (у Бесединского моста МКАД).

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 7,9 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (4,2 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (9,9 мг/л) – в воде       р. Протвы выше г. Вереи.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 2 ПДК***. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5  (15 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, а минимальное (менее ПДК) - в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны. Максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (5 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Воймеги выше г. Рошали, а минимальное (менее ПДК) – в воде р. Протвы выше г. Вереи.

____________________________________

*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного и нитритного азота – 4 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота (14 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже г. Воскресенска, нитритного азота (13 ПДК, также уровень ВЗ) – в воде п. Пахры ниже г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы) и р. Москвы в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД). Минимальное (менее ПДК) содержание аммонийного азота отмечалось в воде р. Осетр в черте поселка Городна, а минимальное содержание нитритного азота (также менее ПДК) – в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были ниже нормативов ПДК, ионов меди – 2 ПДК, ионов цинка - 4 ПДК. Максимальное же содержание ионов меди (17 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Москвы в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), ионов цинка (9 ПДК) - в воде р. Москвы ниже деревни Нижнее Мячково, ионов никеля (2 ПДК) - в воде р. Пахры ниже г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы), ионов свинца (2 ПДК) - в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова.

Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и фенолов в среднем не превышало нормативов ПДК, нефтепродуктов – 2 ПДК. Максимальное содержание нефтепродуктов (31 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы, фенолов (4 ПДК) – в воде р. Дубны ниже поселка Вербилки, формальдегида (2 ПДК) – в воде р. Нерской в черте деревни Маришкино, СПАВ (2 ПДК) – в воде р. Медвенки ниже деревни Большое Сареево.

Всего в декабре 2019 года на водных объектах региона было зарегистрировано                          24 случая ВЗ, случаев же экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было (см. таблицу). Для сравнения: в декабре 2018 года было зарегистрировано 26 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению с декабрем 2018 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось некоторое снижение содержания аммонийного азота, а также повышение содержания трудноокисляемых органических веществ по ХПК. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.

Таблица

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в декабре 2019 года

| № п/п | Ингредиент | Концентра-ция (ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Азот аммонийный | 14 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 17.12.2019 |
| 2. | То же | 13 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 04.12.2019 |
| 3. | - ײ - | 13 | Река Воймега ниже г. Рошали | 16.12.2019 |
| 4. | - ײ - | 13 | Река Москва в черте г. Коломны | 17.12.2019 |
| 5. | - ײ - | 13 | Река Москва выше г. Воскресенска | 17.12.2019 |
| 6. | - ײ - | 12 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 03.12.2019 |
| 7. | - ײ - | 12 | Река Нара ниже г. Наро-Фоминска | 09.12.2019 |
| 8. | - ײ - | 12 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 11.12.2019 |
| 9. | - ײ - | 11 | Там же | 23.12.2019 |
| 10. | - ײ - | 10 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы) | 04.12.2019 |
| 11. | - ײ - | 10 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного) | 04.12.2019 |
| 12. | Азот нитритный | 13 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы) | 04.12.2019 |
| 13. | То же | 13 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 23.12.2019 |
| 14. | - ײ - | 12 | Река Нара ниже г. Серпухова | 10.12.2019 |
| 15. | - ײ - | 11 | Река Воймега ниже г. Рошали | 16.12.2019 |
| 16. | - ײ - | 11 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 17.12.2019 |
| 17. | - ײ - | 10 | Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково | 05.12.2019 |
| 18. | - ײ - | 10 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 11.12.2019 |
| 19. | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 15 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 04.12.2019 |
| 20. | То же | 8 | Река Закза в черте деревни Большое Сареево | 03.12.2019 |
| 21. | - ײ - | 8 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного) | 04.12.2019 |
| 22. | - ײ - | 7 | Река Нара ниже г. Серпухова | 10.12.2019 |
| 23. | - ײ - | 6 | Река Воймега ниже г. Рошали | 16.12.2019 |
| 24. | Нефтепродукты | 31 | Река Яуза в черте г. Москвы | 02.12.2019 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в декабре 2019 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями.

Так, если в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации ионов меди, фенолов, нефтепродуктов и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 находились в пределах ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 2-8 ПДК.

Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в декабре 2019 года

Радиационная обстановка в декабре 2019 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе составляло   15,9х10-5 Бк/м3.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла  от 0,9 до 1,2 Бк/м2  в сутки.

Средние значения МАЭД по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,1 до 0,14 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕНИЙ | Створ наблюде-ний | РАЙОН МОСКОВ-СКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньковской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Краснозаводск | 4,1 км выше г. Красноза-водск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Краснозаводск | 1,1 км ниже г. Красноза-водск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвятское | 0,5 км ниже с. Трехсвят-ское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Коломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Коломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро-Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпухов-ской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Чехов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Го-родна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красновидово | д. Краснови-дово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км выше г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ниже г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильинское | выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублев-ской водопро-водной стан-ции, 0,1 км ниже п. Ильинское | Красногор-ский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Бе-сединского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения р. Пехорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскресенск | 0,2 км выше г. Воскресенск | Воскресен-ский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскресенск | 1,0 км ниже г. Воскресенск | Воскресен-ский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколам-ский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововолково | д. Нововолково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечно-горский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ниже д. Павловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впадения руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впадения р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домодедово | в черте д. До-модедово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Куровское | Орехово- Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Куровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Маришкино | в черте д. Маришкино; 0,1 км выше устья | Воскресен-ский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | выше г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | ниже г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красноармейск | выше г. Красноар-мейск | Городской округ Красноар-мейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красноармейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноар-мейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |