Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки

на территории Российской  Федерации в период с 13 по 20 сентября 2024 года

1. В дополнение к информации от 13 сентября с.г., касающейся зарегистрированного специалистами Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета дефицита кислорода в воде реки Вязьмы, сообщаем, что дефицит кислорода (менее 1 мг/л) в воде реки Вязьмы (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области, соответствующий уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ), также был зарегистрирован в период с 14 по 20 сентября.

Кроме того, в пробах речной воды, отобранных в период с 10 по 16 сентября, также было зафиксировано ЭВЗ легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 (соответственно 35 ПДК, 36 ПДК, 34 ПДК, 38 ПДК, 40 ПДК, 44 ПДК, 45 ПДК).

Согласно информации Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ обусловлено антропогенным фактором (предположительно несанкционированный сброс сточных вод и неэффективная работа очистных сооружений г. Вязьма).

2. По данным автоматизированных стационарных пунктов территориальной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Правительства Самарской области, в Куйбышевском районе г. Самары в период с 13 по 15 сентября с.г.                           в условиях штиля было зарегистрировано 2 случая ЭВЗ и 7 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха сероводородом:

По адресу Софийская площадь:

- с 21 час. 40 мин. до 22 час. 20 мин. 14 сентября, продолжительностью          40 мин., 10,9-32,9 ПДКм.р. (ВЗ);

- с 2 час. 40 мин. до 3 час. 20 мин. 15 сентября продолжительностью 40 мин., 33,3-49,1 ПДКм.р. (ВЗ);

- в 03 час. 20 мин. 15 сентября, продолжительностью 20 мин., 64,3 ПДКм.р. (ЭВЗ);

- с 03 час. 40 мин. до 05 час. 00 мин. 15 сентября, продолжительностью            1 час. 20 мин., 38,8-48,1 ПДКм.р. (ВЗ);

- с 5 час. 00 мин. до 07 час. 20 мин. 15 сентября, продолжительностью              2 час. 20 мин., 53,9-100,8 ПДКм.р. (ЭВЗ);

- с 7 час. 20 мин. до 08 час. 20 мин. 15 сентября, продолжительностью             1 час., 15,8-46,6 ПДКм.р. (ВЗ);

- с 22 час. 00 мин. до 23 час. 20 мин. 15 сентября, продолжительностью            1 час. 20 мин., 10,1-25,5 ПДКм.р. (ВЗ);

По адресу ул. Олонецкая, д. 2:

- в 18 час. 40 мин. 13 сентября, продолжительностью 20 мин.,11,0 ПДКм.р. (ВЗ);

- с 19 час. 40 мин. до 20 час. 40 мин. 13 сентября, продолжительностью 1 час., 13,0-17,7 ПДКм.р. (ВЗ);

- в 18 час. 40 мин. 15 сентября, продолжительностью 20 мин.,13,0 ПДКм.р. (ВЗ).

3. По результатам химического анализа проб воды, отобранных 17 сентября специалистами Оренбургского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета в реке Бляве (бассейн р. Урал) в районе г. Медногорска Оренбургской области, было зафиксировано 3 случая ЭВЗ речной воды:

- в 1 км выше города - ЭВЗ ионами цинка (56 ПДК);

- в 1 км ниже города - ЭВЗ ионами цинка (120 ПДК) и ЭВЗ ионами меди         (147 ПДК).

По данным Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, зарегистрированные случаи загрязнения воды в реке были обусловлены фильтрацией загрязняющих веществ из прудов-отстойников Блявинского рудника              в притоки Блявы – реки Джереклю и Херсонку.

4. В связи с возгоранием мусора на полигоне твердых бытовых отходов                 АО «СИТИМАТИК» в Городецком муниципальном округе Нижегородской области (общая площадь возгорания, по данным ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Нижегородской области», составляет 35 тыс. кв. м) специалистами ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета 17 сентября было организовано экспедиционное обследование и отбор проб атмосферного воздуха в жилых районах двух населенных пунктов, расположенных в зоне негативного воздействия горения свалки: село Смольки            (по адресу ул. Новая, д. 5) и г. Городец (по адресу ул. Новая, д. 40).

Во время отбора проб (с 1200  до 1300) запах гари не ощущался, задымленность        не наблюдалась.

Отобранные пробы атмосферного воздуха были проанализированы на содержание бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, диоксида азота, формальдегида, фенола, сероводорода, оксида углерода, диоксида серы. В пробах, отобранных в селе Смольки, содержание ксилолов составляло 2,7 ПДК, этилбензола – 1,5 ПДК. Концентрации остальных проанализированных веществ не превышали нормативов ПДК.

Критерии ВЗ и ЭВЗ атмосферного воздуха по концентрациям определенных загрязняющих веществ в с. Смольки и г. Городец не достигнуты. Жалобы от населения       в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета не поступали.

5. 19 сентября в ходе проведения режимных наблюдений на реке Пельшме (приток Сухоны, бассейн Северной Двины) в 7 км к востоку от г. Сокол Вологодской области         (в районе автодорожного моста, в 37 км от устья) специалистами Вологодского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северное УГМС» Росгидромета был зарегистрирован дефицит растворенного в речной воде кислорода, соответствовавший уровню ЭВЗ (1,30 мг/л).

По предварительным данным, дефицит кислорода был обусловлен природным фактором (отсутствие дождей и устойчивая теплая погода в августе и сентябре).

Врио начальника УМЗА  Росгидромета					          М.Г. Котлякова

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов