Исх. № 140-01882/18и  от 19марта 2018 года

Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в феврале 2018 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в феврале 2018 года.
Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. В феврале, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения  атмосферного воздуха, который определялся СИ=1 и НП=4%. Повышенный уровень загрязнения воздуха города определяли концентрации диоксида азота.

____________________________________
*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Характеристика загрязнения атмосферы. 
Наибольшие значения СИ=1 и НП=4% диоксида азота были зарегистрированы в Центральном административном округе г. Москвы (район «Мещанский»), в Южном административном округе г. Москвы (район «Нагорный») значения составляли СИ=1, НП=1%.

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота  составляла 1,5 ПДКс.с.  

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

В течение февраля значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились в пределах  от  1,1 ПДКс.с. до 2,2 ПДКс.с. 


[image: image4.jpg]



Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в январе и феврале 2018 года
(по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве)
В феврале в целом по городу среднемесячная концентрация формальдегида** составляла 0,003 мг/м3 (0,3 ПДКс.с.), а максимальная разовая концентрация достигала 0,021 мг/м3 (0,4 ПДКм.р.). Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха с учетом прежних ПДК, средняя за февраль концентрация формальдегида составляла 1,0 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 0,6 ПДКм.р. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК также оценивался как низкий.
______________________

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении изменения  № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная  – 0,01 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, диоксида серы, оксида азота, фенола, сероводорода, оксида углерода, аммиака, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола и ксилола не превышало установленных гигиенических нормативов. 


По сравнению с предыдущим месяцем содержание определяемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города существенно не изменилось. 


Результаты выполненных в течение февраля эпизодических обследований состояния атмосферного воздуха в Юго-Западном административном округе         г. Москвы (в районе «Теплый Стан» - ул. Теплый Стан, д. 4; в районе «Зюзино» - ул. Бутлерова, д. 3; в районе «Коньково» - ул. Академика Опарина, д. 4) превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили.


Результаты экспедиционных обследований состояния атмосферного воздуха, проведенных по жалобам населения на качество атмосферного воздуха 13-15 февраля в районе «Новогиреево (Зеленый пр-т, д. 63; ул. Перовская, д. 50, корп. 1 и ул. Саянская, д. 11, корп. 1), в районе «Восточное Измайлово»               (ул. Нижняя Первомайская, д. 50) и в районе «Новокосино» (ул. Салтыковская,     д. 13Г и Носовихинское шоссе, д. 14) Восточного административного округа            г. Москвы показали, что только 15 февраля в районе «Новокосино» (Носовихинское шоссе, д. 14) концентрация сероводорода достигала 1,0 ПДКм.р.


В феврале на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 


Города Московской области.
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся значениями СИ=1 и НП=2% оксида углерода, отмечался в Коломне.  Максимальная концентрация оксида углерода достигала 1,1 ПДКм.р. в утренние часы 23 февраля на ул. Шилова.


В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха. 


По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в Коломне. 


Среднемесячные концентрации формальдегида в городах Московской области составляли: в Серпухове – 0,016 мг/м3; в Мытищах и Коломне -           0,008 мг/м3; в Подольске - 0,004 мг/м3; в Клину - 0,001 мг/м3. В Электростали содержание формальдегида было ниже предела обнаружения. С учетом нового норматива среднемесячная концентрация формальдегида в Серпухове составляла 1,6 ПДКс.с., а в остальных городах не превышала ПДКс.с. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежней ПДКс.с., среднемесячная концентрация формальдегида в Серпухове составляла 5,3 ПДКс.с., в Мытищах и Коломне – 2,6 ПДКс.с., в Подольске – 1,3 ПДКс.с., в Клину – менее ПДКс.с. Максимальные разовые концентрации с учетом прежней ПДКм.р. не превышали гигиенического норматива.


Среднемесячные концентрации диоксида азота составляли: в Подольске - 1,3 ПДКс.с., в Воскресенске, Дзержинском и Коломне- 1,2 ПДКс.с., в Серпухове –   1,1 ПДКс.с.


Среднемесячная концентрация аммиака в Воскресенске составляла          1,6 ПДКс.с.


В Клину, Мытищах, Щелкове и Электростали среднемесячные  концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали ПДК.

В связи с сообщением ЦУКС МЧС России о многочисленных жалобах жителей г. Волоколамска Московской области на несвойственные для воздуха города запахи 26 февраля было проведено экспедиционное обследование состояния атмосферного воздуха в районе расположения полигона ТБО «Ядрово» Волоколамского района Московской области. Результаты обследования превышений предельно допустимых концентраций оксида углерода, диоксида серы, фенола, формальдегида, углеводородов, метана, сероводорода, аммиака, бензола, ксилола и толуола не выявили.


Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в феврале 2018 года на водных объектах Московского региона наблюдался гидрологический режим зимней межени. На реках Ока и Москва в течение месяца сохранялся устойчивый ледостав. Толщина льда на малых и средних реках региона за февраль возросла до 40 см.


Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 0,3°С (р. Лама ниже села Егорье) до 2,6°С (р. Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения ручья Черного).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=6,8) наблюдалось в воде      р. Воймеги выше г. Рошали, а максимальное (рН=8,2) – в воде р. Осетр в черте поселка Городна. 

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов составляло в среднем 20,8 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ   (62,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а минимальное (8,0 мг/л) – в воде р. Кунья выше г. Краснозаводска. 


Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 8,8 мг/л (при норме не ниже 4,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (3,8 мг/л) было зарегистрировано в воде              р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (11,2 мг/л) – в воде р. Оки ниже           г. Коломны. 


Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало             2 ПДК***. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (7 ПДК), соответствовавшее уровню высокого загрязнения (ВЗ), было зарегистрировано в воде р. Москвы ниже деревни Нижнее Мячково и р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (9 ПДК) - в воде р. Воймеги выше г. Рошали. Минимальное (в пределах норматива ПДК) содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5  было отмечено в воде р. Ламы ниже села Егорье, а минимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (также в пределах ПДК) - в воде р. Осетр в черте поселка Городна.


Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 3 ПДК, нитритного азота – 4 ПДК. Максимальное  содержание  нитритного  азота (20 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево и р. Москвы ниже г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), а аммонийного азота (21 ПДК, также уровень ВЗ) - в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево. Минимальное (менее ПДК) содержание нитритного азота отмечалось в воде р. Нерской выше                 г. Куровское, а минимальное содержание аммонийного азота (также менее ПДК) – в воде р. Осетр в черте поселка Городна. 

____________________________________
*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

Содержание тяжелых металлов было невысоким: концентрации ионов свинца, никеля и хрома шестивалентного в среднем не превышали норматива ПДК, а ионов меди – 2 ПДК, ионов цинка – 3 ПДК, ионов железа общего – 5 ПДК. Максимальные концентрации ионов меди (8 ПДК) и ионов цинка (10 ПДК, уровень ВЗ) были зарегистрированы в воде р. Яузы в черте г. Москвы, ионов железа общего (44 ПДК, также уровень ВЗ) – в воде р. Нерской ниже и выше г. Куровское.


Содержание формальдегида и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало норматива ПДК, фенолов и нефтепродуктов – 2 ПДК. Максимальное содержание формальдегида (2 ПДК) было отмечено в воде р. Нары ниже г. Серпухова, фенолов (6 ПДК) – в воде          р. Нерской ниже г. Куровское, нефтепродуктов (47 ПДК, уровень ВЗ) – в воде         р. Яузы в черте г. Москвы. 


Всего в феврале 2018 года на водных объектах региона был зарегистрирован 21 случай ВЗ (см. таблицу), случаев же экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в феврале          2017 года было зарегистрировано 30 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ отмечено также не было. 


По сравнению с февралем 2017 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона отмечалось снижение содержания нитритного и аммонийного азота, а также нефтепродуктов. В то же время содержание ионов железа общего несколько повысилось. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.











Таблица 
Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в феврале 2018 года
	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы

	1.
	Азот аммонийный
	 21 
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 07.02.2018

	2.
	То же
	 13 
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 19.02.2018

	3.
	 -  ײ  -
	 11 
	 Там же
	 26.02.2018

	4.
	 -  ײ  -
	 10
	   -  ײ  -
	 05.02.2018

	5.
	Нитритный азот
	 20 
	 Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения ручья Черного
	 12.02.2018

	6.
	То же 
	 20 
	 Река Москва ниже г. Москвы, в районе Беседин-ского моста МКАД
	 19.02.2018

	7.
	 -  ײ  -
	 19 
	 Там же
	 26.02.2018

	8.
	 -  ײ  -
	 18 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 12.02.2018

	9.
	 -  ײ  -
	 13
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 12.02.2018

	10.
	 -  ײ  - 
	 10 
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 07.02.2018

	11.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 7 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 07.02.2018

	12.
	То же
	 7
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 21.02.2018

	13.
	-  ײ  -  
	 6
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 07.02.2018

	14.
	-  ײ  -  
	 5
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 12.02.2018

	15.
	-  ײ  -  
	 5
	 Река Воймега выше г. Рошали
	 21.02.2018

	16.
	Ионы железа общего
	 44
	 Река Нерская ниже г. Куровское
	 21.02.2018

	17.
	 Там же
	 44
	 Река Нерская выше г. Куровское
	 21.02.2018

	18.
	-  ײ  -   
	 43
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 21.02.2018

	19.
	 -  ײ  -
	 43
	 Река Воймега выше г. Рошали
	 21.02.2018

	20.
	Нефтепродукты
	 47
	 Река Яуза в черте г. Москвы
	 05.02.2018

	21.
	Ионы цинка
	 10
	 Там же
	 05.02.2018



В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в феврале 2018 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (пос. Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). 


Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. Так, если в фоновом створе у         пос. Ильинское осредненные концентрации ионов меди, фенолов и нефтепродуктов лежали в пределах ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 2-10 ПДК. 

Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).
[image: image2.png]CogepxaHve
8 NAK

10

Y

0,1 km Hwe n

0,3 KM HWKe 0,01 KM HMKe

WnbuHcKoe Babberopoackoit na. beceanHCKMA MocT

BEBMKS Megab

B®eHonbl B HedTenpoayKTsl

Crsop
HabnioaeHuin





Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в феврале 2018 года

Радиационная обстановка в феврале 2018 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составляло 40,7х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла  от 0,4 до 0,5 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира и Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,09 до 0,15 мкЗв/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.


Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Врио руководителя Росгидромета




Н.В. Радькова
Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.png]AommNAKce

15

05

0

K C.C. wSmmcheB.18 emSmmaHB.18

1

2 3 A BE 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AHUN





	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира


	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	в районе Бе-сединского моста МКАД
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Битца
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте 
д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково

	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково


	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красно-армейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красно-армейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image3.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1582977585.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

фев.18

янв.18

дни

доли ПДКсс

1

1.3

1

1.1

1

1.1

0.6

1

1.1

0.7

1

1.4

0.8

1

1.6

1

1

1.7

1

1

1.6

1

1

1.8

1.4

1

1.9

1.3

1

2

1.4

1

2.2

1.2

1

2.2

1.4

1

2.1

1.5

1

1.8

1.8

1

1.5

1.9

1

1.5

1.7

1

1.4

1.6

1

1.3

1.6

1

1.4

1.6

1

1.4

1.6

1

1.5

1.4

1

1.6

1.5

1

1.7

1.7

1

1.7

1.8

1

1.7

1.8

1

1.9

1.6

1

1.9

1.5

1

1.4

1

1.4

1

1.3



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Feb-18		1.3		1.1		1.1		1.1		1.4		1.6		1.7		1.6		1.8		1.9		2		2.2		2.2		2.1		1.8		1.5		1.5		1.4		1.3		1.4		1.4		1.5		1.6		1.7		1.7		1.7		1.9		1.9

		Jan-18						0.6		0.7		0.8		1		1		1		1.4		1.3		1.4		1.2		1.4		1.5		1.8		1.9		1.7		1.6		1.6		1.6		1.6		1.4		1.5		1.7		1.8		1.8		1.6		1.5		1.4		1.4		1.3






