Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки               на территории Российской Федерации в период с 11 по 18 августа 2023 года

1. В дополнение к информации от 11 августа о дефиците кислорода в воде реки Вязьмы (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области, зарегистрированном специалистами Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, сообщаем, что с 12 по 18 августа на данном участке реки продолжал отмечаться дефицит кислорода, соответствующий уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ).

Кроме того, на основании химического анализа проб воды, отобранных в этом       же контрольном створе в период с 7 по 12 августа, регистрировалось ЭВЗ речной воды легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 (соответственно 46 ПДК,               40 ПДК, 37 ПДК, 35 ПДК, 34 ПДК, 29 ПДК, 31 ПДК).

Специалисты Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета продолжают осуществлять контроль за качеством воды в реке.

2. В дополнение к информации от 11 августа сообщаем, что согласно информации, поступившей в Оренбургский ЦГМС – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 10 августа из Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Оренбургской области Средневолжского территориального управления Росрыболовства, на участке реки Урал, расположенном ниже г. Орска Оренбургской области, наблюдалось большое количество мертвой рыбы.

По предварительным данным, замор рыбы был обусловлен сбросом в реку недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений ООО «РВК-Орск».

Специалистами ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области» (лицензиат Росгидромета) 10 августа были отобраны пробы воды в реке Урал в районе очистных сооружений ООО «РВК-Орск».

На основании результатов химического анализа отобранных проб воды были зарегистрированы:

1) один случай ЭВЗ:

- в месте выпуска сточных вод с очистных сооружений - азотом аммонийным        (122 ПДК),

2) три случая высокого загрязнения (ВЗ):

- в месте выпуска сточных вод с очистных сооружений – нитритным азотом           (13 ПДК) и ионами цинка (10 ПДК),

- в 500 м ниже места выпуска сточных вод с очистных сооружений – нитритным азотом (10 ПДК).

11 августа в рамках контроля за аварийным загрязнением реки специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета были отобраны контрольные пробы воды в реке Урал в 500 м выше и 500 м ниже места выпуска сточных вод с очистных сооружений ООО «РВК-Орск», а также в 6,5 км ниже г. Орска      и в черте г. Оренбурга.

На основании результатов химического анализа отобранных проб воды было зарегистрировано ВЗ речной воды азотом аммонийным (36 ПДК) в створе, расположенном в 500 м ниже места выпуска сточных вод с очистных сооружений        ООО «РВК-Орск».

В период с12 по 14 августа специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала                         ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета ежедневно производился отбор контрольных проб воды в реке Урал. На основании результатов химического анализа отобранных проб воды было зарегистрировано ВЗ:

- 12 августа:

- в 500 м ниже места выпуска сточных вод ООО «РВК-Орск» (азот аммонийный – 13 ПДК, азот нитритный – 28 ПДК);

- в 6,5 км ниже г. Орска (азот нитритный – 15 ПДК)

- 13 августа:

- в 500 м ниже места выпуска сточных вод ООО «РВК-Орск» (азот аммонийный –      13 ПДК.

- 15 августа:

- в 500 м ниже места выпуска сточных вод ООО «РВК-Орск (азот нитритный –         11 ПДК)

- в 2,9 км ниже места впадения ручья Известковый Дол, г. Новотроицк (азот нитритный – 16 ПДК)

- в 22,5 км ниже г. Орска (азот нитритный – 19 ПДК)

3. По данным автоматизированного пункта государственной наблюдательной сети  в г. Норильске Красноярского края, расположенного по адресу Ленинский проспект,        д. 24а, было зарегистрировано три случая высокого загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы длительностью от 20 мин. до 1 часа:

- 13 августа 2023 г. в 12 час. 00 мин.- 11,8 ПДКм.р.  и с 13 час. 00 мин.   до 13 час. 20 мин. - до 13,3 ПДКм.р.;

- 14 августа 2023 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час. 40 мин. –                        до 24,3 ПДКм.р.

4. По результатам химического анализа проб воды, отобранных 14 августа специалистами Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета в реке Бляве (бассейн р. Урал) в 1 км ниже г. Медногорска Оренбургской области, было зафиксировано высокое загрязнение (ВЗ) речной воды ионами меди           (44 ПДК) и азотом нитритным (15 ПДК), а также ЭВЗ ионами цинка (184 ПДК).

По данным Оренбургского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, загрязнение соединениями металлов обусловлено фильтрацией загрязняющих веществ из прудов-отстойников Блявинского рудника в притоки Блявы- реки Джерклю и Херсонку, а ВЗ азотом нитритным – сбросом недостаточно очищенных сточных вод.

5. По данным ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области», являющегося лицензиатом Росгидромета, в ходе выполненного 15 августа 2023 г. экспедиционного обследования состояния атмосферного воздуха в населенном пункте «Железнодорожный разъезд № 20» Оренбургского района с 01 час. 07 мин. до 01 час. 27 мин. северо-восточнее свиноводческого комплекса ООО «Селекционно-гибридный центр Вишневский» была зарегистрирована концентрация сероводорода 10,1 ПДКм.р., предположительно обусловленная выбросами данного хозяйства. При отборе проб воздуха ощущался запах отходов животноводства.

6. По информации ГБУ РМЭ «Маргеомониторинг» (лицензиат Росгидромета),       на основании результатов химического анализа проб воды, отобранных 16 августа в реке Немде (бассейн Волги) в 500 м ниже места выпуска сточных вод с очистных сооружений МП «Куженерводоканал» пгт Куженер Республики Марий Эл было зарегистрировано:

- 2 случая ЭВЗ (азот аммонийный - 300 ПДК, дефицит кислорода - 1,24 мг/л);

- 2 случая ВЗ (ионы марганца - 35 ПДК, фосфаты - 11 ПДК).

7. По данным автоматизированного стационарного пункта государственной наблюдательной сети, в пгт. Селенгинск Республики Бурятии (с. Брянск, ул. Новая)            в период с 17 по 18 августа 2023 г. было зарегистрировано 5 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводородом длительностью от 20 мин. до 1 часа:

- 17 августа 2023 г.: в 22 час. 40 мин. – 10,5 ПДКм.р.;

- 18 августа 2023 г.: в 00 час. 20 мин. – 13,6 ПДКм.р.;

с 01 час. 00 мин. до 01 час. 20 мин. – до 13,5 ПДКм.р.;

с 03 час. 20 мин. до 04 час. 00 мин. – до 10,6 ПДКм.р.

8. По данным автоматизированного стационарного пункта территориальной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Правительства Самарской области, расположенного в жилом районе «Волгарь» г.о. Самары, 18 августа 2023 г. было зарегистрировано два случая высокого загрязнения атмосферного воздуха  сероводородом длительностью 1 час. 20 мин. и 2 часа:

- с 01 час. 40 мин. до 02 час. 40 мин. – до 42,8 ПДКм.р.;

- с 03 час. 00 мин. до 04 час. 40 мин. – до 30,6 ПДКм.р.

9. По информации, поступившей в Оренбургский ЦГМС – филиал                     ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 17 августа из Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Сорочинского городского округа Оренбургской области, вследствие разлива нефтесодержащей жидкости на земли сельскохозяйственного назначения, расположенные в 1,5 км к северу от с. Никольское произошло загрязнение нефтепродуктами воды в реке Малый Уран (бассейн Волги).

В рамках контроля за аварийным загрязнением водного объекта специалистами Оренбургского ЦГМс – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был организован контрольный отбор проб воды в реке Малый Уран в 2 км выше                       с. Никольское (в 500 м выше и 500 м ниже места попадания нефтепродуктов в воду).

Как показали результаты химического анализа отобранных проб воды, содержание нефтепродуктов, азота аммонийного, азота нитритного и хлорид-ионов не превышало значений ПДК, содержание кислорода и значение водородного показателя рН также было в пределах нормы.

Начальник УМЗА Росгидромета						         	Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов