По перечню рассылки

Исх. № 01-065922и  от 18 июля 2022 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в июне 2022 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и почв, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в июне 2022 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В связи с пожаром, произошедшим в ночные часы 3 июня 2022 г. на территории предприятия ООО «Алтын полимер» в г. Набережные Челны Республики Татарстан, специалистами ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» Росгидромета в 9 час. 00 мин.          и 10 час. 00 мин. были отобраны пробы атмосферного воздуха в зоне жилой застройки       с подветренной стороны от места пожара (направление ветра – западное, скорость  ветра – 2 м/с). По результатам анализов отобранных проб превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не было выявлено. Результаты анализа отобранных  в соответствии с утвержденной программой наблюдений в 07 час. 00 мин. на ближайшем к месту пожара стационарном посту государственной наблюдательной сети                       за загрязнением атмосферного воздуха проб атмосферного воздуха превышений гигиенических нормативов определяемых загрязняющих веществ также не выявили.

В связи с произошедшей в ночь на 7 июня 2022 г. в районе с. Лопатино Волжского района Самарской области аварией на технологическом газопроводе с сжиженными фракциями легких углеводородов ЗАО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 7 июня был выполнен экспедиционный отбор проб атмосферного воздуха  в трех точках на территории               с. Лопатино для определения содержания основных и специфических загрязняющих веществ, в том числе углеводородов. Результаты анализа отобранных проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили.

  - Водные объекты.

7 июня в реке Зай (Бугульминский Зай, бассейн Камы) в 1 км ниже г. Бугульмы Республики Татарстан было зарегистрировано высокое загрязнение (ВЗ) речной воды азотом нитритным (11 ПДК). По данным ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» Росгидромета, ВЗ было обусловлено поступлением в реку недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений ООО «Водоканал» г. Бугульмы Республики Татарстан.

Согласно информации, поступившей 23 июня в ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Росгидромета из Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора,            21 июня на водной поверхности реки Амур в черте г. Благовещенска Амурской области наблюдалось маслянистое пятно протяженностью 1500 м и шириной около 150 м.              С учетом времени добегания загрязняющих веществ специалистами                              ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Росгидромета были организованы дополнительные отборы проб воды в реке Амур (для последующего химического анализа) в контрольных створах, расположенных у с. Екатерино-Никольское Октябрьского района Еврейской автономной области (27-28 июня), с. Ленинское Еврейской автономной области              (27-28 июня), г. Хабаровска (30 июня - 1 июля) и г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (6-7 июля). В рамках проведенных визуальных наблюдений в указанных створах признаков загрязнения водной поверхности р. Амур нефтепродуктами не было обнаружено. Случаев ВЗ и ЭВЗ не зафиксировано. На основании результатов химического анализа отобранных проб воды было установлено, что максимальная концентрация растворенных в речной воде нефтепродуктов в районе с.. Екатерино-Никольское               не превышала 2 ПДК, в районе с. Ленинское – 1,4 ПДК, в районе г. Хабаровска - 1,7 ПДК, в районе г. Комсомольска-на-Амуре – 3,8 ПДК. 11 и 12 июля были отобраны дополнительные контрольные пробы воды в реке Амур в черте г. Комсомольска-на-Амуре, химический анализ которых показал, что максимальное содержание нефтепродуктов в них 11 июля составляло 2,1 ПДК.

  - Почва

Согласно информации Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Оренбургской области, 8 июня в 3 км к западу         от села Кубанка Переволоцкого района Оренбургской области произошел разлив на почву нефтепродуктов из нефтепровода, принадлежащего АО «Оренбургнефть». Вследствие разлива нефтепродуктов пострадали земли сельхозназначения и др. Общая площадь загрязнения составила 2200 м2. Угроза попадания нефтепродуктов в водные объекты отсутствует.

Согласно информации, поступившей 15 июня в Оренбургский ЦГМС – филиал    ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета из Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Асекеевского района Оренбургской области, в 3 км западнее села Новосултангулово Асекеевского района Оренбургской области произошел разлив нефтепродуктов из трубопровода (принадлежит ООО "ННК-Оренбургнефтегаз»)              на почву. По предварительным данным, объем разлившихся нефтепродуктов составил    0,3 м3, площадь загрязнения – 753 м2. Угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты нет.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды (ЭВЗ).

2.1. Атмосферный воздух.

В июне 2022 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не было зарегистрировано (для сравнения: в июне 2021 года – также не зарегистрировано).

2.2. Водные объекты.

В июне 2022 года на территории Российской Федерации случаи                             ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го и 2-го классов опасности (превышение ПДК        в 5 и более раз) наблюдательной сетью Росгидромета были зарегистрированы 2 раза         на 2 водных объектах (для сравнения: в июне 2021года - 5 раз на 3 водных объектах).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета                                                          12 раз на 6 водных объектах (для сравнения: в июне 2021 года – 17 раз на 13 водных объектах).

Таким образом, всего в июне 2022 года случаи ЭВЗ поверхностных вод загрязняющими веществами 1-4 классов опасности были зафиксированы наблюдательной сетью Росгидромета 14 раз на 8 водных объектах (для сравнения: в июне 2021 года -         22 раза на 16 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 2 класса опасности – сероводородом - были зарегистрированы: по данным непрерывных  наблюдений - в г.о. Самара (3 случая продолжительностью от 20 мин. до 40 мин.,               до 18,8 ПДКм.р.), по данным выездного обследования, выполненного силами территориальной системы наблюдений, - в г. Бузулук Оренбургской области (2 случая,    до 17,4 ПДКм.р.).

Случай ВЗ атмосферного воздуха веществом 3 класса опасности - диоксидом азота - по данным непрерывных наблюдений был зарегистрирован в г. Улан-Удэ Республики Бурятии (1 случай, 11,6 ПДКм.р.).

Таким образом, в июне 2022 г. по данным непрерывных наблюдений                         в атмосферном воздухе 2 городов в 4 случаях и по данным выездного обследования            в 1 городе в 2 случаях были зарегистрированы концентрации загрязняющих веществ более 10 ПДКм.р., (для сравнения: в июне 2021 года по данным непрерывных наблюдений -          в 1 городе в 6 случаях продолжительностью от 20 мин. до 40 мин. и по данным дискретных наблюдений – в 3 населенных пунктах в 12 случаях).

В дополнение к ранее представленной справке об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении окружающей среды и радиационной обстановке               на территории Российской Федерации в мае 2022 г. сообщаем, что по данным дискретных наблюдений высокие концентрации веществ 1 класса опасности были зарегистрированы: бенз(а)пирена - в г. Новокузнецке Кемеровской области (1 случай, 52,0 ПДКс.с.),                г. Братске Иркутской области (1 случай, 23,3 ПДКс.с.), свинца– в г. Магнитогорске Челябинской области (1 случай, 10,3 ПДКс.с.).

3.2. Водные объекты.

В июне 2022 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                                177 случаев ВЗ на 79 водных объектах (для сравнения: в июне 2021 года – 165 случаев      ВЗ на 82 водных объектах).

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2. Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 2.

Таблица 2

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ока | 38 |
| 2 | Тобол | 18 |
| 3 | Нева | 8 |
| 4 | Енисей | 6 |
| 5 | Обь | 3 |
| 6 | Амур | 2 |
| 7 | Дон | 2 |
| 8 | Волга | 2 |
| 9 | Терек | 2 |
| 10 | Кама | 1 |
| 11 | Печора | 1 |

На малых реках и озерах было отмечено 17% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ионы цинка | 31 |
| 2 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 30 |
| 3 | Ионы марганца | 27 |
| 4 | Азот нитритный | 25 |
| 5 | Ионы меди | 16 |
| 6 | Азот аммонийный | 13 |
| 7 | Ионы железа общего | 7 |
| 8 | Ионы никеля | 6 |
| 9 | Ионы алюминия | 4 |
| 10 | Нефтепродукты | 3 |
| 11 | Ионы молибдена | 2 |
| 12 | СПАВ | 2 |
| 13 | Кислород | 2 |
| 14 | Фосфаты | 2 |
| 15 | Дитиофосфат крезиловый | 1 |
| 16 | Бенз(а)пирен | 1 |
| 17 | Фториды | 1 |
| 18 | Ионы кадмия | 1 |
| 19 | Ионы свинца | 1 |
| 20 | Сульфаты | 1 |
| 21 | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 1 |

4. Город Москва

В июне 2022 года, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 3), в целом по городу отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=2,7 и НП=17,9%. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определяли концентрации формальдегида (СИ=2,7 НП=17,9%); оксида углерода (СИ=2,2 НП=5,9%); аммиака (СИ=1,5 НП=1,4%); диоксида азота (СИ=1,2  НП=3,6%) и фенола (СИ=1,1  НП=1,2%).

Максимальные разовые концентрации были зарегистрированы:

- формальдегида – 2,7 ПДКм.р. в районе «Нагорный» Южного административного округа г. Москвы, 1,8 ПДКм.р. в районе «Южное Медведково» Северо-Восточного административного округа г. Москвы и 1,7 ПДКм.р. в районе «Печатники» Юго-Восточного административного округа г. Москвы;

- оксида углерода – 2,2 ПДКм.р. в районе «Хорошево-Мневники» Северо-Западного административного округа г. Москвы;

- аммиака – 1,5 ПДКм.р. в районе «Южное Тушино» Северо-Западного административного округа г. Москвы;

- диоксида азота – 1,2 ПДКм.р. в районе «Нагорный» Южного административного округа г. Москвы, 1,1 ПДКм.р. в районе «Южное Медведково» Северо-Восточного административного округа г. Москвы;

- фенола – 1,1 ПДКм.р. в районе «Нагорный» Южного административного округа г. Москвы.

Наибольшее количество превышений ПДК загрязняющих веществ было зафиксировано на стационарном посту государственной наблюдательной сети № 20            в районе «Нагорный» Южного административного  округа г. Москвы, вблизи которого ведётся строительство ТПУ «Нагатинская».

Максимальная из разовых концентрация этилбензола достигала 1,0 ПДК м.р.

Концентрации взвешенных веществ, оксида азота, сероводорода, хлорида водорода, ацетона, бензола, толуола и ксилола в атмосферном воздухе в целом по городу не превышали установленных гигиенических нормативов. Содержание диоксида серы        в воздухе было ниже предела обнаружения.

Среднемесячная концентрация формальдегида составила 1,6 ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в июне       2022 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий                на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже установленных в соответствии с гигиеническими нормативами допустимых уровней.

Случаи регистрации повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха и суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленные естественными процессами, в прошедшем месяце не отмечались.

По данным ежедневных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД), в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения находились в пределах от 0,05 до 0,22 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-км зонах радиационно опасных объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 9 л. в 1 экз.

# Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в июне 2022 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 1 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Пышма, г. Березовский | Свердловская область | Ионы мышьяка | 8 |
| 2 | ручей без названия, г. Кандалакша | Мурманская область | Бенз(а)пирен | 6 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы меди | 121 |
|  |  |  | Ионы цинка | 206 |
|  |  |  |  | 53 |
| 2 | р. Ерачимо, фактория Большой Порог | Красноярский край | Ионы меди | 110 |
| 3 | р. Тея, пгт. Тея | Красноярский край | Ионы меди | 117 |
|  |  |  |  | 114 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | вдхр. Чебоксарское, г. Кстово | Нижегородская область | Азот нитритный | 64 |
|  |  |  | Кислород растворенный | 1,0* |
|  |  |  |  | 1,06* |
| 2 | р. Исса, д. Варыгино | Псковская область | Кислород растворенный | 0,38* |
| 3 | руч. Капральев, г. Мурино | Ленинградская область | Кислород растворенный | 1,1* |
|  |  |  |  | 1,4* |

* -  концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в июне 2022 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн р. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забайкальский край | Ионы марганца | 4 | 3 | 33 | 44 |
| 2 | Приморский край | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 16 |
| Бассейн р. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 14 |
| 2 | Ивановская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 12 |
| 3 | Нижегородская область | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 36 |
| Бассейн р. Дон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Белгородская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 12 |
| 2 | Тульская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| Бассейн р. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы меди | 3 | 7 | 32 | 44 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 4 | 10 | 19 |
| Бассейн р. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Татарстан | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 11 |
| 2 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 35 |
| Бассейн р. Нева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 16 | 18 |
| 2 | Ленинградская область | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 32 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 3 | 33 | 39 |
| 3 | Новгородская область | Ионы кадмия | 2 | 1 |  | 4 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 7 | 32 | 48 |
| Бассейн р. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 30 |
| 2 | Новосибирская область | Ионы алюминия | 4 | 1 |  | 39 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 3 | 36 | 44 |
| Бассейн р. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Москва | Азот нитритный | 4 | 4 | 10 | 13 |
|  |  | Азот аммонийный | 4 | 9 | 14 | 46 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 10 | 14 | 49 |
|  |  | Ионы алюминия | 4 | 3 | 15 | 47 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 49 |
|  |  | СПАВ | 4 | 2 | 12 | 19 |
|  |  | Кислород | 4 | 2 | 2,0* | 2,2* |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 6 | 7 | 16 |
|  |  | Фосфаты | 4 | 2 |  | 13 |
| 2 | Московская область | Азот нитритный | 4 | 16 | 11 | 35 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 3 | 5 | 6 |
|  |  | Ионы свинца | 2 | 1 |  | 4 |
| 3 | Рязанская область | Ионы железа общего | 4 | 4 | 33 | 48 |
| 4 | Тульская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 5 | 6 | 18 |
| Бассейн р. Печора |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ненецкий автономный округ | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 30 |
| Бассейн р. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Северная Осетия - Алания | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 6 | 18 |
|  |  | Трудноокисляемые органические вещества по ХПК | 4 | 1 |  | 16 |
| Бассейн р. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердловская область | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 8 | 5 | 8 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 4 | 30 | 41 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 6 | 10 | 49 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 11 | 11 | 41 |
| 2 | Челябинская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 38 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 40 |
| Малые реки, озера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вологодская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 12 | 46 |
| 2 | Ленинградская область | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 41 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 31 | 32 |
| 3 | Мурманская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 25 |
|  |  | Бенз(а)пирен | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  | Легкоокисляемые органическиеБПК5 | 4 | 1 |  | 20 |
|  |  | Дитиофосфат крезиловый | 4 | 1 |  | 20 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 4 | 12 | 33 |
|  |  | Фтоpиды | 3 | 1 |  | 13 |
| 4 | Приморский край | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 47 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 12 | 28 |
| 5 | Псковская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 17 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 18 |
| 6 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 45 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 3 | 33 | 47 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 2 | 11 | 18 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 3 | 22 | 41 |
| 7 | Сахалинская область | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 32 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета					          		Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в июне 2022 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,08 | 0,17 |
| Белоярская АЭС | 0,07 | 0,13 |
| Билибинская АЭС | 0,09 | 0,19 |
| Калининская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Кольская АЭС | 0,05 | 0,14 |
| Курская АЭС | 0,08 | 0,15 |
| Ленинградская АЭС | 0,08 | 0,19 |
| Нововоронежская АЭС | 0,07 | 0,17 |
| Ростовская АЭС | 0,07 | 0,19 |
| Смоленская АЭС | 0,09 | 0,15 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,07 | 0,13 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,08 | 0,16 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,05 | 0,18 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,07 | 0,11 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,12 | 0,19 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,20 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,10 | 0,17 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,06 | 0,18 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,08 | 0,14 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,05 | 0,13 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,06 | 0,15 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,10 | 0,20 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,07 | 0,15 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,10 | 0,18 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,07 | 0,20 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,18 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,08 | 0,13 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,08 | 0,18 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,08 | 0,22 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз

максимальная из среднемесячных концентрация, деленная на ПДКс.с.

максимальная из среднесуточных концентрация

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.