Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 13 по 19 сентября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 20.09.2023:

Температура воздуха: - 3,6 °С

Атмосферное давление: 753,7 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 86%

Ветер: штиль

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 19 по 20 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ 14 образцов речной воды, отобранных отрядом гидрологии сезонной экспедиции, 10 образцов речной воды и 2 образцов грунтовой воды, отобранных отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание гидрокарбонатов титриметрическим методом с использованием рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество измерений 52.

2.2 Выполнен анализ на содержание хлорофилла а в 12 образцах морской воды, отобранных отрядом океанологии сезонной экспедиции «Шпицберген», с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 24.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 3968 tif-файла спутников METОP, 253 tif- файлов спутника TERRA, 1718 tif-файлов спутника NOAA, 1386 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

19 сентября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

5.2. Регистрировался уровень УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ). Данные суточных измерений записываются в файл и передаются на сервер отдела геофизики.

5.3. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Гидрологические наблюдения

Измерены расходы воды и отобраны пробы на мутность на реках Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. На реках Альдегонда и Брюде демонтированы гидрологические посты наблюдений в связи с устойчивым переходом температуры воздуха к отрицательным температурам. В химико-аналитической лаборатории профильтрованы 7 проб речной воды на содержание взвешенного вещества. Выполняется камеральная обработка полученных данных.

  - Метеорологические наблюдения

Выполнен полевой выход на ледник Альдегонда, произведена подготовка АМС у подножия и на вершине ледника к зимнему сезону, демонтирована теплобалансовая установка и перебурена термокоса на глубину 4 метра.

Программа летнего этапа теплобалансовых наблюдений выполнена в полном объеме.

6.3 Гляциологические исследования

Выполнены следующие полевые маршруты:

- на ледники Альдегонда и Западный Гренфьорд, где измерена абляция;

- в долину Холлендардален с целью мониторинга развития термоцирка и фотофиксации оползней;

- в долину Колесдален, где отобраны пробы временных водотоков и наледного источника в устье д. Тродален;

Выполнены промеры глубины сезонно-талого слоя на площадке CALM и термометрические промеры в опорных скважинах №2 и №12.

Программа летне-осенних гляциологических и мерзлотоведных работ выполнена в полном объеме.

6.4 Палеогеографические исследования

Изучен и отобран торфяник в среднем течении долины р. Колес, выполняется подготовка препаратов. Отобраны 3 поверхностные пробы на определение субрецентных спорово-пыльцевых спектров в долинах Хугиндален и Муниндален. Выполнено микроскопирование 2 препаратов проб эоловых отложений (ИС22-18) равнины Даудманс для определения количественного и качественного соотношений ископаемых пыльцы и спор.

Завершены аэропалинологические исследования в районе пос. Баренцбург.

- Разное

Выполняется подготовка отопительной системы жилых и служебных зданий к зимнему периоду. Осуществляется плановая профилактика транспортной техники.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген