Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с за период с 18.04. по 24.04.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. В 09:00 24.04.2018 начат отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 12,5 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.

2.1. Проведен элементный анализ на 33 проб донных отложений и 1 пробы озерных взвесей на содержание  кадмия .

2.2. Проведен элементный анализ 19 проб атмосферных осадков и 6 проб озерной воды на содержание цинка.

2.3. Проведен анализ 22 проб атмосферных осадков на содержание основных ионов.

2.4. Выполнен анализ 10 проб атмосферных осадков на содержание кремния силикатного.

2.5. Проведена очистка14 экстрактов проб атмосферных осадков и 2 экстрактов проб озерной воды серной кислотой, а также подготовка их к анализу на содержание ПХБ (полихлорированных бифенилов) и пестицидов.

2.6. Выполнен подбор  валидационной методики определения содержания ПХБ для газового хроматомасс-спектрометра.

2.7. В анализаторе общего углерода ТОС с использованием приставки TNM-L проведены анализы:

- на содержание общего углерода (ТС), общего неорганического углерода (IС) и общего органического углерода (ТОС) (расчетным способом), общего азота (ТN) и содержание гидрокарбонатов (расчетным способом) 55 проб атмосферных осадков и 34 проб озерной воды;

2.8.  Проверена работоспособность жидкостного хроматомасс-спектрометра Shimadzu. Заменена игла электроспрея, произведена очистка ионной оптики, выполнен автотюнинг, в ходе которого выявлена необходимость приобретения новой трубки сопротивления. Проведен анализ стандартных образцов резерпина и раффинозы.

2.9. Выполнена обработка хроматограмм и расчет результатов анализа 19 проб атмосферных осадков (талый снег) на содержание ПАУ (полициклических ароматических углеводородов).

2.10.  21.04.2018 осуществлен отбор 3 проб атмосферных осадков (свежевыпавшего снега) в каждой из трех точек района поселка Баренцбург для их дальнейшего анализа Выполнена фильтрация проб, измерение значений рН, электропроводности и мутности.

2.11. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 632 tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса ААНИИ и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков  (проект QUARCСS (AWI - ИФА - ААНИИ).

4.2. 23.04.2018 проведена инспекция обоих комплексов, произведено считывание данных комплекса ААНИИ, данные  переданы в ААНИИ по интернету.

5.Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».

Продолжаются работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018».

5.1. Гидрологический отряд:

- - произведена снегомерная съемка долины реки Гренфьорд. Отобрано 5 проб снега и описано 9 шурфов, измерена глубина залегания снежного покрова в 21 точке на водосборе реки;

- - выполнены измерения pH и электропроводности в 5 пробах снега, отобранных в долине реки Гренфьорд. Произведена фильтрация растопленного снега и передача проб в химико-аналитическую лабораторию для дальнейшего анализа.

- Проводилась работа по обработке данных снегомерных съемок и подготовке отчета о весенней части экспедиционных гидрологических работ.

- 5.2. Метеорологический отряд завершил работы весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018» по сбору данных и предварительной обработке информации. 22.04.2018 сотрудники отряда убыли в Санкт-Петербург.

- 5.3. Отряд экологического мониторинга завершил цикл полевых работ весеннего этапа экспедиции «Шпицберген – 2018» по отбору проб, частично завершена обработка проб в химико-аналитической лаборатории.

- 22.04.208 сотрудники отряда вылетели в Санкт-Петербург.

- 5.4. Отряд мерзлотоведения и палеогеографии выполнял бурение в долине реки Грен. Пробурено 14,5 метров, из которых 11,5 метров представлены льдом, 3 м – четвертичными обломочными отложениями. Общая глубина вскрытого и отобранного разреза на булгуняхе составила 26,0 м. В ближайшие дни планируется дополнительное бурение верхней части четвертичных отложений на булгуняхе (2-3 м) для детального отбора образцов и переход на вторую точку мерзлотно-палеогеографических исследований в долине реки Грен.

- 6. Международное сотрудничество

- В рамках действующего международного проекта «BareLab», 22.04.2018 в пос. Баренцбург прибыла группа из 20 студентов, 3 преподавателей и 2 профессоров Университетского центра UNIS (Лонгйирбюен, Шпицберген). В течение 5 дней студенты должны проходить обучение в по программе курса UNIS AT-324/824  «Техники детектирования органо-химических загрязняющих веществ в условиях Арктики». Занятия проводятся на базе химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш, при логистической поддержке зимовочного состава РАЭ-Ш.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген