Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 04 по 10 октября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.10.2023:

Температура воздуха: - 4,6 °С

Атмосферное давление: 752,6 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 61%

Ветер: В 2 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 10 по 11 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Демонтирован солнечный фотометр SP-9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ 19 образцов речной воды, 3 образцов грунтовой воды и 1 образца льда, отобранных отрядами гидрологии и мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание гидрокарбонатов титриметрическим методом с использованием рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество проведенных измерений 46.

2.2 В связи с окончанием сезонных работ произведена консервация жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Сняты и законсервированы для дальнейшего хранения хроматографические колонки и предколонки, а также химический мембранный супрессор.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 3157 tif-файла спутников METОP, 113 tif- файлов спутника TERRA, 1920 tif-файлов спутника NOAA, 1316 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

10 октября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

5.2. Регистрировался уровень УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ). Данные суточных измерений записываются в файл и передаются на сервер отдела геофизики.

5.3. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1 Палеогеографические исследования

Выполнено микроскопирование 5 препаратов проб эоловых отложений (ИС22-18) равнины Даудманс – определение количественного и качественного соотношений ископаемых пыльцы и спор. Проведен анализ потери при прокаливании 15 образцов торфа из разреза К23-1. Начат анализ 15 образцов разреза мыса Поллипюнтен (Земля Принца Карла). Велась обработка полевых данных (построение литологических колонок, карто-схем).

- Разное

Выполнен подъем из воды катера PolarCirkel и его консервация на зимний период.

Ведущим инженером – оператором ВППИ Н.С. Сарсеновым проведена лекция для школьников пос. Баренцбург «Спутниковое оборудование и работа ВППИ в пос. Баренцбург».

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген