Исх. № 01-08337/23и  от 12 сентября 2023 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в августе 2023 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов,      а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области          в августе 2023 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В августе, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу был отмечен повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ=2,2 и НП=7,9 %), который определялся содержанием формальдегида.

Характеристика загрязнения атмосферы.

Максимальная разовая концентрация формальдегида достигла 2,2 ПДКм.р. в районе «Можайский» Западного административного округа г. Москвы (24 августа).

Максимальные разовые концентрации оксида углерода, диоксида азота, аммиака      и этилбензола были зафиксированы на уровне 1,0 ПДКм.р.

Концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида азота, сероводорода, фенола, хлорида водорода, аммиака, ацетона, бензола, ксилола и толуола в целом              по городу не превысили установленных гигиенических нормативов.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ                      не превысили ПДКс.с. (за исключением формальдегида, среднемесячная концентрация которого составила 1,7 ПДКс.с.).

В течение августа значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились на уровне 0,3–0,6 ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению                     с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в июле и августе 2023 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

По сравнению с предыдущим месяцем в августе уровень загрязнения атмосферного воздуха не изменился, но отмечен рост концентраций формальдегида.

По сравнению с августом 2022 года уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился с высокого до повышенного за счет снижения наибольшей повторяемости превышений ПДКм.р. формальдегида, а также снижения содержания аммиака, сероводорода, диоксида азота и взвешенных веществ.

В Московском регионе метеорологические условия, неблагоприятные                   для рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, отмечались 01-02, 17-18 и 29-30 августа 2023 года. В эти дни погодные условия формировалась под влиянием антициклональных полей повышенного давления, наличие приземных инверсий температуры в ночные и утренние часы с вертикальной мощностью  до 900 м и разницей температур на верхней и нижней границах слоя до 6°С, слабые ветры южной четверти и отсутствие осадков способствовали накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха.

Для всех предприятий Москвы и городских округов Воскресенск, Дзержинский, Клин, Коломна, Мытищи, Подольск, Серпухов, Щелково и Электросталь с 19-00 часов     01 августа до 09-00 часов 02 августа, с 18-00 часов 17 августа до 10-00 часов 18 августа      и с 19-00 часов 29 августа до 10-00 часов 30 августа 2023 года были составлены                  и переданы прогнозы НМУ I-ой степени опасности.

Для отдельных источников выбросов предприятий, расположенных в городах Московской области, где отсутствуют пункты государственной наблюдательной сети        за загрязнением атмосферного воздуха, прогнозы НМУ I-ой степени опасности были составлены и переданы только с 18-00 часов 25 августа до 10-00 часов 26 августа          2023 года.

Города Московской области

По данным государственной наблюдательной сети в Щелкове отмечался повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ=1,2, НП=6,0%),              в Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове              и Электростали - низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха (СИ≤1 и НП=0%).

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Щелкове определялся содержанием оксида углерода, максимальная разовая концентрация которого (1,2 ПДКм.р.) была зарегистрирована в утренние часы 15 августа на стационарном посту, расположенном по адресу ул. Комсомольская, 4. Среднемесячная концентрация оксида углерода составила 1,2 ПДКс.с.

Среднемесячные концентрации, превышающие ПДКс.с., были зарегистрированы:

- формальдегида (2,0 ПДКс.с.) и взвешенных веществ (1,4 ПДКс.с.) -                    в Серпухове;

- формальдегида (1,2 ПДКс.с.) - в Мытищах.

По данным автоматизированных пунктов территориальной системы наблюдений Московской области был отмечен:

- повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Ногинск (СИ=1,5; НП=0,5%), Домодедово (СИ=2,0; НП=0,9%) и Раменское (СИ=2,4, НП=0,4%);

- низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Орехово-Зуево (СИ=0,5, НП=0%).

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Ногинск,  Домодедово и Раменское определяли концентрации сероводорода. Максимальные разовые концентрации сероводорода достигли в утренние часы 01 августа 1,6 ПДКм.р. в Ногинске    и 17 августа 2,0 ПДКм.р. в Домодедове, в ночные часы 26 августа – 2,4 ПДКс.с.                       в Раменском.

Среднемесячные концентрации определяемых загрязняющих веществ                        в атмосферном воздухе, по данным пунктов территориальной системы наблюдений,         не превысили установленных гигиенических нормативов.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился в Щелкове за счет роста концентраций оксида углерода, в Раменском - за счет роста концентраций сероводорода и не изменился в Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Электростали, Ногинске, Домодедове              и Орехове-Зуеве.

По сравнению с августом 2022 года уровень загрязнения атмосферного воздуха  изменился от высокого до повышенного в Щелкове за счет снижения концентраций хлорида водорода и от повышенного до низкого в Серпухове за счет снижения концентраций формальдегида. В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске и Электростали уровень загрязнения атмосферного воздуха сохранился низким.

Результаты выполненных в течение августа эпизодических обследований  загрязнения атмосферного воздуха Московской  области в г. Серпухов (бульвар 65 лет Победы, д. 4 и ул. Химиков, д. 1), г. Щелково (ул. Заречная, дома 5, 7 и ул. Центральная,   д. 71/1), г.о. Клин (пл. Советская, д. 1, Волоколамское шоссе, д. 25 и п. Новощапово, д. 2),  г. Мытищи (ул. Колонцова, д. 4 и Волковское шоссе, вл. 6А, стр. 1), г. Воскресенск         (ул. Московская, д. 32 и ул. Быковского, д. 58), г.о. Коломна (г. Коломна, ул. Партизан,      д. 42 и д. Мячково, комплекс по переработке отходов «Юг»), г. Видное (улица 8-я Линия, д. 10Б и Каширское шоссе, 30-й км, д. 7, стр.1), г. Электросталь (ул. Второва, д. 10              и бульвар 60-летия Победы, д. 14) выявили в г. Щелково превышения ПДКм.р. оксида углерода в 1,5 раза на ул. Заречная, дома 5, 7 и в 1,6 раза - на ул. Центральная, д. 71/1.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в августе на водных объектах региона наблюдался гидрологический режим летней межени, прерываемый дождевыми паводками.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах                        от 17,7°С (Иваньковское водохранилище у г. Дубны) до 24,5°С (р. Москва в черте              г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,80 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=7,18) наблюдалось в воде р. Нерской ниже               г. Куровское, а максимальное (рН=7,98) – в воде р. Москвы ниже поселка Ильинское          и выше г. Звенигорода.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 7,48 мг/л (при норме     не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (4,56 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (8,86 мг/л) –    в воде р. Нерской ниже г. Куровское.

Концентрация взвешенных веществ в воде водных объектов составляла в среднем                      9,4 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (34,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Пахры ниже г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы),         а минимальное (1,3 мг/л) – в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало нормативов ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (5 ПДК, соответствует уровню высокого загрязнения /ВЗ/) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, трудноокисляемых органических веществ по ХПК (3 ПДК) - в воде р. Москвы в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД. Минимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (менее ПДК) было зарегистрировано в воде р. Москвы выше г. Звенигорода, р. Протвы выше г. Вереи             и р. Лопасни выше г. Чехова, а трудноокисляемых органических веществ по ХПК (также менее ПДК) – в воде р. Кунья выше г. Краснозаводска, р. Воймеги выше г. Рошали             и р. Оки выше г. Каширы.

Средняя концентрация нитратного азота была менее ПДК, аммонийного                   азота – в пределах 2 ПДК, нитритного азота – 5 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота (31 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже     г. Рошали, а аммонийного азота (16 ПДК, также уровень ВЗ) – в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово. Минимальное (менее ПДК) содержание нитритного азота было отмечено в воде р. Вори ниже г. Красноармейска, аммонийного азота – в воде р. Протвы выше г. Вереи.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были в пределах ПДК, ионов меди – 2 ПДК, ионов цинка – 3 ПДК. Максимальное содержание ионов меди (7 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Пахры ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного), ионов цинка (7 ПДК) – в воде р. Яузы в черте г. Москвы.  	Содержание формальдегида и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало нормативов ПДК, фенолов и нефтепродуктов – 2 ПДК. Максимальное содержание фенолов (4 ПДК) было отмечено в воде р. Кунья выше               г. Краснозаводска, нефтепродуктов (22 ПДК) – в воде р. Яузы в черте г. Москвы.

Всего в августе 2023 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                                                                                           12 случаев ВЗ (таблица 1), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в августе 2022 года было зарегистрировано                                17 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению с августом 2022 года в отчетный период в водных объектах Московского региона по контролируемым показателям качества воды наблюдалось увеличение содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5                             и трудноокисляемых органических веществ по ХПК, а также снижения содержания ионов цинка. По остальным контролируемым показателям качества воды водных объектов существенных изменений отмечено не было.

Таблица 1

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в августе 2023 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация(ПДК) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот нитритный | 31 | Река Воймега ниже г. Рошали | 16.08.2023 |
| 2 | То же | 28 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 14.08.2023 |
| 3 | - ײ - | 21 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бабьегородской плотины | 14.08.2023 |
| 4 | - ײ - | 19 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 08.08.2023 |
| 5 | - ײ - | 16 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 17.08.2023 |
| 6 | - ײ - | 15 | Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения ручья Черного | 08.08.2023 |
| 7 | - ײ - | 15 | Река Москва выше г. Воскресенска | 17.08.2023 |
| 8 | - ײ - | 13 | Река Пахра ниже г. Подольска, ниже места впадения реки Битцы | 08.08.2023 |
| 9 | - ײ - | 12 | Река Москва в черте г. Коломны | 17.08.2023 |
| 10 | Азот аммонийный | 16 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 08.08.2023 |
| 11 | То же | 10 | Река Кунья выше г. Краснозаводска | 24.08.2023 |
| 12 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 5 | Река Рожая в черте деревни Домодедово | 08.08.2023 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в августе 2023 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (легкоокисляемые органические вещества по БПК5, нефтепродукты, фенолы и ионы меди) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) и контрольного створа (в районе Бабьегородской плотины)               до замыкающего створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по содержанию вышеуказанных загрязняющих веществ. Так, если в фоновом створе (у поселка Ильинское) их содержание в среднем находилось в пределах от менее ПДК      до 2 ПДК, то в районе замыкающего створа (у Бесединского моста МКАД) повышалось    до 2-4 ПДК (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в августе 2023 года

Радиационная обстановка в августе 2023 года на территории Москвы                     и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Средние значения концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе, по данным метеостанций (МС) Подмосковная и Тушино, составляли 14,1х10-5 и 16,6х10-5 Бк/м3 соответственно.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным МС, расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла                    от 0,9 до 1,5 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,14 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных   на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕ-НИЙ | Створ наблюде-ний | РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньков-ской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохра-нилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Красно-заводск | 4,1 км выше г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Красно-заводск | 1,1 км ниже г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвят-ское | 0,5 км ниже с. Трех-святское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер- пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Ка-шира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Ка- шира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Ко- ломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Ко-ломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро- Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. На- ро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер- пухов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Че-хов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Городна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красно-видово | д. Красно-видово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км выше г. Звени-город | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ниже г. Звени-город | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильин-ское | выше г. Москва, 0,5 км выше водозабора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже п. Ильинское | Красногорский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Бабьегород-ской плоти-ны | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Бе-сединского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н. Мячко-во; 1,5 км выше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Н. Мячко-во; 1,0 км ниже места впадения р. Пехорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 0,2 км выше г. Воскре-сенск | Воскресенский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 1,0 км ниже г. Воскре-сенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Коломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколамский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововол-ково | д. Нововол-ково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечногор-ский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ниже д. Павлов-ская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впаде-ния руч. Чер-ный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впаде-ния р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домоде-дово | в черте д. Домоде-дово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Куровское | Орехово-Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Куровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Мариш-кино | в черте д. Мариш-кино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | выше г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павловский Посад | ниже г. Павлов-ский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красно-армейск | выше г. Красно-армейск | Городской округ Красноармейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красно-армейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноармейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |

Уровень загрязнения воздуха оценивается при сравнении  концентраций загрязняющих веществ             (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

• ПДКм.р. – предельно допустимая максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества     в воздухе населенных мест, в мг/м3;

• ПДКс.с. – предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест, мг/м3.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация загрязняющего вещества, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП,%.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 категориям значения СИ и НП:

• низкий при СИ =  0 - 1, НП = 0%;

• повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

• высокий при СИ=5-10, НП=20-50%;

• очень высокий при СИ >10, НП >50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения