8

Исх. № 140-03241/20и от 20.05.2020
Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в апреле 2020 года 

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и  водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в апреле 2020 года.

Атмосферный воздух.
Город Москва. 
Общая оценка загрязнения атмосферы*. В апреле,  по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=1 и НП=0%. 

Характеристика загрязнения атмосферы. 

В   целом   по   городу   среднемесячная   концентрация   диоксида  азота  составила 1,1 ПДКс.с. Содержание  других определяемых загрязняющих веществ не превышало ПДКс.с.
_________________________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

В течение апреля значения среднесуточных концентраций диоксида азота  находились в пределах от 1,0 ПДКс.с. до 1,4 ПДКс.с.  


[image: image1.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

12345678910111213141516171819202122232425262728293031

дни

доли ПДКсс

ПДК с.с. апр.20 мар.20


Рисунок 1.  Среднесуточные концентрации диоксида азота в марте и апреле 2020 г. 

(по  данным государственной наблюдательной сети  в г. Москве)

По сравнению с апрелем 2019 г. в  апреле 2020 г. среднемесячная концентрация диоксида азота снизилась  в 1,7 раза (рисунок 2).    


[image: image2.emf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

доли ПДКсс

апр

.

19

май

.

19

июн

.

19

июл

.

19

авг

.

19

сен

.

19

окт

.

19

ноя

.

19

дек

.

19

янв

.

20

фев

.

20

мар

.

20

апр

.

20

месяцы

Рисунок 2.  Годовой ход среднемесячных концентраций диоксида азота
   с апреля 2019 г. по апрель 2020 г. 

(по  данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида углерода, оксида и диоксида азота, сероводорода, фенола, хлорида водорода, аммиака, формальдегида, ацетона, бензола, ксилола, толуола и этилбензола в целом по городу не превышало установленных гигиенических нормативов, диоксида серы -  ниже предела обнаружения.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха понизился за счет снижения концентрации диоксида азота. Концентрации остальных  определяемых  загрязняющих  веществ  существенно не  изменились.

В течение апреля на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.  

Города Московской области

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове, Щелкове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха.  

По сравнению  с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха в  Серпухове  изменился с высокого до низкого за счет снижения концентраций фенола, диоксида азота и оксида углерода.

Среднемесячные концентрации диоксида азота в воздухе составили: в Дзержинском –1,6 ПДКс.с., Электростали – 1,1 ПДКс.с. и Серпухове – 1,2 ПДКс.с.

В Серпухове среднемесячные концентрации взвешенных веществ и формальдегида** составили 1,1 ПДКс.с. и 1,3 ПДКс.с соответственно.  

Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в апреле на водных объектах Московского региона установились меженные уровни воды. В первой половине месяца продолжалось повсеместное снижение уровней воды, которое началось при спаде весеннего половодья, прошедшего в марте. Незначительные колебания уровней воды второй половины апреля зависели в основном от выпадавших осадков.
Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 2,7°С           (р. Кунья выше г. Краснозаводск) до 9,1°С (р. Ока выше г. Кашира) и в среднем по области составила 5,5°С.
___________________________________ 

** - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня        2014 г. № 37 г. Москва «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11 максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,8 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=6,4) наблюдалось в воде р. Осетр в районе                  д. Городна, а максимальное (рН=8,3)  в воде р. Дубна в районе п. Вербилки. 

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов в целом было невысоким и составляло в среднем 19,7 мг/л, при этом минимальное содержание взвешенных веществ (7,5 мг/л) было зарегистрировано в воде Истринского водохранилища в районе                   д. Пятница, а максимальное   (35,0 мг/л) – в воде р. Клязьма ниже г. Орехово-Зуево.
Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 9,43 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (5,4 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошаль, а максимальное (16,8 мг/л) – воде р. Ока, выше г. Кашира.
Содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало норматива ПДК***, легкоокисляемых органических веществ по БПК5 –            1,9 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5       (8 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте д. Домодедово. Максимальное  содержание  трудноокисляемых  органических веществ по  ХПК (5,2 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали. Минимальное содержание органических веществ по БПК5 составило 0,5 ПДК в воде  р. Москва выше г. Звенигород и Истринского водохранилища – д. Пятница,  по ХПК  – 0,6 ПДК – р. Протва выше г. Верея.
Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 1,9 ПДК, нитритного азота – 4,8 ПДК, фосфатов -1,7 ПДК.  Максимальное содержание  нитратного азота (0,4 ПДК) в воде р. Москва ниже г. Воскресенск; аммонийного азота   (9,8 ПДК) в воде р. Москва – г. Москва (Бесединский мост МКАД) и нитритного азота    (22 ПДК) в воде  р. Москва ниже д. Нижнее Мячково;  фосфатов (15 ПДК) в – р. Закза д. Большое Сареево.

Минимальное (менее ПДК) содержание фосфатов отмечалось в Озернинском водохранилище – д. Нововолково; нитритного азота в  р. Нерская выше г. Куровское, аммонийного азота в Можайском водохранилище в районе д. Красновидово. 
Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было не-

_____________________________

*** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения

высоким: концентрации хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были ниже нормативов ПДК. Максимальное содержание ионов меди (12,2 ПДК) и ионов цинка       (9,6 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Яузы (г. Москва, устье),  никеля (1,1ПДК)         в  р. Рожая – д. Домодедово, ионов железа (19,7 ПДК) –р. Воймега ниже г. Рошаль.
Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало нормативов ПДК, нефтепродуктов -1,2 ПДК, фенолов -1,6 ПДК.  Максимальное содержание фенолов  (4,1 ПДК) было зарегистрировано в воде      р. Клязьма, ниже г. Лосино-Петровский, СПАВ (1,2 ПДК) – в р. Москва ниже                      г. Воскресенска, нефтепродуктов (8,2 ПДК) – в устье р. Яузы в черте г. Москвы.
Всего в апреле 2020 года на водных объектах региона было зарегистрировано                              15 случаев ВЗ, что соответствует уровню апреля прошлого года, но на 5 случаев меньше, чем в марте текущего года. Случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было (Таблица 1). 

По сравнению с апрелем 2019 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона существенных изменений по показателям качества не произошло. 











        Таблица 1
Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в апреле 2020 года
	
	Ингредиент
	Концентрация

(ПДК)
	Контрольный створ
	Дата отбора

	1.
	Нитритный азот
	22
	р. Москва  ниже 
д. Нижнее Мячково
	14.04.2020

	2.
	То же
	20
	р. Москва – 
г. Коломна
	22.04.2020

	3.
	—"—
	20
	р. Москва ниже г. Воскресенск
	22.04.2020

	4.
	—"—
	19
	р. Закза – д. Большое Сареево
	09.04.2020

	5.
	—"—
	18
	р. Москва  выше г. Воскресенск
	22.04.2020

	6.
	—"—
	17
	р. Рожая – д. Домодедово
	14.04.2020

	7.
	—"—
	16
	р. Москва  - Москва (Бесединский мост МКАД)
	23.04.2020

	8.
	—"—
	15
	р. Москва  выше д. Нижнее Мячково
	14.04.2020

	9.
	—"—
	15
	р. Москва  - Москва (Бесединский мост МКАД)
	07.04.2020

	10.
	—"—
	14
	р. Пахра ниже г. Подольск, ниже впадения ручья Черный
	14.04.2020

	11.
	—"—
	13
	р. Москва  - Москва (Бесединский мост МКАД)
	16.04.2020

	12.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	8
	р. Рожая – д. Домодедово
	14.04.2020

	13.
	—"—
	5
	р. Нара ниже г. Наро-Фоминск
	15.04.2020

	14.
	—"—
	5
	р. Москва  - Москва (Бесединский мост МКАД)
	07.04.2020

	15
	Фосфаты
	15
	р. Закза – д. Большое Сареево
	09.04.2020


В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в апреле 2020 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). 

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. 

Так, если в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации ионов меди, фенолов, нефтепродуктов и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 находились в 0,5-1,3 ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до 2,6 - 7,0 ПДК. 

Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).
[image: image3.png]Copepxanune
B NAK

0,1 KM Huke n. 0,3 KM HUe 0,01 KM Huke Creop
WUnbuHckoe Babberoposckoil  beceiMHCKUIA MocT HabnoaeHuin

BBIMKS Megp H®eHonsl EHedtenpoayKTbl





Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве в черте г. Москвы             в апреле 2020 года

Радиационная обстановка в апреле 2020 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Плотность радиоактивных выпадений из атмосферы и мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым значениям.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составляло 12,9 *10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима, Тушино и МС Подмосковная составляла  от 0,5 до 0,7 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МАЭД по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки) составляли от 0,11 до 0,17 мкЗв/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Руководитель  Росгидромета

                                                            И.А. Шумаков
                                                                                                                 Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха
[image: image4.jpg]cn ~
Kpacnonaxopckoe /

/ cn
cn N / wanoscxoe.
Mnxaiinoso-Apucackoe

S~
i
cn A g,

Bopononcxoe

S
s
&
&y
S
&




	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения,

промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср. Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Б. Сухаревский пер., 21-23
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО
	авто
	ул. Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 32
	р-н «Нагорный»

(промзона «Верхние Котлы»,

промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский» 

	22
	СВАО
	пром.
	ул. Полярная, 10
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул. Шоссейая, 36
	р-н «Печатники»

(промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул. Народного Ополчения, 21
	р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул. Туристская, 19
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул. Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул. Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

(промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул. Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

(промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20, корп. 2
	р-н «Можайский»

	35
	ЮАО
	гор.
	ул. Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул. Братеевская, 27
	р-н «Братеево»

(промзона «Чагино»)












          Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод 

Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюдений
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна
 (приток р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Краснозаводск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Краснозаводск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвятское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпуховской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпуховской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира
	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже 

г. Коломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Верея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Чехов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Красновидово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Москва, 0,5 км выше во-дозабора Рублев-ской водопро-водной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Бабье-городской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	в районе Бе-сединского моста МКАД
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впадения 

р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскресенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскресенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Нововолково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павловская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впадения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения 

р. Битца
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте 

д. Маришкино; 0,1 км выше устья
	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково
	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красноармейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красноармейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image5.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




_1650350109

_1651300764

