Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 18 по 24 декабря 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 25.12.2024.

Температура воздуха: -1,0°С

Атмосферное давление: 736,3 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 65%

Ветер: ВЮВ 7 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

В течение суток с 24.12 по 25.12 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Проверено состояние датчиков температуры HOBO, расположенных у здания бывшей метеостанции, Генконсульства и на м. Финнесет, считаны данные

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Проведена разборка и ревизия генератора чистого воздуха SCTOCA анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Обнаружена причина низкой температуры узла подогрева воздуха и несоответствие рабочего давления оборудования в двух точках монтажа. Результаты обследования направлены сервисному инженеру ООО «Лабконцепт» для получения инструкций по устранению неполадок.

2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 2159 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1063 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

24.12 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 и складе (бывшие здания ПМГРЭ).

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген