Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 17 июня по 23 июня 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 24.06.2026 г.

Температура воздуха: + 6,4°С

Атмосферное давление: 753,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 75%

Ветер: Ю – 4 м/с, порывы – 6 м/с

Осадки: без осадков.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10.

1.2. С 22.06.2026 по 23.06.2026 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведено определение фосфора фосфатного в 11 пробах морской воды, отобранных отрядом ММБИ в летний этап сезонной экспедиции «Шпицберген-2026», в двух повторностях. Общее количество измерений — 24.

  - Проведено построение калибровочной кривой согласно РД 52.10.744–2020 для определения кремния в морской воде. Общее количество измерений — 21. Начата обработка первой части полученных данных.

  - Проведена плановая промывка насосов жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.

  - Проведена плановая инспекция станции контроля качества атмосферного воздуха                (ККАВ). 23.06.2026 12:10-12:15 UTC произведена плановая замена входного фильтра у газоанализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

3.1. Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:

METOP-B   - 98

METOP-С   - 99

3.2. Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:

NPP	         - 98

NOAA-20    - 98

3.3. Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:

METOP-B   - 98

METOP-С   - 99

Для отправки по FTP было подготовлено 7066 tif-файлов спутников METОP.

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21° ÷8  23° С.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне пос. Баренцбург.

22.06.2026 произведена инспекция, считаны данные метеокомплекса и термометрических кос.

22.06.2026 выполнено обслуживание метеомачты. Заменены оттяжки и крепёжные болты.

23.06.2026 произведена замена крепёжных болтов метеомачты. Откорректирован уровень датчика солнечной радиации.

5. Геофизические наблюдения

5.1. С помощью коротковолновой широкополосной антенны бегущей волны выполняется наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH-BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Полученные ионограммы передаются на сервер Полярного геофизического центра ФГБУ ААНИИ.

5.2. На геофизическом полигоне с помощью протонного магнитометра POS-1 осуществляются измерения  модуля вектора индукции постоянного магнитного поля Земли. Данные в реальном времени с дискретностью 3 сек. отправляются на сервер Полярного геофизического центра ФГБУ ААНИИ.

5.3. Проводятся непрерывные измерения УФ-индекса, а также непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ - излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. Гидрологические наблюдения

| Дата | День недели | Район выполнения работ | Выполненные работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.06.2026 | Среда | р. Грён, испарительный полигон | Измерение расхода воды вертушкой ГР-21 на постоянном створе. Отбор проб для гидрологического отряда и для океанологов. Установка бароллогера 1266 In-Situ. Разбивка испарительного полигона у оранжевого домика за пределами посёлка, установка почвенных испарителей в гнёзда |
| 18.06.2026 | Четверг |  | Обработка в химической лаборатории 7 отобранных проб с рек (6 сдано на ионный анализ) |
| 19.06.2026 | Пятница |  | Камеральные работы |
| 20.06.2026 | Суббота | р. Альдегонда, р. Бретьёрна, р. Грёнфьорд, оз. Бретьёрна | Измерение расхода воды вертушкой ГР-21 на р. Грёнфьорд. Отбор проб для гидрологического отряда и для океанологов на р. Грёнфьорд. Разбивка постоянного створа на р. Грёнфьорд. Нивелировка уровнемерных свай на всех трёх реках. Рекогносцировка на оз. Бретьёрна со скачиванием данных с уровнемера |
| 21.06.2026 | Воскресенье |  | Выходной |
| 22.06.2026 | Понедельник | Испарительный полигон | Измерение испарения с поверхности почвы. Обработка в химической лаборатории 1 отобранной пробы с реки (сдана на ионный анализ) |
| 23.06.2026 | Вторник | р. Грён | Измерение расхода воды вертушкой ГР-21 на постоянном створе. Отбор проб для гидрологического отряда. Нивелировка уровнемерной сваи |

7. Разное

Проводится периодический  осмотр систем зданий, их профилактика, а также выявление дефектов и их устранение. Производится ремонт отопления в помещении  гаража для ремонта техники. Выполняются  работы по ремонту полевого экспедиционного оборудования  и профилактическому обслуживанию парка техники.

Заместитель начальника ЗС  РАЭ-Ш					Барышев П. Е.