Исх. № 32-08751/21и от 15 сентября 2021 года

# Об уровнях загрязнения окружающей среды

# и радиационной обстановке на территории

# г. Москвы и Московской области в августе 2021 года

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в августе 2021 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.

Общая оценка загрязнения атмосферы. В августе, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 1), в целом по городу отмечался высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, который определялся СИ=2,6 и НП=41,7% формальдегида. Дополнительный вклад в загрязнение воздуха города внесли концентрации сероводорода (СИ=2,1, НП=10,3%), оксида углерода (СИ=1,8, НП=3,5%) и диоксида азота (СИ=1,1, НП=1,6%).

Характеристика загрязнения атмосферы.

Максимальные разовые концентрации формальдегида достигали:

- 2,6 ПДКм.р. (НП=41,4%) - в районе «Нагорный» Южного административного округа г. Москвы;

- 2,4 ПДКм.р. (НП=23,8%) - в районе «Печатники» Юго-Восточного административного округа г. Москвы;

- 1,9 ПДКм.р. (НП=9,5%) - в районе «Южное Медведково» Северо-Восточного административного округа г. Москвы;

- 1,2 ПДКм.р. (НП=1,2%) - в районе «Мещанский» Центрального административного округа г. Москвы.

Максимальные разовые концентрации сероводорода достигали:

- 2,1 ПДКм.р. - в районе «Южное Тушино» Северо-Западного административного округа г. Москвы. (В этом же районе наибольшая повторяемость превышений ПДК сероводорода составила 10,3 %.);

- 1,6 ПДКм.р. - в районе «Рязанский» и 1,4 ПДКм.р. - в районе «Печатники» Юго-Восточного административного округа г. Москвы;

- 1,3 ПДКм.р. - в районе «Зябликово» Южного административного округа         г. Москвы.

Максимальные разовые концентрации оксида углерода превышали ПДКм.р. в        1,1-1,8 раза (НП=1,3-3,5%). Наибольшие показатели загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода были зарегистрированы в районе «Печатники» (СИ=1,8, НП=1,7%) Юго-Восточного административного округа г. Москвы и в районе «Хорошево-Мневники» (СИ=1,7, НП=3,5%) Северо-Западного административного округа г. Москвы.

Максимальные разовые концентрации диоксида азота, превышавшие ПДКм.р (СИ=1,1, НП=1,4-1,6%), были отмечены в районе «Чертаново Центральное» Южного административного округа г. Москвы и в районе «Дмитровский» Северного административного округа г. Москвы.

Максимальные разовые концентрации, достигавшие 1,0 ПДКм.р., были зарегистрированы: в районе «Братеево» Южного административного округа г. Москвы – фенола, в районе «Зябликово» Южного административного округа г. Москвы – аммиака.

Концентрации в атмосферном воздухе города оксида азота, взвешенных веществ, хлорида водорода, ацетона, этилбензола, бензола, толуола и ксилола не превышали установленных гигиенических нормативов. Содержание диоксида серы в воздухе было ниже предела обнаружения.

В течение августа значения среднесуточных концентраций диоксида азота находились на уровне 0,4 – 0,7 ПДКс.с.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Среднесуточные концентрации диоксида азота

в июле и августе 2021 г.

(по данным государственной наблюдательной сети в г. Москве)

Среднемесячная концентрация формальдегида в целом по городу составляла         2,0 ПДКс.с. Среднемесячные концентрации других определяемых загрязняющих веществ с учетом новых ПДКс.с. не превышали установленных гигиенических нормативов.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха понизился за счет снижения наибольшей повторяемости превышений ПДК формальдегида. Кроме того, снизилось в воздухе содержание взвешенных веществ и аммиака.

В августе на территории Московского региона метеорологические условия способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Города Московской области

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в Серпухове и определялся СИ=1,7 и НП=39,1% формальдегида. Максимальная разовая концентрация формальдегида достигала 1,7 ПДКм.р. в дневные часы 6 августа на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном по адресу ул. Пушкина, з/у 2а. Дополнительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха города внесли концентрации взвешенных веществ, максимальная разовая концентрация которых достигала 1,2 ПДКм.р. в дневные часы 18 августа на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном на ул. Горького, з/у 10.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в Клину (СИ=2,1, НП= 7,8%), Коломне (СИ=1,3, НП=4,7%) и Щелкове (СИ=1,2, НП=7,8%).

В Клину повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха определяли концентрации формальдегида. Концентрации формальдегида превышали ПДКм.р. в вечерние часы 03, 04, 09, 10 и 18 августа на стационарном посту государственной наблюдательной сети, расположенном по адресу Волоколамское шоссе, 23. Максимальная разовая концентрация формальдегида достигала 2,1 ПДКм.р. 18 августа.

В Коломне и Щелкове повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха  определяли концентрации оксида углерода. Максимальные разовые концентрации оксида углерода достигали: 1,3 ПДКм.р. 18 августа в Коломне на стационарном посту, расположенном по адресу ул. Гагарина, 9Б, и 1,2 ПДКм.р. 17 и 18 августа в Щелкове на стационарном посту, расположенном по адресу ул. Комсомольская, 4.

В Воскресенске, Дзержинском, Мытищах, Подольске и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха.

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха в Серпухове за счет роста наибольшей повторяемости превышений ПДК формальдегида. Понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода в Дзержинском.

Среднемесячные концентрации составляли: формальдегида – 4,5 ПДКс.с. в Серпухове, 1,4 ПДКс.с. в Клину, 1,2 ПДКс.с. в Подольске, взвешенных веществ –                1,5 ПДКс.с. в Серпухове; оксида углерода – 1,3 ПДКс.с. в Щелкове и 1,0 ПДКс.с. в Коломне.

Результаты эпизодических обследований состояния атмосферного воздуха Московской области, выполненных в течение августа в г.о. Серпухов (г. Серпухов, Московское ш., д. 96; пос. Большевик, ул. Карпова, д. 53 и г. Пущино, ул. 2-ая Пролетарская, д. 1а), г.о Электросталь (г. Электросталь, пр-д Энергетиков, д. 2),              г.о. Богородский (г. Ногинск, Электростальское ш., д. 25), г.о. Коломна (в районе              д. Воловичи, полигон ТБО и г. Коломна, ул. Партизан, д. 42), превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявили.

Водные объекты.

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в течение месяца на водных объектах Московского региона в условиях режима летней межени отмечались незначительные кратковременные подъемы уровней воды, обусловленные локальными ливневыми осадками.

Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 17,1°С          (р. Воря выше г. Красноармейска) до 24,2°С (Иваньковское водохранилище в районе         г. Дубны).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,7 (при норме рН=6,5-8,5). Минимальное значение водородного показателя (рН=6,6) наблюдалось в воде р. Вори выше                      г. Красноармейска, а максимальное (рН=9,3) – в воде Иваньковского водохранилища в районе г. Дубны.

Кислородный режим водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 8,1 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода (3,9 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (10,2 мг/л) – в воде р. Клязьмы выше г. Павловского Посада.

Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов составляло в среднем                   24,2 мг/л, при этом максимальное содержание взвешенных веществ (168,0 мг/л) было зарегистрировано в воде р. Яузы в черте г. Москвы, а минимальное (3,6 мг/л) – в воде        р. Клязьмы выше г. Щелкова.

Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК в среднем не превышало 3 ПДК. Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 (14 ПДК, уровень высокого загрязнения /ВЗ/), как и максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (9 ПДК) было зарегистрировано в воде р. Дубны ниже п. Вербилки. Минимальное (менее ПДК) содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 было зарегистрировано в воде р. Протвы выше г. Вереи, а минимальное содержание (также менее ПДК) трудноокисляемых органических веществ по ХПК – в воде р. Осетр в черте п. Городна.

Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 2 ПДК, нитритного азота – 8 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота            (12 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Москвы в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД), а максимальное содержание нитритного азота          (45 ПДК, уровень ВЗ) – в воде р. Москвы выше г. Воскресенска. Минимальное (менее ПДК) содержание аммонийного азота отмечалось в воде р. Протвы ниже г. Вереи, а минимальное содержание нитритного азота (также менее ПДК) – в воде р. Воймеги выше г. Рошали.

Содержание тяжелых металлов в воде водных объектов региона в целом было невысоким: концентрации ионов хрома шестивалентного, свинца и никеля в среднем были ниже нормативов ПДК, ионов цинка - 6 ПДК, ионов меди – 3 ПДК, ионов железа общего - 2 ПДК. Максимальное содержание ионов меди (15 ПДК) было зарегистрировано в воде     р. Яузы в черте г. Москвы, ионов цинка (12 ПДК, уровень ВЗ) – в воде р. Москвы ниже     д. Нижнее Мячково, ионов железа общего (7 ПДК) – в воде р. Клязьмы ниже г. Лосино-Петровского, ионов свинца (2 ПДК) – в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова.

Содержание формальдегида, нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) в среднем не превышало нормативов ПДК, фенолов - 2 ПДК. Максимальное содержание фенолов (5 ПДК) было отмечено в воде р. Оки ниже                  г. Серпухова, нефтепродуктов (4 ПДК) - в воде р. Москвы в черте г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД).

Всего в августе 2021 года на водных объектах региона было зарегистрировано                                                          22 случая ВЗ (таблица 2), случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) зарегистрировано не было. Для сравнения: в августе 2020 года было зарегистрировано                      15 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ зарегистрировано также не было.

По сравнению с августом 2020 года в отчетный период в водных объектах Московского региона отмечалось некоторое повышение температуры воды, а также снижение содержания нитритного азота. По остальным контролируемым показателям качества существенных изменений отмечено не было.

Таблица 2

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах

Московского региона в августе 2021 года

| № п/п | Ингредиент | Концентрация(ПДК ) | Контрольный створ | Дата отбора пробы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот аммонийный | 13 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 02.08.2021 |
| 2 | То же | 10 | Река Воймега ниже г. Рошали | 10.08.2021 |
| 3 | Азот нитритный | 45 | Река Москва выше г. Воскресенска | 11.08.2021 |
| 4 | То же | 43 | Река Москва ниже г. Воскресенска | 11.08.2021 |
| 5 | - ײ - | 40 | Река Москва ниже д. Нижнее Мячково | 04.08.2021 |
| 6 | - ײ - | 36 | Река Москва выше д. Нижнее Мячково | 04.08.2021 |
| 7 | - ײ - | 25 | Река Москва в черте г. Коломны | 11.08.2021 |
| 8 | - ײ - | 25 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 23.08.2021 |
| 9 | - ײ - | 23 | Река Рожая в черте д. Домодедово | 04.08.2021 |
| 10 | - ײ - | 13 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения р. Битцы) | 04.08.2021 |
| 11 | - ײ - | 13 | Река Пахра в черте д. Нижнее Мячково | 04.08.2021 |
| 12 | - ײ - | 13 | Река Клязьма ниже г. Лосино-Петров-ского | 17.08.2021 |
| 13 | - ײ - | 12 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного) | 04.08.2021 |
| 14 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 14 | Река Дубна ниже п. Вербилки | 16.08.2021 |
| 15 | То же | 7 | Река Москва в черте г. Москвы, в районе Бесединского моста МКАД | 02.08.2021 |
| 16 | - ײ - | 7 | Река Москва ниже д. Нижнее Мячково | 04.08.2021 |
| 17 | - ײ - | 6 | Река Клязьма выше г. Орехова-Зуева | 17.08.2021 |
| 18 | - ײ - | 6 | Река Клязьма ниже г. Щелкова | 17.08.2021 |
| 19 | - ײ - | 5 | Река Лопасня ниже г. Чехова | 09.08.2021 |
| 20 | Ионы цинка | 12 | Река Москва выше д. Нижнее Мячково | 04.08.2021 |
| 21 | То же | 12 | Река Пахра в черте д. Нижнее Мячково | 04.08.2021 |
| 22 | - ײ - | 11 | Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения ручья Черного) | 04.08.2021 |

В рамках мониторинга качества воды в р. Москве в августе 2021 года были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (легкоокисляемые органические вещества по БПК5, нефтепродукты, фенолы и ионы меди) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (поселок Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД).

Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды. Так, если в фоновом створе у поселка Ильинское осредненные концентрации перечисленных выше ингредиентов находились в пределах от менее ПДК до ПДК, то в контрольном створе (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до         3-7 ПДК (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в августе 2021 года

Радиационная обстановка в августе 2021 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе составляло 19,3х10-5 Бк/м3.

Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), Ново-Иерусалима и Тушина, а также МС Подмосковной, составляла от 0,9 до 1,9 Бк/м2 в сутки.

Средние значения МАЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 0,10 до 0,16 мкЗв/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МАЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Врио руководителя Росгидромета							Н.В. Радькова

Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москвы и Московской области,

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод

Московского региона

| № на кар-те- схе-ме | № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ВОДОЕМА ИЛИ ВОДОТОКА | НАИМЕНО-ВАНИЕ ПУНКТА НАБЛЮДЕ-НИЙ | Створ наблюде-ний | РАЙОН МОСКОВ-СКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | водохранилище Иваньковское | г. Дубна | 0,6 км выше (восточнее) плотины Иваньковской ГЭС | Городской округ Дубна |
| 2 | 2 | р. Лама (впадает в Иваньковское водохра-нилище) | с. Егорье | 0,6 км ниже с. Егорье | Лотошинский |
| 3 | 3 | р. Дубна (приток р. Волга) | п. Вербилки | 0,2 км выше п. Вербилки | Талдомский |
|  | 4 | р. Дубна | п. Вербилки | 0,2 км ниже п. Вербилки | Талдомский |
| 4 | 5 | р. Кунья (приток р. Дубна) | г. Красно-заводск | 4,1 км выше г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
|  | 6 | р. Кунья | г. Красно-заводск | 1,1 км ниже г. Красно-заводск | Сергиево-Посадский |
| 5 | 7 | р. Сестра (приток р. Дубна) | с. Трехсвят-ское | 0,5 км ниже с. Трехсвятское | Дмитровский |
| 6 | 8 | р. Ока (приток р. Волга) | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 9 | р. Ока | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпуховской |
| 7 | 10 | р. Ока | г. Кашира | выше г. Кашира | Каширский |
|  | 11 | р. Ока | г. Кашира | ниже г. Кашира | Каширский |
| 8 | 12 | р. Ока | г. Коломна | выше г. Коломна | Коломенский |
|  | 13 | р. Ока | г. Коломна | ниже г. Коломна | Коломенский |
| 9 | 14 | р. Протва (приток р. Ока) | г. Верея | выше г. Верея | Наро-Фоминский |
|  | 15 | р. Протва | г. Верея | ниже г. Верея | Наро-Фоминский |
| 10 | 16 | р. Нара (приток р. Ока) | г. Наро-Фоминск | выше г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
|  | 17 | р. Нара | г. Наро-Фоминск | ниже г. Наро-Фоминск | Наро-Фоминский |
| 11 | 18 | р. Нара | г. Серпухов | выше г. Сер-пухов | Серпуховской |
|  | 19 | р. Нара | г. Серпухов | ниже г. Сер-пухов | Серпуховской |
| 12 | 20 | р. Лопасня (приток р. Ока) | г. Чехов | выше г. Чехов | Чеховский |
|  | 21 | р. Лопасня | г. Чехов | ниже г. Чехов | Чеховский |
| 13 | 22 | р. Осётр (приток р. Ока) | п. Городна | в черте п. Го-родна | Луховицкий |
| 14 | 23 | р. Москва (приток р. Ока) | д. Барсуки | 0,5 км выше д. Барсуки | Можайский |
| 15 | 24 | водохранилище Можайское | д. Красно-видово | д. Краснови-дово | Можайский |
| 16 | 25 | р. Москва | г. Звенигород | 0,3 км выше г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
|  | 26 | р. Москва | г. Звенигород | 1,4 км ниже г. Звенигород | Городской округ Звенигород |
| 17 | 27 | р. Москва | пос. Ильин-ское | выше г. Москва, 0,5 км выше во-дозабора Руб-левской водо-проводной станции, 0,1 км ниже п. Ильинское | Красногорский |
|  | 28 | р. Москва | г. Москва | в черте г. Москва; 0,3 км ниже Бабье-городской плотины | г. Москва |
|  | 29 | р. Москва | г. Москва | в районе Бе-сединского моста МКАД | г. Москва |
| 18 | 30 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 0,1 км выше д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впадения р. Пахра | Раменский |
|  | 31 | р. Москва | д. Нижнее Мячково | 11,1 км ниже д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения р. Пехорка | Раменский |
| 19 | 32 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 0,2 км выше г. Воскресенск | Воскресенский |
|  | 33 | р. Москва | г. Воскре-сенск | 1,0 км ниже г. Воскресенск | Воскресенский |
| 20 | 34 | р. Москва | г. Коломна | в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья | Городской округ Коломна |
| 21 | 35 | водохранилище Рузское | д. Солодово | д. Солодово | Волоколамский |
| 22 | 36 | водохранилище Озернинское | д. Нововол-ково | д. Нововолково | Рузский |
| 23 | 37 | водохранилище Истринское | д. Пятница | д. Пятница | Солнечно-горский |
| 24 | 38 | р. Истра (приток реки Москвы) | д. Павловская Слобода | 0,4 км ниже д. Павловская Слобода | Истринский |
| 25 | 39 | р. Медвенка (приток р. Москва) | д. Большое Сареево | 1,9 км ниже д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья | Одинцовский |
| 26 | 40 | р. Закза (приток р. Медвенка) | д. Большое Сареево | в черте д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья | Одинцовский |
| 27 | 41 | р. Яуза (приток р. Москва) | г. Москва | в черте г. Москва; 0,1 км выше устья | г. Москва |
| 28 | 42 | р. Пахра (приток р. Москва) | г. Подольск | выше г. Подольск | Подольский |
|  | 43 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По- дольск, ниже места впадения руч. Черный | Подольский |
|  | 44 | р. Пахра | г. Подольск | ниже г. По-дольск, ниже места впадения р. Битца | Подольский |
| 29 | 45 | р. Пахра | д. Нижнее Мячково | в черте д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья | Раменский |
| 30 | 46 | р. Рожая (приток р. Пахра) | д. Домоде-дово | в черте д. До-модедово | Городской округ Домодедово |
| 31 | 47 | р. Нерская (приток р. Москва) | г. Куровское | 0,2 км выше г. Куровское | Орехово- Зуевский |
|  | 48 | р. Нерская | г. Куровское | 1,4 км ниже г. Куровское | Орехово- Зуевский |
| 32 | 49 | р. Нерская | д. Мариш-кино | в черте д. Маришкино; 0,1 км выше устья | Воскресенский |
| 33 | 50 | р. Клязьма (приток р. Ока) | г. Щёлково | выше г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 51 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Щёлково | Щёлковский |
|  | 52 | р. Клязьма | г. Щёлково | ниже г. Лосино-Петровский | Городской округ Лосино-Петровский |
| 34 | 53 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | выше г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
|  | 54 | р. Клязьма | г. Павлов-ский Посад | ниже г. Павловский Посад | Павлово-Посадский |
| 35 | 55 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | выше г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
|  | 56 | р. Клязьма | г. Орехово-Зуево | ниже г. Орехово-Зуево | Орехово-Зуевский |
| 36 | 57 | р. Воря (приток р. Клязьма) | г. Красно-армейск | выше г. Красноар-мейск | Городской округ Красноармейск |
|  | 58 | р. Воря | г. Красно-армейск | ниже г. Крас-ноармейск | Городской округ Красноармейск |
| 37 | 59 | р. Воймега (приток р. Поля) | г. Рошаль | выше г. Рошаль | Городской округ Рошаль |
|  | 60 | р. Воймега | г. Рошаль | ниже г. Рошаль | Городской округ Рошаль |

Показатели загрязнения атмосферного воздуха

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

•	ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

•	низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

•	повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

•	высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

•	очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

- С  01.03.2021 г. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 введены в действие новые санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в справке учитывались измененные ПДКс.с. для отдельных загрязняющих веществ: диоксида и оксида азота, аммиака, бензола, фторида водорода

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения