Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 07.02. по 13.02.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109 и аэталометра SM-IV.

1.2. В 07:55  13.02.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 12,0 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.

2.1. 11.02.2018 произведен отбор проб свежевыпавшего снега  в трех точках района поселка Баренцбург для дальнейшего химического анализа.

2.2. Выполнены фильтрация 6 проб растопленного снега, а также определение в них  значений рН, электропроводности и мутности,

2.3. Произведен анализ 3 проб растопленного снега на содержание основных ионов.

2.4. Произведена  экстракция 9 проб отобранного снега  для дальнейшего определения содержания  ПАУ .

2.5. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станции контроля качества атмосферного воздуха « «Поселок».  Станция «Гора» с 12.02.2018 выведена из эксплуатации до загрузки нового программного обеспечения и его настройки в режиме он-лайн службой технической поддержки поставщика оборудования.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 220 tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  12.02.2018  проведена инспекция комплекса, выполнено считывание данных, произведена замена аккумулятора.

Данные  переданы в ААНИИ по интернету.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген