Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 16 по 22 ноября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 22.11.2023:

Температура воздуха: - +1,9°С

Атмосферное давление: 724 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 84%

Ветер: Ю-Ю-В 12 м/с порывы -18 м/с, значительная облачность.

Осадки: слабый дождь.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 20 по 21 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

21 ноября завершено подключение удалённого доступа к компьютеру аэрозольного павильона на криосферном полигоне, что позволяет дистанционно контролировать работу аэрозольного комплекса и получать данные.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнялись подготовительные работы к поверке анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L по методике производителя для последующей кросс-корреляции результатов с результатами поверки аналогичного прибора, находящегося на ЛСП «Северный полюс».

2.2 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.3 Велась инвентаризация и реорганизация в складском помещении химико-аналитической лаборатории, проведена инвентаризация расходных материалов для автоматических дозаторов.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 2813 tif-файла спутников METОP, 19 tif- файлов спутника TERRA, 1099 tif-файлов спутника NOAA, 1343 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

21 ноября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

19 ноября в здании Генерального консульства РФ на архипелаге Шпицберген состоялся Всероссийский географический диктант, в нем приняли участие 3 сотрудника РАЭ-Ш.

Велись ремонтные работы в рабочих помещениях РАЭ-Ш: сварочной мастерской и химико-аналитической лаборатории. Проводились регламентное техническое обслуживание техники и подготовка её к зимне-весеннему периоду.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген