Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период с 05 по 11 июня 2019 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск. 12.06.2019:

Температура воздуха: + 1,9 °С

Атмосферное давление: 1017,7 гПа

Влажность воздуха: 81 %

Ветер: штиль

1. Аэрозольно-оптические наблюдения

1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и измерения прозрачности атмосферы  автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.

1.2. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (две двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведен анализ четырёх образцов почвы из пос. Пирамида на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрии на приборе LC-MS Shimadzu. Проведена обработка ранее полученных данных.

  - Проведена чистка детектора хромато-масс-спектрометра LC-MS Shimadzu.

  - Проведена экскурсия по лаборатории двух корейских ученых.

  - Проведено построение калибровочной кривой на общий фосфор для спектрофотометра UV-1800 Shimadzu на кювете 50 мм.

  - Проведено размораживание и фильтрация 15 проб отряда мерзлотоведения. Проведены измерения параметров полученных жидких образцов: кислотности, электропроводности и солености.

  - Проводится пробоподготовка 20 образцов четвертичных отложений из разрезов К-18-16 и К-18-15 (долина реки Колес) для исследования методом микроскопии.

  - Проведена корректировка нуля анализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Гора».

  - Проведена корректировка нуля анализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок».

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации станций контроля качества атмосферного воздуха.

  - Поддержание и обеспечение работы всех узлов химической лаборатории.

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          1 851 tif-файл со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 10.06 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции

и термокосы. 05.06 выполнена поездка на оз. Стемме. Считаны данные с метеостанции и термокос.

- Океанологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд".

- Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2019»

  - Завершены наблюдения за таянием снежного покрова. Дважды выполнено измерение плотности, описание структуры залегания снежного покрова, измерение температуры поверхности снега и земли в двух шурфах вблизи метеостанции «Баренцбург».

  - На реках Конгресс, Грен и озере Брехьерна выполнен монтаж приборов автоматического определения уровня воды. Выполнено измерение расходов и отбор проб воды в реках Брехьерна, Конгресс, Грен. Осуществлены рекогносцировочные выходы в долины рек Гренфьорд, Альдегонда, Брюде, а также на озера Конгресс и Линне.

7. Разное

7.1. Проводились работы по оборудованию на базе 20-футового контейнера помещения для первичной обработки проб.

7.2. 7 июня коллектив станции организовал приём двух корейских учёных из Корейского института полярных исследований (Korea Polar Research Institute – KOPRI): Dr. Hong Kum Lee (Отделение полярной биологии) и Dr. Ki-Tae Park (Отделение полярного климата). Коллеги были подробно ознакомлены с историей создания, а также с целями и задачами, стоящими перед РНЦ-Ш и РАЭ-Ш. Ознакомление состоялось в форме презентации и обстоятельной экскурсии по помещениям и лабораториям РАЭ-Ш. В фокусе внимания гостей находились вопросы морской биологии и химии атмосферных аэрозолей.

7.2. 11 июня успешно проведены учения экспедиционного состава по отработке действий в условиях аварийной ситуации на воде. Отработаны действия в реальной ситуации покидания плавсредства в спасательном костюме, пребывания в воде и подъёма на борт спасательного катера.

Начальник зимовочного состава РАЭ-Ш	С.Б. Лесенков