Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 4 по 10 сентября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.09.2024:

Температура воздуха: +0,3°С

Атмосферное давление: 751,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 62 %

Ветер: С-С-В 5 м/с, порывы 10-14 м/с

Осадки: без осадков, пасмурно.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 09 по 10 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 15 образцах речных, подмерзлотных, подземных и озерных вод, отобранных по программам гидрологии, мерзлотоведения, гляциологии экспедиции «Шпицберген» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 30.

2.2 Определены рН и удельная электропроводность с помощью рН-метра  Mettler Toledo S220 и кондуктометра Metter Toledo S230 в 7 образцах природных вод. Общее количество измерений 14.

2.3 Проведено определение титра соляной кислоты для анализа на общую щёлочность в морской воде при использовании автотитратора Mettler Toledo T70. В программу титрования внесён новый метод.

2.4 В анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L замена компрессора, а также последующая замена и заполнение новым катализатором каталитической трубки, не привели к стабильности давления при подаче газа-носителя из генератора чистого воздуха PEAK Sctoca. Ведётся поиск неисправности совместно с сервисным инженером ООО «Нордвестлаб».

2.5 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3810 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2063 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

09.09 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

04.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реке Грён, участие в океанографических полевых работах;

06.09 подготовка к проведению полевых работ на оз. Конгресс;

07.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грёнфьорд и Бретьорна, установлена уровнемерная свая на оз. Бретьорна, участие в океанографических полевых работах;

08.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Альдегонда, Брюде, Васстак, Конгресс.

09.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реке Грён.

10.09 выполнены обработка проб воды в лаборатории для анализа содержания взвешенного вещества и последующего химического анализа и камеральная обработка метериалов.

6.2 Гляциологические наблюдения

07.09  сняты данные с абляционных реек на леднике Восточный Грёнфьорд. Подготовлена к переносу автоматическая метеостанция HOBO, расположенная на морене ледника.

6.3. Океанологические наблюдения

07.09 проведены полевые работы в зал. Грёнфьорд. Выполнен отбор 36 проб воды на 6 станциях (6 горизонтов на каждой станции). Одновременно с пробоотбором проводилось термохалинное зондирование.

В химико-аналитической лаборатории определено рН с помощью автоматического титратора Mettler Toledo T70 в 36 образцах, анализ содержания хлорофилла и других пигментов методом фотометрии на UV-1800 Shimadzu в 12 образцах, анализ концентраций кремния силикатов, фосфатов и нитритов методом фотометрии на спектрофотометре UV-1800 Shimadzu в 36 образцах морской воды, качественного и количественного состава фитопланктона с помощью микроскопа Zeiss Axio Imager A2 в 12 образцах, общей щелочности в 18 образцах методом титрования с помощью автотитратора Mettler Toledo T70, содержания кислорода методом Винклера в 24 образцах. Общее количество измерений 444. Подготовлены образцы для дальнейшего анализа содержания различных форм растворенного углерода, общего азота, растворенного окрашенного органического вещества, изотопов кислорода и водорода.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).

ФГУП ГТ «Арктикуголь»  начата замена коммуникаций теплоснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения в расположении РАЭ-Ш.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген