Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 25.04. по 01.05.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. В 09:00 01.05.2018 начат отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 12,0 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.

2.1.  Проведен анализ 5 проб атмосферных осадков на содержание основных ионов.

2.2. Проведен анализ проб в анализаторе общего углерода (ТОС) с использованием приставки TNL-M:

- 10 проб атмосферных осадков на содержание общего углерода (ТС);

- 6 проб атмосферных осадков на содержание общего неорганического углерода (IC), общего органического углерода (ТОС) (расчетным способом), общего азота (TN);

- 6 проб озерной воды на содержание гидрокарбонатов;

2.3. Выполнено 9 экстракций из 3 проб талого снега для дальнейшего определения в них ПАУ;

2.4. Отобрана интегральная проба атмосферных осадков за весь период снегонакопления в районе поселка Баренцбург для дальнейшего анализа:  измерение значений рН, электропроводности и мутности, определение содержания основных ионов и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), определение количества взвешенного вещества. Выполнена фильтрация пробы, измерены значения рН, электропроводности и мутности.

2.5. Обработаны хроматограммы, а также выполнен расчет результатов анализа 14 проб атмосферных осадков и 2 проб озерной воды на содержание ПХБ (полихлорированных бифенилов) и пестицидов.

2.6. Проведено плановое техническое обслуживание станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок».

2.7. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 567 tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса ААНИИ и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков  (проект QUARCСS (AWI - ИФА - ААНИИ).

4.2. 30.04.2018 проведена инспекция обоих комплексов, произведено считывание данных комплекса ААНИИ, данные переданы в ААНИИ по интернету.

5.Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018»

Продолжались работы по программе сезонной экспедиции

«Шпицберген – 2018».

6.1. Гидрологический отряд:

Производилась обработка материалов и написание отчета по первому этапу работ

- 6.2. Отряд мерзлотоведения и палеогеографии:

- Завершено бурение на скважине №9 (булгунях) в долине р. Грен, в 40 метрах от нее начато бурение новой скважины №10.  Работы проводятся на выровненной площадке гряды, ограничивающей булгунях, с целью установления границ ледяного тела, условий его формирования, а также  условий формирования четвертичных отложений  в районе булгуняха.

- В скважине №10 пробурено 12 метров с отбором кернов.

- В скважине №9 установлена обсадочная труба, поставлена термокоса для измерения параметров температурного профиля по мерзлотному разрезу.

- 7. Международное сотрудничество.

- 27.04.2018 года успешно завершилась пятидневная полевая и лабораторная практика студентов Университетского центра UNIS (Лонгйирбюен, Шпицберген) по курсу техники детектирования стойких органических загрязнителей «АТ-324/824». Группа включала 17 студентов, 3 ассистентов и 2 профессоров. Руководитель -  профессор Роланд Каллеборн. Занятия проводились на базе химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш при логистической поддержке зимовочного состава. Студенты отобрали образцы природных сред и обработали их в химико-аналитической лаборатории для проведения дальнейших анализов, а также прослушали лекции по специальности и доклады о деятельности РНЦШ.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген