Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 13 по 19 мая 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 20.05.2020:

Температура воздуха: +0,1 °С

Атмосферное давление: 1006,5 гПа

Влажность воздуха: 83 %

Ветер: юг, 3 м/с, порывы 4 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - В течение суток 18. – 19.05. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Выполнены подготовка и анализ 6 параллельных проб трески на жидкостном хромато масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu». Работа осуществлялась в рамках второго этапа частичной валидации методики для анализа биологических объектов на содержание перфторированных кислот (оценка показателя повторяемости). Хроматограммы обработаны, результаты рассчитаны.

  - На жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором проанализированы 2 пробы воды из наледей на содержание основных катионов и анионов, снято 14 хроматограмм. Хроматограммы обработаны, результаты рассчитаны.

  - Запущен в работу анализатор органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего азота. Несмотря на многократные промывки анализатора, прибор показывает завышенные фоновые значения по определяемым показателям. Для устранения проблемы направлен запрос сервис-инженеру фирмы ООО «Аналит Продактс».

  - Выполнены измерения рН, солености и электропроводности в 2 пробах природной воды из наледей с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo». Пробы воды отобраны отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген».

  - С использованием лиофилизатора Alphа 1-4 LDplus «Christ» высушено филе пикши, используемой в качестве биологического объекта при проведении частичной валидации методики на содержание перфторированных кислот.

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». Исправлена ошибка в модуле анализатора двуокиси серы, для чего был увеличен ток питания УФ лампы и выполнена калибровка анализатора.
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ переданы 2 280 tif-файлов со спутниковыми данными.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.

19.05 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, очищены датчики.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

  - Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

- Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Мерзлотоведение

Выполнена камеральная обработка результатов топографической съемки бугров пучения в долине Холлендердален. Завершена пробоподготовка на водную вытяжку образцов грунта из скважины 19 долины Грендален.

  - Разное

По окончании полевых работ весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» выполнялись профилактические и ремонтные работы оборудования и его консервация.

Осуществляется камеральная обработка результатов полевых исследований и подготовка краткого информационного отчета об итогах работ.

Снегоходный сезон завершен: выполнено техническое обслуживание снегоходов и их консервация.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 13 мая по 19 мая 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: 0.6°С

Максимальная: 4.4°С

Минимальная: -6.4°С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 19 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 13 мая по 19 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 6. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря – визуально 21 срок,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;

- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 13 мая по 19 мая – 1.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 13 мая по 19 мая – 63 срока.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген