В связи с поступлением информации о проведении в Корейской народно-демократической республике 12.02.2013г. в 17:00 (местного времени) подземного ядерного испытания с полигона Северной Кореи на станциях Барабаш, Посьет, Владивосток Приморского УГМС был введен режим повышенной готовности. Измерения МЭД гамма – излучения на местности проводятся ежечасно с помощью автоматических датчиков.

На 10 станциях, расположенных на территории Приморского края, производится ежедневный отбор проб атмосферных выпадений с помощью горизонтальных планшетов и на ст. Садгород с использованием ВФУ «Тайфун-4», , производится отбор проб атмосферных аэрозолей. С 12.02.2013 г. со ст. Садгород осуществляется оперативная доставка проб атмосферных аэрозолей и выпадений в региональную лабораторию мониторинга радиоактивного загрязнения для проведения гамма-спектрометрического экспресс – анализа.

За период с 12.02.2013г. по 15.02.2013г. радиационная обстановка на территории Приморского каря остается стабильной,   уровень радиационного фона варьирует в пределах 10-13 мкР/час, полученные данные полностью согласуются с гамма – фоном края и находится в пределах нормы.

В ежесуточных пробах атмосферных выпадений и аэрозолей при проведении гамма – спектрометрического экспресс – анализа радионуклидов техногенного происхождения не обнаружено. Пробы имеют обычный фоновый состав.

Начальник УМЗА                                                                 Ю.В. Пешков