Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 10.10.  по 16.10.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

14.10.2018 из-за неоднократного отключения электричества в поселке Баренцбург, был произведен повторный запуск фотоэлектрического счетчика частиц АЗ - 10.

1.3. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился с 07:54 UTC 15.10. 2018 в течение 24 часов со скоростью прокачки воздуха  12 л/мин.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1. Подготовлена партия из 16 проб почв для дальнейшего анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

2.2. Завершены работы по подготовке газового хроматографа к анализу проб на содержание хлорорганических соединений (ХОС): выполнена замена генератора азота, проведена регенерация и замена газовых фильтров.

2.3.Проведен анализ 76 проб на содержание ХОС, в том числе  26 проб воды и 50 проб почв и донных отложений.

2.4. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

2.4. Осуществлялась обработка данных для отчета о проведенных в лаборатории в течение 2018 г. химико-аналитических работах.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 14.10.2018 г произошло кратковременное отключение станций из-за перебоев в электроснабжении пос.  Баренцбург. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 392 tif–файла со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  16.10.2018 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».

Были продолжены камеральная обработка и анализ натурных данных, полученных в ходе выполнения работ экспедиции и подготовка научно-технического отчета по результатам полевых работ.

В химико-аналитической лаборатории выполнялась подготовка образцов грунта для диатомового анализа. Выполнено экспресс - микроскопирование ранее подготовленных 18 образцов с тысячекратным увеличением на микроскопе Zeiss.

6. Культурно – спортивные мероприятия

13.10.2018 сотрудники РАЭ-Ш приняли участие в традиционных ежегодных спортивных соревнованиях между поселками Баренцбург и  Лонгиербюен в составе команд по бадминтону и баскетболу.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген