Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 28.03. по 03.04.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109 и аэталометра SM-IV.

1.2. В 07:00  03.04.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 10,0 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.

2.1. Выполнена фильтрация, измерение значений рН и электропроводности 6 проб атмосферных осадков (талый снег). Осуществлена подготовка проб для дальнейшего элементного анализа и анализа на содержание ртути.

2.2. Проведен анализ на содержание основных ионов 28 проб атмосферных осадков (талый снег) и 70 проб озерной воды.

2.3. Проведен анализ 6 проб атмосферных осадков  и 70 проб озерной воды на содержание кремния силикатного.

2.4. Подготовлено 6 проб атмосферных осадков и 4 пробы озерной воды для дальнейшего элементного анализа на содержание ртути.

2.5. Произведена первичная обработка 34 проб (лиофильная сушка и измельчение в механической ступке)  и выполнена минерализация 13 проб (для дальнейшего анализа на содержание ртути) донных отложений оз. Бретьорна,  отобранных  сотрудниками  ААНИИ и ММБИ.

2.6.Проводились  работы по устранению неполадок в анализаторе общего углерода ТОС Shimadzu  при технической он-лайн поддержке  сервисных инженеров ООО «Аналит».

2.7. Проведена переконфигурация газового хроматографа для анализа на содержание легколетучих органических соединений (ЛОС). Заменена хроматографическая колонка.

2.8. Подготовлен и проградуирован  анализатор жидкости «Флюорат-02-3М». для анализа проб  на содержание нефтяных углеводородов.

2.9. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 599  tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса ААНИИ, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков  (проект QUARCСS (AWI - ИФА - ААНИИ).

4.2. 02.04.2018 проведена инспекция обоих комплексов, произведено считывание данных комплекса ААНИИ, данные  переданы в ААНИИ по интернету.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018»

5.1. Гидрологический отряд:

- считаны  данные за зимний период с автономного уровнемерного комплекса, установленного на  озере Стемме;

- - выполнены снегомерные съемки долин рек Грен и Конгресс, произведено описание структуры и текстуры снега на 29 шурфах, отобрано 29 проб снега, выполнено измерение высоты снега в 165 точках на двух водосборах;

- - выполнены измерения pH и электропроводности в 23 пробах снега, отобранных в долине реки Грен

- - произведена фильтрация растопленного снега и передача проб в химико-аналитическую лабораторию для дальнейшего анализа;

- 5.2. Метеорологический отряд:

- - подготовлено и протестировано оборудование  для измерения радиационного и теплового баланса поверхности  на леднике Альдегонда;

- - проведена снегомерная  съемка в районе метеоплощадки ГМО «Баренцбург»;

- - в 7 точках на территории поселка Баренцбург и его окрестностях выполнен отбор  проб снега для дальнейшей обработки  в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш;

- -  4 пробы снега обработаны (проведена фильтрация растопленных проб для дальнейшего определения массовой доли взвешенного вещества, определены УЭП и Ph);

- 5.3. Отряд экологического мониторинга:

- - проводились работы по отбору и анализу проб снежного покров в следующих районах: территория п. Баренцбург, северо-восточный склон          г. Гренфьордфьеллет, восточный склон г. Стурхеда, район м. Дрессельхус, район вертолетной площадки треста «Арктикуголь», район оз. Биенда-Стемме.

- Всего отобрано 11 проб снежного покрова, 2 пробы воды из озера Биенда – Стемме, 3 пробы атмосферного аэрозоля

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген