Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки

на территории Российской Федерации в период с 19 по 26 сентября 2025 года

1. В дополнение к информации от 19 сентября сообщаем, что по результатам химического анализа проб воды, отобранных специалистами Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета в период c 19 по 25 сентября в воде реки Вязьмы (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области, продолжал регистрироваться дефицит кислорода, соответствовавший уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ): 0,87 мг/л; 0,79 мг/л; 0,73 мг/л; 0,34 мг/л; 0,37 мг/л; 0,38 мг/л; 0,47 мг/л соответственно.

Кроме того, на основании химического анализа проб воды, отобранных в этом же контрольном створе в период с 14 по 20 сентября, регистрировалось ЭВЗ речной воды легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5: 41 ПДК; 39 ПДК; 42 ПДК;        40 ПДК; 39 ПДК; 37 ПДК; 38 ПДК соответственно.

По данным Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ обусловлено сочетанием антропогенного фактора (неэффективная работа очистных сооружений г. Вязьмы) с природным (низкая способностью водотока       к самоочищению в силу морфометрических особенностей русла).

2. По данным автоматизированного стационарного пункта территориальной системы наблюдений Самарской области, расположенного в Куйбышевском районе        г.о. Самары по адресу Софийская площадь, в период с 20 по 23 сентября 2025 г.              при штилевых условиях было зарегистрировано 9 случаев высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха сероводородом длительностью от 20 мин. до 3 часов:

- 20 сентября - с 22 час. 40 мин. до 23 час. 00 мин. – до 14,6 ПДКм.р.;

- 21 сентября - с 00 час. 20 мин. до 00 час. 40 мин. – до 28,3 ПДКм.р.;                   с 02 час. 40 мин. до 05 час. 20 мин. – до 32,5 ПДКм.р., с 06 час. 40 мин.         до 08 час. 00 мин. – до 20,9 ПДКм.р., в 08 час. 40 мин. – 15,1 ПЛКм.р.;

- 22 сентября - с 20 час. 00 мин. до 21 час. 20 мин. – до 31,3 ПДКм.р.;

- 22 – 23 сентября – с 23 час. 40 мин. до 00 час. 20 мин. – до 42,4 ПДКм.р.;

- 23 сентября – с 01 час. 20 мин. до 02 час. 20 мин. – до 15,8 ПДКм.р.,              с 21 час. 40 мин. до 23 час. 20 мин. – до 13,3 ПДКм.р.

3. По данным ГБУ «Экологическая служба Оренбургской области», являющегося лицензиатом Росгидромета, в результате выполненных экспедиционных  обследований было зафиксировано 2 случая ВЗ атмосферного воздуха сероводородом:

- 23 сентября в г. Оренбурге, восточнее ООО «Оренбург Водоканал»               на ул. Луганская, в 23 час. 17 мин. при ветре юго-восточного направления 0,5 м/с - 13,3 ПДКм.р.;

- 24 сентября в г. Бузулуке Оренбургской области, в районе жилого дома        на ул. Летняя, 30, юго-западнее МУК «ВКХ», в 23 час. 27 мин. при ветре северного направления 0,3 м/с – более 25 ПДКм.р. (диапазон измерения прибора не позволяет измерить концентрацию более 0,2 мг/м3).

Начальник УМЗА Росгидромета					          		 Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов