Исх № 140-2704 от 19.08.2008

Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на 

территории  России в июле 2008 года


Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и поверхностных вод суши, а также радиационной обстановке на территории России в июле 2008 года.

1. Аварийное загрязнение окружающей среды.

1.1  Атмосферный воздух. .

В связи с горением торфяников на территории Хабаровского края при северо-восточном ветре 15 июля 2008 г. в 20 час.30 мин. г.Хабаровск накрыло облако дыма. В городе ощущался сильный запах гари, наблюдалось ухудшение видимости (менее 50 м). Ситуация длилась в течение часа и повторилась в ночное время. По данным территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды, в 21.00 ч. и 1.00 ч. местного времени концентрации оксида углерода  составляли соответственно 1,6 ПДК м.р. и 3,4 ПДК м.р. 

В течение 16 июля 2008 г. ситуация с задымлением в городе Хабаровске периодически повторялась.

1.2. Водные объекты*

1 июля с.г. в районе г. Краснокаменска Пермского края произошло загрязнение нефтепродуктами реки Малой Ласьвы (приток реки Камы). Причиной загрязнения стал сброс из ливневой канализации в канал Агабабовка, принадлежащий ОАО «Краснокамское управление технического транспорта», а оттуда – в реку. В Воткинском водохранилище, в которое впадает река Малая Ласьва, нефтепродукты не были обнаружены, на качестве воды в районе водозабора г. Краснокаменска аварийная ситуация не отразилась.

8 июля с.г. на реке Амур в районе села Поярково Амурской области (811 км выше г.Хабаровска) было обнаружено нефтяное пятно размером 3х0,6 км. Результаты химического анализа проб воды, отобранных представителями Дальневосточного регионального центра МЧС России 9 июля с.г. в районе села Иннокентьевки (600 км выше Хабаровска) из поверхностного слоя воды, показали, что содержание нефтепродуктов в речной воде превышало 100 ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДКр.х.). Содержание нефтепродуктов в воде реки Завитой, впадающей в Амур с российской стороны у села Поярково, составляло 84 ПДКр.х. В пробах, отобранных в толще воды, содержание растворенных нефтепродуктов не превышало 10 ПДКр.х. На границе Амурской и Еврейской автономной областей были выставлены боновые заграждения. 14 июля это пятно загрязняющих веществ (главным образом органического происхождения) достигло города Хабаровска. По оценкам специалистов, его образование было обусловлено смывом дождями с территории, расположенной в районе протекающей по Амурской области реки Завитой, продуктов горения, образовавшихся там вследствие пожаров в апреле-июне с.г. По состоянию на 14 июля с.г., в реке Завитой, а также на прилегающем к Амурской области участке реки Амур содержание загрязняющих веществ снизилось до фоновых значений. На участках Амура, прилегающих к Еврейской автономной области и Хабаровскому краю, на водной поверхности наблюдались отдельные фрагменты пленки серого цвета и пена, содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК и нефтяных углеводородов не превышало 5 ПДКр.х, аммонийного азота – 17 ПДКр.х., содержание гидрокарбонатов   превышало  фон  в  3-4   раза.   С   16  июля  с.г.   чрезвычайная 

__________________________

* - Показатели загрязнения поверхностных вод приводятся по ПДК для рыбохозяйственных водных объектов (ПДКр.х.).

ситуация на реке Амур в связи с отсутствием опасного для населения и окружающей среды уровня загрязнения была снята с контроля в органах МЧС.

23 июля в районе г. Советска Кировской области в ходе проведения работ по перепланировке территории бывшей нефтебазы был поврежден котлован с содержащимися в нем отработанными нефтепродуктами, в результате чего нефтепродукты растеклись сначала по рельефу местности, а затем попали в реку Вятку. На поверхности реки образовалось масляное пятно площадью 30 м2. По данным анализа проб от 24 июля, выполненного специалистами Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, концентрации нефтепродуктов  в реке Вятке составили более 100 ПДК (критерий экстремально высокого загрязнения). 24 июля поступление нефтепродуктов в реку Вятку было остановлено, проведены работы по ликвидации последствий аварии, на полигон было вывезено около 50 тонн загрязненного грунта. Результаты химического анализа проб воды, отобранных в реке Вятке с учетом времени добегания в г. Вятские Поляны в период с 28 по 30 июля с.г., превышения ПДК не зафиксировали.


24 июля в реке Исеть в районе г. Сысерти Свердловской области Свердловской межрайонной природоохранной прокуратурой были зафиксированы факты массовой гибели рыбы. По данным анализов проб воды из реки Исеть, выполненных 24 июля ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО», концентрации загрязняющих веществ составляли: по ионам аммония – 47 - 56 ПДК, фосфору фосфатов – 20 - 27 ПДК. 

В Керченском проливе продолжались наблюдения за состоянием морской среды в связи с аварией, произошедшей в ноябре 2007 г. 

Полученные 7 июля с.г. результаты химического анализа проб воды, отобранных в районе аварии, показали, что несмотря на повышение температуры воды до 26ºС, увеличения концентраций нефтепродуктов не происходило и они оставались на уровне 0,2–1,6 ПДКр.х. Так, в Темрюкском заливе содержание нефтепродуктов в воде составляло 0,2-1,2 ПДК р.х.  (фоновые концентрации нефтепродуктов в Азовском море составляют 0,3–0,6 ПДК р.х.), и только в районе мыса Каменного, где участки береговой полосы остаются неубранными от трявянисто-песчано-мазутной смеси, содержание нефтепродуктов доходило до 1,6 ПДКр.х.. В Керченском проливе концентрации нефтепродуктов были на уровне 1,2 ПДК р.х., в районе мыса Панагия – до 1,8 ПДКр.х. У западной части Бургазской косы и далее в сторону Анапы загрязнение вод не отмечалось. Вдоль южных берегов Таманского залива концентрации нефтепродуктов в воде составляли     1,2–1,6 ПДКр.х., а в его северной части и в Динском заливе - 0,4–0,8 ПДКр.х.         В двух пунктах в Динском заливе (у острова Голенького и в районе поселка Берегового) концентрации нефтепродуктов в воде превышали норму в 3,6 и 6,4 раза, соответственно.

В пробах воды, отобранных в районе аварии 30 июля с.г., превышений ПДК по нефтепродуктам не обнаружено. Наблюдения, связанные с загрязнением морской среды в данном регионе, продолжаются.


2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух**. 

В июле 2008 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)* атмосферного воздуха не зарегистрировано (в июле 2007 г. – также не зарегистрировано).

2.2. Водные объекты. В июле на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1 и 2 классов опасности (превышение ПДК в 5 и более раз) были зарегистрированы 8 раз на 4 водных объектах (в июле 

2007 г. – 7 раз на 4 водных объектах). ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-4 классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) было зарегистрировано 36 раз на 22 водных объектах (в июле 2007 г. – 39 раз на 27 водных объектах). 

Всего в июле текущего года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зарегистрированы 44 раза на 26 водных объектах (в июле 2007 года - 46 раз на 29 водных объектах). Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1. Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. 

________________________
** - Под ЭВЗ атмосферного воздуха понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее    

максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):


в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;


в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;


в 50 и более раз;

· визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

3. Высокое загрязнение окружающей среды . 

3.1. Атмосферный воздух.


Случаи высокого загрязнения (ВЗ)*** атмосферы веществами 2 класса опасности зарегистрированы: фенолом - во Владимире (2 случая, до 18 ПДКм.р..), формальдегидом – в Омске (1 случай, 14 ПДКм.р.).

Таким образом, в течение июля в атмосфере 2 городов в 3 случаях регистрировались  концентрации  загрязняющих  веществ 10 ПДКм.р. и более (в  июле 2007 г. – в 3 городах  в 10 случаях).

3.2. Водные объекты. 

В июле 2008 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 169 случаев ВЗ на 82 водных объектах (в июле 2007 г. – 183 случая ВЗ на 91 водном объекте).  

Перечень случаев высокого загрязнения  водных  объектов приведен в приложении 2. 

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Бассейн реки
	В процентах (%) от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ

	1
	Волга
	 49 %

	2
	Обь
	 36 %

	3
	Амур
	 3 %

	4
	Северная Двина
	 2 %

	5
	Кама
	 1 %

	6
	Енисей
	 1 %

	7
	Лена
	 1 %

	8
	Урал
	 1 %


На более мелких реках, озерах, а также на водохранилищах отмечено 6 % всех случаев ВЗ.

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2:

________________________
*** - Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз.


Таблица 2

	№ п/п
	Ингредиент
	Количество случаев

	1
	Взвешенные вещества
	 87

	2
	Азот нитритный
	 29

	3
	Ионы марганца
	 7

	4
	Азот аммонийный
	 6

	5
	Ионы никеля
	 6

	6
	Ионы цинка
	 6

	7
	Кислород
	 4

	8
	Фосфаты
	 4 

	9
	Нефтепродукты
	 3

	10
	Сероводород
	 3

	11
	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)
	 3  

	12
	Ионы меди
	 2 

	13
	БПК5
	 2 

	14
	Ионы алюминия
	 2 

	15
	Ионы молибдена
	 1 

	16
	Лигносульфонаты
	 1 

	17
	Ионы кадмия
	 1 

	18
	ХПК
	 1 

	19
	Ионы железа общего
	 1 


4. Город Москва****. 

В июле, по данным стационарной сети наблюдений (см. приложение 3), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации фенола, диоксида азота, оксида углерода, аммиака, формальдегида 

Очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом отмечался в Южном административном округе (ЮАО) г. Москвы в районе «Нагорный» вблизи промзон «Верхние Котлы» и «Нагатино», который определялся НП = 65%, СИ = 3, а также в Восточном административном округе (ВАО) в районе «Богородское» вблизи промзоны «Калошино» (НП = 59%, СИ = 4). 

__________________________

**** - Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:
- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Высокий уровень загрязнения воздуха  формальдегидом был зарегистрирован в ЮАО г. Москвы в районе «Нагорный» вблизи промзон «Верхние Котлы» и «Нагатино» (НП = 29%, СИ = 2). Уровень загрязнения воздуха диоксидом азота  в этом районе оценивался как  повышенный: НП=13%, СИ=2. 

В Северо-восточном административном округе на территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) был зарегистрирован высокий уровень загрязнения воздуха фенолом, который определялся НП = 22%, СИ = 2.

Повышенные уровни загрязнения воздуха были зарегистрированы: в ЮАО - диоксидом азота и фенолом (р-н «Братеево»), оксидом углерода (р-н «Чертаново»), аммиаком (р-н «Зябликово») и определялись НП = 7-8%, СИ = 1-2; в ВАО – формальдегидом (НП = 4%, СИ = 1); в СВАО - оксидом углерода (территория ВВЦ и р-н «Медведково») (НП = 4-8%, СИ = 1-2). 

В других административных округах уровень загрязнения воздуха оценивался как  повышенный и  определялся значениями НП от 1 до 18% и СИ  от 1 до 3 следующих загрязняющих веществ:


в ЦАО и САО   - оксида углерода, диоксида азота, фенола и формальдегида;


в ЮВАО           - диоксида азота, оксида углерода и фенола;

в ЗАО                - оксида углерода, диоксида азота и формальдегида;


в СЗАО             - формальдегида.

         5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в целом была стабильной и находилась в пределах радиационного фона. Экстремально высоких уровней радиоактивного загрязнения на территории России не наблюдалось. 

Высокие уровни плотности радиоактивных выпадений из воздуха наблюдались в трех случаях в следующих населенных пунктах: г.Каменске-Уральском (Свердловская обл.), пос. Малиновке (Свердловская обл.) и пос. Лысково (Нижегородская обл.). Превышение фоновых уровней составляло от 12 до 52 раз.

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, с плотностью загрязнения местности цезием–137 1-5 Кюри/км2 значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) находились в пределах от 17 до 18 мкР/ч, с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 - от 13 до 31 мкР/ч, с плотностью загрязнения 15-40 Кюри/км2 - от 41 до 51 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов, значения МЭД находились в пределах 5-29 мкР/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МЭД в зоне радиационно опасных объектов представлены в приложении 4.

Направляется в порядке информации.

Руководитель Росгидромета




                  А.И. Бедрицкий
Ованесянц А.М. 8-499-7952034

