Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 05 по 11 октября 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 12.10.2022:

Температура воздуха: +2,0 °С

Атмосферное давление: 738,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 68%, 100% облачность.

Ветер: С-В, 3 м/с, порывы – 7 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10,

В течение суток с 10 по 11 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Выполнен анализ 1 образца речных вод, в 2-х параллельных измерениях для определения ионного состава и содержания биокарбонатов.

  - Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических систем:

  - Проведено внеплановое техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего азота. Проведена повторная калибровка 4 измерительных каналов анализатора.

  - Выполнен анализ 45 образцов морской воды для определения содержания растворенного органического углерода (DOC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведенных измерений 61.

  - Проведен анализ 49 проб (102 образца) донных отложений на содержание мышьяка (As), никеля (Ni), свинца (Pb) с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра «Shimadzu» AA-7000. Общее количество проведенных измерений 918.

  - Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

- Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 3279 tif-файлов спутников METОP, 110 tif- файлов спутника TERRA, 1591 tif-файл спутника NOAA, 1614 tif-файлов спутника NPP.

- Метеорологические наблюдения

Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологическогго автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций.

10 октября произведена инспекция выше указанного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения

  - Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования

ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

  - Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности.

- Разное

Осуществлялась профилактика и подготовка транспортной техники к зимнему сезону.

Продолжались работы по ремонту кровли на жилом здании РАЭ-Ш, а также работы по профилактике и частичной замене сантехнического оборудования в Лабораторном корпусе №1.  Выполнен ремонт кровли склада химических реактивов и отходов.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген