Исх. № 140-6242 от 19 октября 2012 года

Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на 

территории  России в сентябре 2012 года


Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в сентябре 2012 года.

1. Аварийное загрязнение окружающей среды.

1.1. Атмосферный воздух. 
В сентябре 2012 года сведений об авариях, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха в населенных пунктах, не поступало. Стационарной сетью наблюдений повышенных уровней загрязнения атмосферного воздуха, обусловленных аварийными ситуациями, не зарегистрировано.

1.2. Водные объекты.
В связи с обнаружением 31 августа мазутного пятна на реке Свияге (приток Волги) в черте г. Ульяновска (в районе ТЭЦ-1) 1 сентября специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был организован визуальный осмотр места аварии, а также произведен отбор проб речной воды. Вдоль береговой линии в месте сброса наблюдалась радужная пленка общей площадью около 20 кв. м. По результатам химического анализа, содержание нефтепродуктов в  1 км  выше и  в 

0,5 км ниже места сброса было в пределах  ПДК*,  а  в  50 м  ниже  плотины  ТЭЦ 

*    Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
составляло 3 ПДК. Кислородный режим, а также значение водородного показателя  в  районе  аварии были  в  норме.  3  сентября  специалистами  ФГБУ
«Приволжское УГМС» был проведен повторный отбор проб речной воды в районе аварии. По результатам химического анализа, содержание нефтепродуктов не превышало ПДК. Кислородный режим и значения водородного показателя также были в норме. Визуальные признаки загрязнения отсутствовали.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды.

2.1. Атмосферный воздух. 

В сентябре 2012 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ)** атмосферного воздуха не было зарегистрировано (в сентябре 2011 года – также не зарегистрировано).

2.2. Водные объекты. 

В сентябре 2012 года на территории Российской Федерации случай ЭВЗ поверхностных вод веществами 1 и 2 классов опасности (превышение ПДК в  5  и  более раз) был зарегистрирован 5 раз на 3 водных объектах (для сравнения: в сентябре 2011 года - 2 случая на 2 водных объектах). 
Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-4 классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены наблюдательной сетью Росгидромета 20 раз на 10 водных объектах (для сравнения: в сентябре 2011 года – 25 случаев на 18 водных объектах). 
Всего в сентябре текущего года случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-4 классов опасности были зарегистрированы 25 раз на 13 водных объектах (для сравнения: в сентябре 2011 года – 27 случаев на 20 водных объектах). Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1. 

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной, целлюлозно-бумажной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. 
**    Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее    

максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):


в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;


в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;


в 50 и более раз;

· визуальные и органолептические признаки:

появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха;

обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека;

выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.
3. Высокое загрязнение окружающей среды. 

3.1. Атмосферный воздух. 

В сентябре 2012 года случай высокого загрязнения (ВЗ)*** атмосферного воздуха веществом 3 класса опасности (диоксидом серы) был зарегистрирован в п. Никель Мурманской области (1 случай, 12 ПДКм.р.).

Таким образом, в сентябре 2012 года в атмосферном воздухе 1 населенного пункта в 1 случае регистрировались концентрации загрязняющих веществ более 10 ПДК (в сентябре 2011 года – в 1 городе в 1 случае).

3.2. Водные объекты. 

В сентябре 2012 года на территории Российской Федерации был зарегистрирован 151 случай ВЗ на 73 водных объектах (для сравнения: в сентябре 2011 года было отмечено 168 случаев ВЗ на 73 водных объектах). Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен в приложении 2. 

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Бассейн реки
	Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ

	1
	 Волга
	 47 

	2
	 Обь
	 19 

	3
	 Кама
	 5 

	4
	 Енисей
	 5 

	5 
	 Северная Двина
	 4 

	6 
	 Амур
	 4 

	7
	 Урал
	 4 

	
	 Терек
	 2

	8
	 Дон
	 1 


На более мелких реках, озерах, а также на водохранилищах было отмечено 9%  всех случаев ВЗ. 

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.
*** - Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз


Таблица 2
	№ п/п
	Ингредиент
	Количество случаев

	1
	 Взвешенные вещества
	 71 

	2
	 Азот нитритный
	 33 

	3
	 Азот аммонийный
	 14 

	4
	 Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	 6 

	5
	 Дитиофосфат крезиловый
	 5 

	6
	 Ионы меди
	 5

	7
	 Ионы никеля
	 5 

	8
	 Кислород
	 3 

	9
	 Фосфаты
	 2

	10
	 Ионы молибдена
	 1 

	11
	 Нефтепродукты
	 1 

	12
	 Лигносульфонаты
	 1 

	13
	 Сульфаты
	 1

	14
	 Ионы марганца
	 1

	15
	 Трудноокисляемые органические вещества по ХПК
	 1

	16
	 Ионы цинка
	 1


4. Город Москва**** 
В сентябре, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 3), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации диоксида азота, формальдегида и сероводорода.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота и формальдегидом был зарегистрирован в Южном административном округе г. Москвы (р-н «Нагорный») и определялся НП=13%,СИ=2 и НП=2%, СИ=1 соответственно. 

___________________

 **** - Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными  Минздравсоцразвития России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:
- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

- очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
Повышенный уровень загрязнения воздуха, определяющийся НП=2-8% и СИ=1, был зарегистрирован в следующих административных округах города:

- диоксидом азота – в Центральном (р-н «Мещанский»), Северном (р-н «Савеловский») и Северо-Восточном (Всероссийский выставочный центр /ВВЦ/); 
- формальдегидом - в Восточном (р-н «Богородское») и Западном (р-н «Можайский»).

Повышенный уровень загрязнения воздуха сероводородом отмечался в Юго-Восточном административном округе г. Москвы (р-н «Печатники») и определялся НП=2%, СИ=2.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в сентябре 2012 года в целом была стабильной и находилась в пределах радиационного фона.

Экстремально высоких уровней радиоактивного загрязнения на территории России не наблюдалось.

Высокий уровень объемной радиоактивности приземного воздуха был отмечен однократно в селе Сухобузимском Сухобузимского района Красноярского края 14 сентября, превышение фона составило 7 раз.

Высокий уровень плотности радиоактивных выпадений из воздуха в прошедшем месяце не наблюдался.

На территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате  катастрофы на Чернобыльской АЭС, с плотностью загрязнения местности  цезием-137 1-5 Кюри/км2  значения мощности дозы гамма-излучения на местности (МЭД) находились в пределах от 12 до 14 мкР/ч, с плотностью загрязнения 5-15 Кюри/км2 - от 14 до 28 мкР/ч, а с плотностью загрязнения 15-40 Кюри/км2  - от 34 до 41 мкР/ч.

По данным ежедневных измерений, в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения МЭД находились в пределах от 5 до 21 мкР/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МЭД в зоне радиационно опасных  объектов представлены в приложении 4.

Направляется в порядке информации.
Приложение: по тексту на 8 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя 

Росгидромета


 





И.А. Шумаков

Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в сентябре 2012 года
	№ п/п
	Река, пункт
	Регион
	Ингредиент
	Концентрация
(ПДК)

	Вещества 1 класса опасности

	1
	р. Чапаевка, 
с. Прибой
	Самарская область
	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)

	8

	
	
	
	
	7

	
	
	
	
	6

	Вещества 2 класса опасности

	1
	оз. Б.Вудъявр, 

г. Кировск
	Мурманская область
	Ионы молибдена
	14

	2
	р. Белая, 
г. Апатиты
	Мурманская область
	Ионы молибдена
	12

	Вещества 3 класса опасности

	1
	р. Айва 

г. Красноуральск
	Свердловская область
	Ионы меди
 
	60

	
	
	
	
	52

	2
	р. Блява, 
г. Медногорск
	Оренбургская область
	Ионы меди
	57

	3
	р. Пахотка, 

г. Первоуральск, район сброса ЗАО "Русский хром 1915"
	Свердловская область
	Ионы хрома шестивалентного

	75

	
	
	
	
	75

	
	
	
	
	70

	
	
	
	
	68

	4
	р. Пельшма, 
г. Сокол

	Вологодская область
	Фенолы
	65

	5
	р. Талица, 

г. Первоуральск, 

1.5 км выше устья
	Свердловская область
	Ионы хрома шестивалентного
	80

	
	
	
	
	77

	6
	руч. Южный (приток р. Тальтия), 

г. Ивдель 

	Свердловская область
	Ионы меди
	87

	Вещества 4 класса опасности

	1
	р. Большой Иргиз, 

г. Пугачев
	Саратовская область
	Ионы марганца
	143

	2
	р. Кизел, г. Кизел, в районе автодорожного моста Губаха-Александровск
	Пермский край
	Ионы железа общего
	955

	
	
	
	Ионы марганца
	234

	3
	р. Пельшма, 
г. Сокол
	Вологодская область
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	23

	
	
	
	Кислород
	0,59*

	4
	р. Северная Вильва, 

п. Всеволодо-Вильва
	Пермский край
	Ионы железа общего
	135

	
	
	
	Ионы марганца
	69

	5
	р. Северушка, 
0,6 км ниже 
г. Северского 

(ГП Полевской), 

1,5 км от устья
	Свердловская область
	Ионы марганца
	203

	6
	р. Северушка, 
в черте г. Север-ского 

(ГП Полевской), 

3,4 км от устья
	Свердловская область
	Ионы марганца
	733


* концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л

Заместитель начальника

Управления мониторинга загрязнения

окружающей среды, полярных и морских

работ Росгидромета







Ю.В. Пешков
Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в сентябре 2012 года

	№ п/п
	Территория
	Ингредиент
	Класс опасн.
	Кол-во случаев
	ПДК, мин.
	ПДК, макс.

	Бассейн р. Амур

	1
	Приморский край
	Кислород
	4
	1
	
	2,45*

	2
	Хабаровский край
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	12

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	2
	6
	8

	
	
	Ионы меди
	3
	2
	39
	49

	Бассейн р. Волга

	1
	Кировская область
	Взвешенные вещества
	4
	15
	10
	37

	2
	Московская область
	Азот аммонийный
	4
	9
	12
	49

	
	
	Азот нитритный
	4
	22
	10
	38

	3
	Нижегородская область
	Взвешенные вещества
	4
	12
	11
	24

	
	
	Сульфаты
	4
	1
	
	11

	4
	Пермский край
	Взвешенные вещества
	4
	4
	16
	39

	5
	Республика Марий Эл
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	16

	6
	Самарская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	12

	
	
	Кислород
	4
	1
	
	2,64*

	7
	Тульская область
	Азот нитритный
	4
	3
	11
	15

	8
	Удмуртская Республика
	Взвешенные вещества
	4
	2
	14
	18

	Бассейн р. Дон

	1
	Белгородская область
	Ионы марганца
	4
	1
	
	33

	Бассейн р. Енисей

	1
	Иркутская область
	Взвешенные вещества
	4
	6
	11
	35

	2
	Красноярский край
	Нефтепродукты
	3
	1
	
	50

	Бассейн р. Кама


	1
	Кировская область
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	25

	2
	Пермский край
	Взвешенные вещества
	4
	1
	
	14

	
	
	Ионы меди
	3
	1
	
	32

	
	
	Ионы никеля
	3
	1
	
	11

	3
	Челябинская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	14

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	3
	10
	13

	Бассейн р. Обь


	1
	Курганская область
	Взвешенные вещества
	4
	2
	17
	26

	2
	Новосибирская область
	Азот аммонийный
	4
	2
	15
	32

	
	
	Азот нитритный
	4
	1
	
	10

	3
	Свердловская область
	Азот нитритный
	4
	3
	12
	15

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	9
	14
	50

	
	
	Кислород
	4
	1
	
	2,8*

	
	
	Ионы меди
	3
	1
	
	35

	
	
	Фосфаты
	4
	2
	15
	16

	4
	Челябинская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	10

	
	
	Взвешенные вещества
	4
	7
	10
	29

	Бассейн р. Северная Двина


	1
	Вологодская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	12

	
	
	Лигносульфонаты
	3
	1
	
	44

	
	
	Трудноокисляемые органические вещества по ХПК

	4
	1
	
	13

	2
	Кировская область
	Взвешенные вещества
	4
	3
	14
	14

	Бассейн р. Терек

	1
	Республика Северная Осетия - Алания
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	3
	8
	9

	Бассейн р. Урал

	1
	Оренбургская область
	Ионы цинка
	3
	1
	
	10

	2
	Челябинская область
	Взвешенные вещества
	4
	5
	11
	19

	Малые реки, озера, водохранилища

	1
	Мурманская область
	Азот нитритный
	4
	1
	
	14

	
	
	Дитиофосфат крезиловый
	4
	5
	20
	40

	
	
	Ионы меди
	3
	1
	
	41

	
	
	Ионы молибдена
	2
	1
	
	3

	
	
	Ионы никеля
	3
	4
	18
	47

	2
	Сахалинская область
	Азот аммонийный
	4
	1
	
	12

	
	
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5
	4
	1
	
	6


* - концентрация приведена в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л;

Заместитель начальника Управления 
мониторинга загрязнения окружающей среды,

полярных и морских работ Росгидромета   




Ю.В. Пешков
Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1.jpg]




	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВВЦ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)


Приложение 4

Значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) 

в районах расположения радиационно опасных объектов 

в сентябре 2012 года

	Наименование объекта
	             Значение МЭД:

	
	минимум
	максимум

	Балаковская АЭС
	9
	18

	Белоярская АЭС
	6
	15

	Билибинская АЭС
	8
	20

	Калининская АЭС
	8
	18

	Кольская АЭС
	5
	16

	Курская АЭС
	8
	15

	Ленинградская АЭС
	9
	21

	Нововоронежская АЭС
	8
	16

	Волгодонская АЭС
	8
	16

	Смоленская АЭС
	8
	18

	ФГУП «ПО «Севмаш»
	8
	15

	НИИ атомных реакторов (г. Димитровград),

ПЗРО Казанского СК “Радон”
	8
	16

	Загорский СК “Радон”,

ПО “Машиностроительный завод”

(г. Электросталь)
	6
	15

	Волгоградский ПЗРО
	6
	13

	Ростовский СК “Радон”
	7
	18

	Лермонтовское ПО “Алмаз” (Ставропольский край)
	 11
	21

	ПЗРО Грозненского СК «Радон»
	10
	16

	Уфимский СК “Радон”
	6
	14

	ПО “Маяк”, ПЗРО Челябинского СК “Радон”
	9
	15

	Красноярский горно-химический  комбинат
	8
	19

	Сибирский химический комбинат (г. Северск)
	8
	17

	ПЗРО Иркутского СК “Радон”
	5
	19

	ПЗРО Хабаровского СК “Радон”
	9
	17

	Физико-энергетический институт (г. Обнинск)
	7
	16

	Новосибирское ПО «Химконцентрат», 

ПЗРО Новосибирского СК «Радон»
	8
	16

	ПЗРО Нижегородского СК «Радон»
	8
	15

	Приаргунский горно-химический комбинат,

ПО «Забайкальский комбинат редких металлов»
	10
	20

	ПО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов)
	10
	15

	Ядерный центр ЭМЗ «Авангард» (г. Саров)
	8
	13


Заместитель начальника Управления

мониторинга загрязнения окружающей

среды, полярных и морских работ

Росгидромета







Ю.В. Пешков

PAGE  
14

