Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

в период с 25 августа по 1 сентября 2017 года

1. В связи с разгерметизацией хранилища отходов спиртзавода               ООО «Гиппократ», произошедшей 26 августа в р.п. Мулловка Мелекесского района Ульяновской области, специалистами Ульяновского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был произведен экспедиционный отбор проб атмосферного воздуха в черте рабочего поселка, а также проб воды из прудов Красотка и Фабричный, устроенных на реке Сосновке (бассейн Волги). 


При отборе проб воздуха на территории р.п. Мулловка ощущался несвойственный данной местности резкий запах. Результаты анализа проб воздуха показали, что на расстоянии 2,5 км от хранилища отходов спиртзавода концентрация формальдегида составляла 3,8 ПДКм.р., фенола – 1,1 ПДКм.р. Содержание других определяемых загрязняющих веществ не превышало установленных гигиенических нормативов. 

Отбор проб воды был произведен в прудах Красотка (на северной окраине пруда и в районе гидротехнических сооружений у пруда) и Фабричный (в районе гидротехнических сооружений у пруда), а также в реке Сосновке (в 400 м ниже гидротехнических сооружений у пруда Фабричный). В ходе отбора проб воды на поверхности пруда Красотка наблюдался тонкий белый налет. На основании результатов химического анализа отобранных проб воды случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) и высокого загрязнения (ВЗ) воды в прудах и реке Сосновке зарегистрировано не было.


27 августа специалистами Ульяновского ЦГМС – филиала                       ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был произведен повторный отбор проб воды в прудах Красотка и Фабричный. На основании результатов химического анализа в воде пруда Красотка был зарегистрирован дефицит кислорода (менее   1 мг/л, западная и северная окраины пруда), соответствовавший уровню ЭВЗ,        а также ЭВЗ азотом аммонийным (63 ПДК*, западная окраина пруда) и                  ВЗ трудноокисляемыми органическими веществами по ХПК (17 ПДК, западная окраина пруда).

2. 28 августа в реке Исеть (приток Тобола, бассейн Иртыша) в черте деревни Большой Исток Сысертского района Свердловской области была зарегистрирована гибель рыбы. 

В ходе визуальных наблюдений, проведенных в тот же день специалистами ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета, на данном участке реки ощущался запах тины, вода была мутной, отмечались единичные экземпляры мертвой рыбы. 
Для последующего химического анализа специалистами ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета были отобраны пробы воды в Исети в следующих контрольных створах: в черте г. Екатеринбурга (564,1 км выше устья), в черте деревни Большой Исток (555,5 км выше устья) и в 3 км ниже г. Арамиля Свердловской области (543 км ниже устья). На основании результатов химического анализа на участках реки, расположенных в черте деревни Большой Исток и в 3 км ниже г. Арамиля, было зарегистрировано ВЗ нитритным азотом (соответственно 13 ПДК и 14 ПДК) и фосфором фосфатов (по 11 ПДК в обоих контрольных створах). 
3. В дополнение к информации от 25 августа о дефиците кислорода, зарегистрированном специалистами Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета в воде реки Вязьмы (приток Днепра)  ниже     г. Вязьмы Смоленской области сообщаем, что дефицит растворенного в воде кислорода (менее 1 мг/л), соответствовавший уровню ЭВЗ, сохранялся на данном участке реки также в период с 26 августа по 1 сентября включительно.. По данным Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ было обусловлено поступлением в реку недостаточно очищенных сточных вод с очистных сооружений (как общегородских, так и отдельных предприятий города).

Врио начальника УМЗА Росгидромета 

                              М.Г. Котлякова        

*-  показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для рыбохозяйственных водных объектов.
