Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки

на территории Российской  Федерации в период с 9 по 16 августа 2024 года

1. В дополнение к информации от 9 августа с.г., касающейся зарегистрированного специалистами Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета дефицита кислорода в воде реки Вязьмы, сообщаем, что дефицит кислорода (менее 1 мг/л) в воде реки Вязьмы (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области, соответствующий уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ), также был зарегистрирован в период с 10 по 16 августа.

Кроме того, в пробах речной воды, отобранных в период с 6 по 12 августа, также было зафиксировано ЭВЗ легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 (соответственно 23 ПДК, 24 ПДК, 27 ПДК, 25 ПДК, 28 ПДК, 30 ПДК, 32 ПДК).

Согласно информации Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ обусловлено антропогенным фактором (предположительно несанкционированный сброс сточных вод и неэффективная работа очистных сооружений г. Вязьма).

2. В дополнение к информации от 9 августа с.г., касающейся зарегистрированного специалистами ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета 5 августа в реке Рязанке (приток реки Великой, бассейн Волги) в районе объездной дороги г. Богородска Нижегородской области случая ЭВЗ азотом аммонийным, сообщаем, что по результатам химического анализа отобранных проб воды было также зафиксировано ЭВЗ речной воды на данном участке фенолом (60 ПДК).

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета, река Рязанка, принимающая сточные воды г. Богородска, является хронически загрязненным водным объектом.

3. Согласно информации, поступившей от ГБУ РМЭ «Маргеомониторинг» (лицензиат Росгидромета), 7 августа в реке Немде (бассейн Волги) в 500 м ниже места выпуска сточных вод с очистных сооружений МП «Куженерводоканал» в пгт Куженер Республики Марий Эл отмечался дефицит кислорода (менее 1,0 мг/л), соответствовавший уровню ЭВЗ, а также ЭВЗ речной воды аммонийным азотом (166 ПДК) и ионами марганца (130 ПДК).

Ситуация контролируется Марийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета.

4. По данным автоматизированного стационарного пункта территориальной системы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Правительства Самарской области, расположенного в Куйбышевском районе г.о. Самары по  адресу ул.  Олонецкая, д. 2, 13 августа 2024 г. при неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеорологических условиях было зарегистрировано 2 случая высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха сероводородом:

- с 2 час. 00 мин. до 3 час. 20 мин. длительностью 1 час. 20 мин. -                 14,3 ПДКм.р. (южный ветер 1 м/с);

- с 5 час. 20 мин. до 6 час. 00 мин. длительностью 40 мин. - 13,4 ПДКм.р. (южный ветер 2 м/с).

Начальник УМЗА Росгидромета                                                                            Ю.В. Пешков

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов