Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 18 марта по 24 марта 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 25.03.2020:

Температура воздуха: - 7,9 °С

Атмосферное давление: 974,5 гПа

Влажность воздуха: 91 %

Ветер: северо-северо-восток, 5 м/с, порывы 7 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - В течение суток 23.03. – 24.03. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проанализированы 12 проб донных отложений на содержание кадмия, свинца и мышьяка на атомно-абсорбционном спектрофотометре АА-7000 «Shimadzu» с использованием электротермического атомизатора.

  - На жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» проанализированы 3 пробы биологических объектов на содержание перфторированных кислот для апробирования методики анализа. Проводится обработка полученных результатов. Подготовлен краткий отчет по результатам анализа сточной воды и водных взвесей на содержание перфторированных соединений.

  - Выполнена первичная обработка 42 проб, отобранных в рамках аэропалинологического мониторинга. Проведено микроскопирование 4 препаратов, отобранных в 2019 г. из разреза речных отложений в долине Семмельдален с целью выявления качественного и количественного содержания микрофоссилий. Отобраны на оз. Стемме и в пос. Баренцбург пробы снега для дальнейшего анализа содержания переносимых пыльцы и спор. Ведется подготовка проб к транспортировке в СПб для дальнейших аналитических исследований.

  - Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». Выполнена калибровка анализаторов и заменены фильтры на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок».

  - На тепловом узле лаборатории установлен новый канальный теплообменник взамен вышедшего из строя. Система нагрева приточной вентиляции лаборатории работает в штатном режиме.

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ передан  991 tif-файл со спутниковыми данными.

- Метеорологические наблюдения

4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.                     23.03. выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, проведена замена аккумуляторной батареи, очищены датчики.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1 Океанографический отряд

Проведены измерения толщины припая и его превышения (freebord) в 9 точках в заливе Диксонфьорд и по 1 точке в бухте Петунья и в заливе Темплфьорд.

Выполнено термохалинное профилирование на 9 станциях океанографического полигона на продольном разрезе в заливе Диксонфьорд. Осуществлена 2-суточная постановка подлёдной станции в составе профилографа течений и двух CTD-регистраторов в Диксонфьорде.

В бухте Петунья установлен CTD-регистор Star-Oddi в придонном слое. В бухте Петунья и в заливе Темплфьорд отобраны керны припайного льда.

24 марта после завершения работ в заливе Диксонфьорд океанографический отряд вернулся в пос. Баренцбург

7.2. Отряд мерзлотоведения

Пробурены 2 скважины глубиной по 5 м в целях изучения подруслового стока реки Грен. Результаты бурения подтвердили данные электроразведки, проведенной в 2019 г.

Выполнен рекогносцировочный маршрут в долину Рейндален. Проведены магнитометрические наблюдения над многолетними буграми пучения в данной долине, которые позволяют определить геометрию ледяных ядер и перспективные точки бурения в последующие сезоны.

Бугры пучения в долине Рейндален залегают на тектоническом разломе, отобраны ряд проб из источников в основании бугров пучения, питающих наледи. В кратере одного из бугров выделен пласт угля, выпученный на поверхность с глубины более 50 м.

.

7.3. Гляцио-геофизическая группа

Выполнены георадиолокационные работы на ледниках Тавле и Альдегонда. На леднике Тавле пройдено около 20 км георадарных профилей. Получена информация о морфометрии ложа ледника, распределении его мощности, положении и объеме ядер теплого льда. На леднике Альдегонда выполнено 7 км георадарных профилей. Получены уточняющие данные о положении дренажных колодцев и распределении подледной дренажной сети ледника.

8. Разное

19.03.состоялось рабочее совещание поселкового штаба по противодействию распространения коронавируса под руководством директора рудника Киселева В.В. В состав штаба входит и начальник ЗС РАЭ-Ш Чурун В.Н. Рассмотрено текущее состояние дел и выработаны меры по противодействию распространения вируса. По состоянию на 19.03.2020 случаев заболевания коронавирусом в пос. Баренцбург не выявлено.

24.03. с 20:45 по 21:33 местного времени произошло кратковременное обесточивание пос. Баренцбург в связи с нештатной ситуацией на местной ТЭЦ, вся аппаратура РАЭ-Ш отработала в нормальном режиме.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 18 марта по 24 марта 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -12.8°С

Максимальная: 1.2°С

Минимальная: -24.6°С

Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 16 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 18 марта по 24 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 8. Опасных метеорологических явлений – 1.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря – визуально 8 сроков,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;

- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 18 марта по 24 марта – 5.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 18 марта по 24 марта – 24 срока.

Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.

Российская научная экспедиция на архипелаге Шпицберген