Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 27 мая по 02 июня 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 03.06.2026:

Температура воздуха: +4,2 °С

Атмосферное давление: 751 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 93 %

Ветер: ЮЮЗ 5 м/с, порывы 7 м/с

Осадки: ливневые дожди.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.

1.2 В течение суток 01.06-02.06 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Рассчитаны калибровки по различным стандартам ионного хроматографа Shimadzu LC-20ADsp, проведен сравнительный анализ.

2.2 Выполнялись обслуживание и анализ неисправностей при дистанционной поддержке сервисного инженера системы подготовки чистой воды Arium mini, необходим ремонт.

2.3 Велась перекалибровка ионного хроматографа Shimadzu LC-20ADsp с использованием дистиллированной воды.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: в плановом порядке заменен входной фильтр анализатора озона О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 1919 tif-файла спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 02.06 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

6.1. Гидрологические наблюдения

Завершены наблюдения за испарением с поверхности снега и снеготаянием, результаты обработаны.

Выполнены измерения расходов воды на временных створах на реках Васстак, Конгресс, Брюде, Бретьёрна и на постоянных створах на реках Грён и Альдегонда, отобраны образцы для измерения мутности и для химического анализа. Проведена рекогносцировка состояния р. Грёнфьорд.

На реках Грён и Бретьёрна установлены автоматические уровнемеры и барологгер Solinst.

7. Разное

Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.

Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта. Маломерное судно Polarcirkel 660 Work спущено на воду, подготовлен к спуску малый Zodiac.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген