Исх.140-6072 от 20.12.2010
Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

Москвы и Московской области в ноябре 2010 г. 

Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в ноябре 2010 года.

Атмосферный воздух.

Город Москва.
Общая оценка загрязнения атмосферы*. В ноябре по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1) в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации фенола, формальдегида,  диоксида азота и аммиака.

Характеристика загрязнения атмосферы.  Очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха фенолом был зарегистрирован в Центральном административном округе г.Москвы (р-н «Мещанский»)  и определялся НП=50% и 29%  и СИ=2. 

Высокий уровень загрязнения воздуха фенолом отмечался в Южном (р-н «Нагорный») и Восточном (р-н «Богородское») административных округах, где НП = 46% и 22% соответственно, СИ=2.
Повышенный уровень загрязнения воздуха, определяющийся НП=2-13%, СИ=1, был зарегистрирован в следующих административных округах:

в Северо-Восточном административном округе (ВВЦ) – фенолом;

в Северном административном округе: р-н «Савёловский» – фенолом, р-н «Дмитровский» - формальдегидом;

в Южном административном округе: р-н «Братеево» - фенолом, р-н «Зябликово» -  аммиаком;

в Юго-Восточном административном округе (р-н «Печатники») – фенолом;

в Центральном административном округе: р-н «Мещанский» - формальдегидом, р-н «Замоскворечье» - диоксидом азота;
в Восточном (р-н «Богородское») и Западном (р-н «Можайский») административных округах – формальдегидом.

Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота в ноябре 2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рис.1. 

В ноябре среднесуточные концентрации диоксида азота,  в среднем, были ниже, чем в октябре, и находились в пределах 1,0-1,6 ПДКс.с..

[image: image2.jpg]


Рис.1 Среднесуточные концентрации диоксида азота в октябре и ноябре 2010 года  по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве
Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида азота, оксида углерода, сероводорода, хлорида водорода, бензола, ацетона, толуола и  ксилола было низкое: СИ ≤ 1, НП=0%.

По сравнению с предыдущим месяцем понизился уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода. Повысилась степень загрязнения воздуха фенолом от высокой до очень высокой в Центральном административном округе.

В течение ноября погодные условия Московского региона определялись чередованием циклонов и антициклонов.  Умеренный ветер и осадки, преимущественно в виде дождя, способствовали рассеиванию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Лишь в отдельные дни месяца в ночные и утренние часы отмечались инверсии температуры и ослабление ветра, что приводило к кратковременному накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Города Московской области.

В Щелкове был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха хлоридом водорода и определялся НП=2%, СИ=1.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове и Электростали отмечался низкий уровень загрязнения воздуха. 

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения воздуха   хлоридом водорода в  Щелкове.

Водные объекты. 

В ноябре температура воды в реках и водохранилищах колебалась в течение месяца от 0,5ºC до 11,6ºC (река Москва ниже деревни Нижнее Мячково). Реакция среды (рН) в целом была в пределах нормы (среднее значение рН=7,5 при норме рН=6,5-8,5). Содержание взвешенных веществ, в среднем, составило 19 мг/л, максимальная величина (30 мг/л) была отмечена в устье реки Яузы. Кислородный режим в целом был удовлетворительным, средняя концентрация растворенного в воде кислорода составила 9,85 мг/л (при норме не ниже 6 мг/л). Минимальное содержание растворенного кислорода (6,8 мг/л) было зафиксировано в реке Пахре ниже г. Подольска, а максимальное (11,8 мг/л) в реке Истре у деревни Павловская Слобода.
Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5, колебалось от 0,5 ПДК** (река Дубна выше п. Вербилки ) до 4,9 ПДК (река Москва ниже г. Москва - Бесединский мост МКАД) и в среднем составило 1,9 ПДК. Содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК изменялось от 0,9 ПДК (река Ока выше г. Серпухова) до 4 ПДК (река Сестра у д. Трехсвятское). 
Средняя концентрация нитратного азота составила 0,3 ПДК, нитритного азота – 5,9 ПДК, а аммонийного азота – 4 ПДК. Максимальное содержание аммонийного азота (20 ПДК), соответствующее уровню высокого загрязнения (ВЗ), было зарегистрировано в воде реки Клязьмы  ниже г. Щелково. Максимумы по нитритному азоту (29 ПДК) и нитратному азоту (1,2 ПДК) были отмечены в воде реки Закзы у деревни Большое Сареево.

Содержание фосфатов в воде водных объектов в среднем по региону составило 1,9 ПДК, только в реке Закзе у д. Большое Сареево концентрация фосфатов достигала  8,1 ПДК. 

Среди тяжелых металлов содержание ионов хрома шестивалентного равнялось 0,1 ПДК,  никеля и цинка – 0,8 и 1,1 ПДК соответственно, ионов железа – 0,8 ПДК, ионов меди – 5  ПДК, ионов свинца – 0,3 ПДК.
Содержание СПАВ и  формальдегида составило 0,3 ПДК, нефтепродуктов – 1,3 ПДК, а фенолов - 4 ПДК. Максимальная концентрация нефтепродуктов была зарегистрирована в реке Яузе г. Москва (4 ПДК).

Всего в течение отчетного месяца на водных объектах региона было зарегистрировано 20  случая ВЗ  (см.  таблицу),  что на 16 случаев больше чем в ноябре 2009 года и на 6 случаев больше, чем в октябре текущего года. 

По сравнению с ноябрём прошлого года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона наблюдалось увеличение содержание нитритного и аммонийного азота, а также уменьшение температуры воды на 1,4оС По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества воды существенных изменений в воде водных объектов Московского региона отмечено не было.     

 Таблица 

Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах Московского региона 

в ноябре 2010 года

	№ п/п
	Ингредиент
	Концентрация в ПДК
	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Нитритный азот  
	29 
	Река Закза у деревни Большое Сареево
	 14.11.2010

	2.
	То же
	26
	Река Медвенка у деревни Большое Сареево
	14.11.2010

	3.
	-  ײ  -
	18
	Река Москва ниже г. Москва (Бесединский мост МКАД)
	09.11.2010

	4.
	-  ײ  -
	15
	Река Пахра ниже впадения ручья Черный
	15.11.2010

	5.
	-  ײ  -
	13
	Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	09.11.2010

	6.
	-  ײ  -
	12
	Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	09.11.2010

	7.
	-  ײ  -
	12
	Река Москва ниже города Воскресенск
	17.11.2010

	8.
	-  ײ  -
	12
	Река Москва ниже г. Москва (Бесединский мост МКАД)
	17.11.2010

	9.
	-  ײ  -
	12
	Река Пахра ниже впадения реки Рожаи
	15.11.2010

	10.
	-  ײ  -
	11
	Река Клязьма ниже г. Лосино-Петровского
	24.11.2010

	11.
	-  ײ  -
	11
	Река Пахра ниже Нижнее Мячково
	09.11.2010

	12.
	-  ײ  -
	11
	Река Москва у г. Коломны
	17.11.2010

	13.
	-  ײ  -
	11
	Река Клязьма ниже г. Щелково
	24.11.2010

	14.
	Аммонийный азот 
	 20 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 24.11.2010

	15.
	То же
	 14 
	 Река Воря ниже г. Красноармейска
	 24.11.2010

	16.
	-  ײ  -
	 13
	 Река Клязьма ниже Павловского Посада
	 24.11.2010

	17.
	-  ײ  -
	13
	Река Клязьма ниже г. Лосино-Петровского
	24.11.2010

	18.
	-  ײ  -
	12
	Река Клязьма ниже г. Орехово-Зуева
	24.11.2010

	19.
	-  ײ  -
	11
	Река Пахра ниже впадения ручья Черный
	15.11.2010

	20.
	-  ײ  -
	11
	Река Клязьма выше г. Орехово Зуева
	24.11.2010


Радиационная обстановка в ноябре 2010 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Плотность радиоактивных выпадений из атмосферы и мощность дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым значениям.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составило 12,2х10-5 Бк/м3.

Плотность среднесуточных  выпадений суммарной бета-активности по данным метеостанций, расположенных в районе Балчуга, Всероссийского выставочного центра (ВВЦ), Ново-Иерусалима, Тушино и МС Подмосковная составила  от 0,83 до 1,07 Бк/м2  в сутки.

Средние значения МЭД по данным МС ВВЦ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, станция фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), а также в городах Клину, Дмитрове, Волоколамске, Можайске, Ново-Иерусалиме, Павлово-Посаде, Черусти, Наро-Фоминске, Серпухове, Коломне, Кашире составляли от 8,1 до 13,6 мкР/ч.

Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.

Приложение: по тексту на 1 л. в 1 экз.

 Руководитель Росгидромета     

      


 А.В. Фролов
Ованесянц  (499)255-60-12
  Приложение 

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха
[image: image1.emf]0

0,5

1

1,5

2

1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819202122232425262728293031

дни

доли ПДКсс

окт.10 ПДК с.с. ноя.10



	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВВЦ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»
(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Северное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»
 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  
(промзона «Чагино»)


* Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.


ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравсоцразвития России.


Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя качества воздуха: 


- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;


- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.


Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП:


низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;


повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;


высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;


очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.


Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.








** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов





PAGE  
7

_1353914372

