АНАЛИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ

по работе Международной метеорологической выставки
Meteorological Technology World Expo 2014

В период с 21 по 23 октября 2014 г. в Брюсселе прошла  международная метеорологическая выставка Meteorological Technology World Expo 2014. Данная выставка как одна из самых больших и популярных явилась заметным событием в мировой метеорологии.
На выставке было представлено множество приборов для измерения метеорологических величин, как в виде отдельных датчиков для каждого параметра, так и в формате «всё-в-одном», где все датчики объединены в одном корпусе. Хочется отметить, что доля выставленных моноблочных приборов увеличилась по сравнению с прошлыми выставками. Также обращает на себя внимание тот факт, что однотипные датчики большинства производителей имеют практически одинаковые точностные характеристики, условия эксплуатации, конструкцию прибора. 
Механические анемометры AN102 и ANM102 и датчики направления ветра VA102 и VAM102 турецкой фирмы Tech-Sen, имеют следующие заявленные характеристики. Датчики направления: диапазон измерения: 0 – 360 градусов, точность: 0,015 градусов. Анемометры: диапазон измерений: 0 – 70 м/с; точность: 0,1 м/с. Условия эксплуатации для всех приборов: максимальная скорость ветра: 75 м/с; температура: -50˚C - +80˚C.
Также обращают на себя внимание своими характеристиками и конструктивными особенностями механические датчики параметров ветра словацкой фирмы Wind101. Несмотря на достаточно тонкую конструкцию и вес, не превышающий 200 г., датчик имеет следующие параметры: диапазон измерений: 0,4 – 100 м/с; точность по скорости: 0,05 м/с; точность по направлению: 2 градуса. При необходимости данные приборы можно дооснастить датчиками температуры и давления не меняя конструкции.

Также было представлено большое количество ультразвуковых датчиков ветра таких фирм как Gill, Metek, Lufft, Thies clima, Young, но наиболее интересным c инновационной точки зрения мне показался малогабаритный ультразвуковой датчик английской фирмы FT Technologies. Диаметр датчика 55 мм, высота 160 мм, вес 320 г. Данный датчик имеет встроенный подогрев измерительной части. Диапазон измерений 0 – 50 м/с, точность по скорости 0,5 м/с, по направлению 2 градуса, рабочая температура -40˚C - +85˚C.
На стендах некоторых участников были представлены датчики осадков. Фирма Geonor представила весовой всепогодный датчик осадков, чувствительным элементом которого является измеритель нагрузки, основанный на принципе вибрирующей струны. Отсутствие движущихся элементов и температурная стабильность этих чувствительных элементов обеспечивают высокую точность измерений осадков во всём рабочем диапазоне температур на всём протяжении срока службы датчика осадков.
На стенде английской фирмы EML был представлен челночный датчик осадков, в корпус которого имеет форму песочных часов. По утверждению представителей фирмы такой корпус позволяет избавиться от завихрений воздуха над приёмным отверстием датчика при сильном ветре, что существенно повышает точность измерения осадков.
Компания Gill представила необслуживаемый оптический датчик осадков, который позволяет определить наличие осадков в настоящий момент и оценить общее количество осадков, выпавшее за сутки. Принцип датчика основан на изменении преломления света при попадании капель на стекло.
Ties clima  представила необслуживаемый бесконтактный датчик всех типов осадков, который также позволяет измерять дальность видимости во время выпадения осадков. Измерения выполняются с помощью инфракрасной 3D стерео камеры направленной на лазерные светоизлучающие диоды. Фиксируются пролетающие между камерой и диодами осадки. Этот прибор имеет высокую точность, позволяет определить тип осадков, может отличать попавший в область измерений мусор и насекомых от реальных осадков.
На стенде немецкой компании Lufft был представлен бесконтактный датчик осадков, действующий по принципу доплеровского радара. Помимо достаточно точного определения количества осадков он также может определять их тип. Разрешение 0,01 мм, размер определяемой частицы осадков 0,3 – 5 мм.
Английская компания Biral представила два интересных, на мой взгляд, прибора.

1. Датчик метеорологической видимости и текущей погоды, который позволяет определять дальность видимости в диапазоне 10 м – 75 км, а также текущую погоду и тип выпадающих осадков. Также прибор может измерять количество осадков выпавших за сутки.
2. Ещё одним интересным прибором был детектор гроз. Он определяет направление и расстояние до грозовых разрядов в радиусе 83 км, а также способен определить тип молниевого разряда «облако-облако», «облако-земля», внутриоблачный.
Систему определения состояния дорожного покрытия представила Шведская фирма MetSens. Система состоит из датчика температуры дорожного покрытия и камеры. Она способна определить четыре типа состояний (лёд, снег, влажно, сухо) на участке 6 × 6 м с разрешением 10 × 10 см.
Компании Kipp & Zonen и ECO Instruments традиционно представили обширный набор приборов и инструментов для наблюдения за солнечной активностью. Также привычным стало экспонирование акустических ветровых профилемеров французской фирмой Remtech и немецкой фирмой Scintec.
Немецкая компания Graw представила комплекс оборудования для дистанционного зондирования атмосферы с помощью радиозондов. Помимо самих зондов это воздушные баллоны для доставки зонда в верхние слои атмосферы, устройства для накачки баллонов гелием или водородом, наземные приёмные станции, собирающие информацию с зондов, различные типы антенн для приёмных станций.

Увеличилось количество участников демонстрирующих погодные радары. Кроме достаточно известной американской фирмы EWR Weather Radar, это всемирно известная фирма по производству электроники Toshiba, китайская фирма Shaanxi Xing Yuan Electronic Equipment и японская фирма Furuno Electric. Причём, в отличие от Toshiba, предлагающей только стационарные погодные радары, у остальных фирм имеются также малогабаритные мобильные модели радаров.

Кроме метеорологического оборудования на выставке были представлены различные системы и программные комплексы для сбора, хранения, обработки метеоданных, составления прогнозов.


Помимо непосредственно демонстрации мировых достижений в области метеорологического приборостроения в рамках выставки проходила конференция, в ходе которой были прочитаны доклады и обсуждались вопросы по проблемам современной метеорологии, новейшим исследованиям и приборам в области метеорологии, способам прогнозирования и моделирования метеорологических процессов.
Росгидромет на выставке был представлен следующими материалами в виде постеров и презентаций:
- Техническое оснащение воздушной радиационной лаборатории;
- Система комплексного экологического мониторинга Сочинского национального парка;

- Высотная метеорологическая мачта в Обнинске;

- Мониторинг снежного покрова в рамках программы по изменению климата;
- Специализированные установки Росгидромета для моделирования атмосферных процессов;
- новые образовательные технологии и виртуальная лаборатория  «Методы и средства гидрометеорологических измерений», учебные программы по спутниковой метеорологии Росгидромета.
