Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 27 сентября по 03 октября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 04.10.2023:

Температура воздуха: - 2,1 °С

Атмосферное давление: 737,8 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 65%

Ветер: С 6 м/с

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 03 по 04 октября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

Завершены измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнен анализ содержания основных ионов в 20 образах речной воды, 3 образцах грунтовой воды и 1 образце льда, отобранных отрядами гидрологии и мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген», на жидкостном хроматографе серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором в одноканальном режиме. Общее количество измерений 48.

2.2 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 4004 tif-файла спутников METОP, 183 tif- файлов спутника TERRA, 1515 tif-файлов спутника NOAA, 1386 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

03 октября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

5.2. Регистрировался уровень УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ). Данные суточных измерений записываются в файл и передаются на сервер отдела геофизики.

5.3. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

  - Гидрологические наблюдения

На озере Конгресс установлен уровнемер Solinst Barologger F5/M1.5. Полевые гидрологические работы по программе сезонной экспедиции завершены.

Выполнялась камеральная обработка полученных данных, обслуживание и консервация гидрологического оборудования.

6.2 Палеогеографические исследования

Выполнено микроскопирование 4 препаратов проб эоловых отложений (ИС22-18) равнины Даудманс – определение количественного и качественного соотношений ископаемых пыльцы и спор. Проведен анализ потери при прокаливании 30 проб торфа из разреза К23-1. Выполнялась обработка полевых данных (построение литологических колонок, карто-схем).

- Разное

Произведено подключение и запуск нового кондиционера, а также профилактика, заправка хладагентом и запуск ранее установленного кондиционера в серверной лабораторного корпуса №1.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген