Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 14.03. по 20.03.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10, Grimm 1.109 и аэталометра SM-IV.

1.2. В 09:00  20.03.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 11,0 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.

2.1. 16.03.2018 произведен отбор проб атмосферных осадков (свежевыпавшего снега) в трех точках района поселка Баренцбург  для его дальнейшего химического анализа. Пробы растоплены,  произведены измерения pH, мутности, содержания основных ионов.

2.2 . Выполнено 9 экстракций  проб талого снега для дальнейшего определения содержания в них ПАУ. Произведено концентрирование проб с помощью ротационного испарителя (с заменой растворителя), фильтрация и анализ экстрактов проб на содержание ПАУ. Выполнена обработка полученных хроматограмм .

2.3. Обеспечена постоянная работы и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

2.4.  Специалистами  ЗАО «Экрос - Инжиниринг» при содействии работников лаборатории проводилось регламентное  техническое обслуживание, в том числе калибровка приборов, станций контроля качества атмосферного воздуха "Гора" и "Поселок".

2.5. Обеспечена постоянная работа и приема информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 272  tif – файла со спутниковыми снимками.

15.03.2018  проведена  плановая проверка комплекса ВППИ комиссией Министерства связи Норвегии.

Состав комиссии: помощник Губернатора Шпицбергена, представители министерства связи Норвегии (3чел.), представитель Института связи Министерства обороны Норвегии (1 чел.), представитель полиции, переводчик.

Замечаний к  работе ВППИ нет.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 19.03.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных. Данные переданы в ААНИИ по интернету.

5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018»

5.1. В районе посёлка Свеагрува  выполнена завершающая часть ледоисследовательских и океанографических работ по программе весеннего этапа экспедиции. Осуществлён подъём измерительной аппаратуры, ранее размещённой на подлёдных и придонных станциях: двух СТД-регистраторов

SBE 39 в озере Валлунден, СТД-регистратора SBE37SM в проливе Свейя, двух СТД-регистраторов SBE37SM в центральной части бухты Браганцаваген.  Выполнена СТД-съёмка по руслу реки Кйелстром в бухте Браганцаваген, в трёх точках отобраны пробы донного грунта.

16.03.2018 океанографический отряд вернулся в Баренцбург..

5.2.  На озере Конгресс 20.03.2018г. выполнено СТД-зондирование и отбор проб воды на нескольких горизонтах на 5 станциях.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген