Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене

за период с 08.01. по 14.01.2020

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.01.20:

Температура воздуха: - 18,1 °С

Атмосферное давление: 996,9 гПа

Влажность воздуха: 61 %

Ветер: северо-северо-восток, 2 м/с, порывы 3 м/с

- Аэрозольно - оптические наблюдения

  - Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.

  - В течение суток 13-14.01.2020 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

  - Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

  - Проведено разделение особей 5 проб биологических образцов, отобранных сотрудниками ММБИ с борта НИС «Дальние Зеленцы» во время работы судна в заливе Исфьорд осенью 2019 г. Из полученных фрагментов сформировано 15 проб, проведена их минерализация в системе микроволнового разложения TОРwave Analytik Jena». Пробы подготовлены для дальнейшего анализа на содержание тяжелых металлов. От полученных минерализатов отобрана и законсервирована аликвота для дальнейшего определения содержания в пробах ртути.

  - Проведена плановая промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Shimadzu с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки.

  - Выполнено плановое техническое обслуживание станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок»: откалиброваны датчики с использованием поверочных газовых смесей. В модуле анализатора оксидов азота АС32 станции контроля качества воздуха «Гора» по рекомендации сервис-инженера ООО «ЕвроИнструменты» заменен термоэлектрический преобразователь (элемент Пельтье), что позволило стабилизировать температуру внутри модуля.

  - Выполнены рутинные работы по содержанию химико-аналитической лаборатории в штатном режиме: освобождена от остатков проб и промыта химическая посуда в количестве 140 единиц, заменены светильники аварийного освещения лабораторного корпуса.

- Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Всего в ААНИИ передано 2 134 tif-файла со спутниковыми данными

- Метеорологические наблюдения

4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса и 4 автоматических метеостанций

4.2. 06.01.2020 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

- Постоянные океанологические наблюдения

Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

- Геофизические наблюдения.

Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передаются на сервер ФГБУ «ААНИИ».

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене

за период с 08 января по 14 января 2020 г.

(по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:

Средняя температура воздуха: -12.7°С

Максимальная: 3.0°С

Минимальная: -19.7°С

Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 24 м/с.

- Метеорологические наблюдения

Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений.

В период с 08 января по 14 января зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.

- Морские гидрометеорологические наблюдения

- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,

- наблюдения над волнением моря – визуально 7 сроков,

- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.

- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;

- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.

3. Радиометрические наблюдения

1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

- Геофизические наблюдения

Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».

Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.

Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).

Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 08 января по 14 января – 3.

- Актинометрические наблюдения

Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки.

С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.

- Озонометрические наблюдения

Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.

С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.

Российская научная экспедиция на архипелаге Шпицберген