Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 11 по 17 сентября 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 18.09.2024:

Температура воздуха: + 5,4°С

Атмосферное давление: 751,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 94 %

Ветер: Ю-Ю-В 2 м/с,

Осадки: без осадков, пасмурно с прояснениями.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

В течение суток с 17 по 18 сентября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Проанализировано содержание основных ионов в 6 образцах речных вод, отобранных по программе гидрологических исследований экспедиции «Шпицберген» с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 12.

2.2 Определены рН и удельная электропроводность с помощью рН-метра Mettler Toledo S220 и кондуктометра Metter Toledo S230 в 7 образцах природных вод. Общее количество измерений 14.

2.3 Определено содержание гидрокарбонатов в 13 образцах речных, озерных и грунтовых вод по программе сезонной экспедиции «Шпицберген» титриметрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70. Общее количество измерений 26.

2.4 В анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L найдена неисправность, приводящая к нестабильности давления газа-носителя. Приостановлена работа азотной приставки TNM-L и анализ содержания общего азота. Ведется работа по закупке запасных частей для ремонта.

2.5 Отобраны два образца атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.

2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 4021 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2036 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

17.09 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция

6.1 Гидрологические наблюдения

12.09 подготовлено оборудование для привязки репера уровенных наблюдений на оз. Бретьорна;

13.09 измерены расходы воды и отобраны пробы на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Привязан репер уровенных наблюдений н оз. Бретьорна с помощью спутниковой геодезической аппаратуры Sokkia GRX-1;

14.09 выполнены обработка проб воды в лаборатории для анализа содержания взвешенного вещества и последующего химического анализа, подготовлено оборудование для работы на оз. Конгресс;

15.09 на оз.Конгресс Привязан репер уровенных наблюдений н оз. Бретьорна с помощью спутниковой геодезической аппаратуры Sokkia GRX-1;

16.09 выполнена камеральная обработка полевых данных;

17.09 участие в работе отряда гляциологии и мерзлотоведения на площадке CALM на мысе Альхорн.

6.2 Гляциологические наблюдения

12.09 выполнены термометрические измерения в скважинах №2 и №12 на геофизическом полигоне. Заменён оголовок скважины №2 на площадке CALM «Баренцбург»;

15.09 измерения абляционных реек на ледниках Западный Грёнфьорд и Альдегонда, считаны данные автоматических метеостанций на леднике Альдегонда;

17.09 выполнены измерения глубины сезонно-талого слоя на площадке CALM Альхорн на северном побережье залива Исфьорд.

6.3. Океанологические наблюдения

В химико-аналитической лаборатории выполнен анализ общей щелочности в 18 образцах методом титрования с помощью автотитратора Mettler Toledo T70, содержания нитритов в 4 образцах методом фотометрии с помощью UV-1800 Shimadzu, качественного и количественного состава фитопланктона с помощью микроскопа Zeiss Axio Imager A2 в 6 образцах. Общее количество измерений 62. Подготовлены образцы для транспортировки, выполнена консервация аналитического и пробоотборного оборудования, пробоотборной тары и аналитической посуды. Проведена первичная обработка полевых и лабораторных данных. Океанологические и гидрохимические исследования в рамках сезонной экспедиции «Шпицберген» в 2024 г. завершены.

7. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Начаты профилактические работы по подготовке систем отопления в Лабораторных корпусах №1 и №2, жилом корпусе №1 и теплом гараже.

ФГУП ГТ «Арктикуголь» велась замена коммуникаций теплоснабжения, а также горячего и холодного водоснабжения в расположении РАЭ-Ш.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген