Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 01 по 07 ноября 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 08.11.2023:

Температура воздуха: - 2,0 °С

Атмосферное давление: 750,0 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 80%

Ветер: Ю-Ю-В 5 м/с, порывы 10 м/с, значительная облачность.

Осадки: временами слабый снег.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.

В течение суток с 07 по 08 ноября проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода в г. Санкт-Петербург.

2.2 Проведена чистка и калибровка аналитических весов AND GR-120 в соответствии с техническим паспортом.

2.3 Ведется инвентаризация и реорганизация в складском помещении химико-аналитической лаборатории.

2.4 Регенерирован раствор метавольфрамата натрия методом лиофильной сушки для его последующего использования в палеогеографических исследованиях.

2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP было подготовлено 3172 tif-файла спутников METОP, 26 tif- файлов спутника TERRA, 1162 tif-файлов спутника NOAA, 436 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

07 ноября выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнены работы по ремонту сантехнического оборудования душевых, завершены работы по ремонту электрооборудования в жилом корпусе №1. Ведется регламентное техническое обслуживание техники и подготовка её к зимне-весеннему периоду.

Произведен ремонт осветительного оборудования метеоплощадки Мурманского УГМС.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген