Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 16.05. по 22.05.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.

1.2. Проводились измерения прозрачности атмосферы с помощью фотометра SPM при ясном небе.

1.3. Производился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.

2.1. Выполнен анализ экстрактов 9 проб атмосферных осадков (талый снег) на содержание ПАУ (полициклических ароматических углеводородов).

2.2. Начаты плановые работы по перемещению и наладке аналитического и вспомогательного оборудования  (замена местами лаборатории гидрохимии и лаборатории для проведения органического анализа) с целью оптимизации использования рабочих площадей.

2.3. Обеспечена постоянная работы и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 400  tif – файлов со спутниковыми снимками.

21.05.2018 начались работы по регламентному техническому обслуживанию аппаратуры  и замене серверов ВППИ. Работы проводятся специалистами компании «Kongsberg Spacetec AS (Норвегия) в соответствии с  заключенным  между компанией и ААНИИ контрактом.

4. Метеорологические наблюдения

4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса ААНИИ и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков  (проект QUARCСS (AWI - ИФА - ААНИИ).

4.2. 21.05.2018 проведена инспекция обоих комплексов, произведено считывание данных комплекса ААНИИ, данные  переданы в ААНИИ по интернету.

5 .Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».

Продолжались работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген – 2018».

5.1. Гидрологический отряд

- Произведено рекогносцировочное обследование устьевой области реки Грен. Выполнена установка автономного уровнемерного комплекса, измерение расхода воды. Осуществлен отбор пробы воды на мутность и анализ первого дня.

- Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и первичная обработка пробы пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.

- Продолжался мониторинг состояния ледяного и снежного покровов залива Гренфьорд и водосборов близлежащих поверхностных водотоков.

- 5.2. Отряд мерзлотоведения и палеогеографии.

- Проводилась обработка и  подготовка кернов к проведению  анализов. Часть проб подготовлена для транспортировки в ААНИИ.

- .

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген