Информация о работах РАЭ-Ш на Шпицбергене

за период с 24.01. по 30.01.2018

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха

1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10 и аэталометра SM-IV.

30.01.2018 запущен в работу полученный  после завершения ремонта счетчик частиц Grimm 1.109. Прибор будет работать на постоянной основе в составе аэрозольного комплекса.

1.2. В 10:30  30.01.2018 начат  отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 10,0 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.

2.1. Произведен отбор проб свежевыпавшего снега 28.01. и 29.01.2018 в трех точках района поселка Баренцбург для его дальнейшего химического анализа.

2.2. Выполнены определения значений pH, электропроводности, мутности в образцах растопленного снега.

2.3. Выполнен анализ  экстрактов трех проб атмосферных осадков на содержание основных ионов и ПАУ (полиароматических углеводородов).

2.4. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено  в ААНИИ 260 tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Гидрометеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.

29.01.2018 проведена инспекция комплекса, выполнено считывание данных. Данные  переданы в ААНИИ по интернету.

5. Разное

5.1. Выполнена рекогносцировочная поездка и проложена снегоходная трасса в район ледника Альдегонда и озера Стемме.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген