Исх. № 140-04856/16и  от 19 июля 2016 года
Об уровнях загрязнения окружающей среды 

и радиационной обстановке на территории 

г. Москвы и Московской области в июне 2016 года 


Росгидромет сообщает о загрязнении атмосферного воздуха и водных объектов, а также о радиационной обстановке на территории г. Москвы и Московской области в июне 2016 года.
Атмосферный воздух. 

Город Москва. 


Общая оценка загрязнения атмосферы*. В июне, по данным стационарной сети наблюдений (приложение 1), в атмосферном воздухе города наблюдались повышенные концентрации формальдегида, диоксида азота, оксида 
_____________________________________

*Показатели загрязнения атмосферного воздуха 


Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК.

· ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха: 

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДК м.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДК м.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:
· низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

· повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

· высокий при СИ=5-10; НП=20-49%;

· очень высокий при СИ >10; НП ≥50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.
углерода, сероводорода и аммиака.
Характеристика загрязнения атмосферы. 
Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом был зарегистрирован в Юго-Восточном административном округе г. Москвы (район «Печатники») и определялся НП=27%, СИ=2.

Повышенный уровень загрязнения воздуха формальдегидом отмечался в Северо-Восточном (Выставка достижений народного хозяйства /ВДНХ/), Южном (район «Нагорный»), Юго-Восточном (район «Вешняки») и Восточном (район «Богородское») административных округах г. Москвы и определялся НП=2-11%, СИ=1-2.

В июне в целом по городу среднемесячная концентрации формальдегида** составляла 0,017 мг/м3 (1,7 ПДКс.с.), а максимальная разовая концентрация достигала 0,086 мг/м3 (1,7 ПДКм.р.). Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК, средняя за июнь концентрация формальдегида составляла 5,7 ПДКс.с., а максимальная разовая концентрация – 2,5 ПДКм.р., НП=43%. Таким образом, уровень загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежних ПДК оценивался как высокий.

Основные показатели загрязнения воздуха формальдегидом в июне       2016 года с учетом прежних и новых ПДК представлены на рисунке 1.

[image: image14.jpg]



Рисунок 1. Показатели загрязнения воздуха формальдегидом в июне 2016 года  

(с учетом прежних и новых ПДК)
___________________
**  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 37 «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлены новые гигиенические нормативы концентраций формальдегида. Согласно Изменению № 11, максимальная разовая величина ПДК формальдегида установлена 0,05 мг/м3 (вместо 0,035 мг/м3), среднесуточная – 0,01 мг/м3  (вместо 0,003 мг/м3), класс опасности – второй.  
Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота был зарегистрирован в Южном (район «Нагорный»), Юго-Восточном (район «Печатники»), Северо-Западном (район «Хорошево-Мневники) и Восточном (район «Богородское») административных округах г. Москвы  и определялся НП=1-7%, СИ=2. Максимальная разовая концентрация диоксида азота достигала 2 ПДКм.р. в Восточном административном округе г. Москвы (район «Богородское»). 

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался:

· оксидом углерода - в Юго-Восточном (район «Печатники») и Южном (район «Зябликово») административных округах г. Москвы, НП=2%, СИ=1;

· сероводородом – в Юго-Восточном (район «Печатники») и Северо-Западном (район «Южное Тушино») административных округах           г. Москвы, НП=8-11%, СИ=2;

· аммиаком – в Юго-Западном административном округе г. Москвы (район «Ясенево»), НП=8%, СИ=3.

В Центральном, Северном и Западном административных округах                г. Москвы уровень загрязнения воздуха был низким.

В целом по городу среднемесячная концентрация диоксида азота составляла 1,5 ПДКс.с.


Изменения среднесуточных концентраций диоксида азота по сравнению с предыдущим месяцем представлены на рисунке 2. 


В течение июня среднесуточные концентрации диоксида азота находились в пределах от 1,0 ПДКс.с. до 2,0 ПДКс.с. Наибольшие значения среднесуточных концентраций диоксида азота отмечались в период, когда формировались неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия.


[image: image2.png]AonnMNAKcc

19

0K c.c. =mSmmpioH. 16  emm=nain. 16

1

2 2 A E & 7 8 0 1011 12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 729 30 31

AHUN




Рисунок 2. Среднесуточные концентрации диоксида азота в мае и июне  2016 года

(по данным наблюдений на стационарных постах в г. Москве)
Среднемесячная концентрация фенола*** в целом по городу с учетом нового и прежнего норматива не превышала ПДК.

Содержание в атмосферном воздухе города взвешенных веществ, оксида азота, фенола, хлорида водорода, аммиака, ацетона, бензола, толуола и ксилола было низким: СИ ≤1, НП=0%. Содержание диоксида серы было ниже предела обнаружения. 

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода и аммиаком. Степень загрязнения воздуха формальдегидом увеличилась с повышенной до высокой. Понизилось содержание в воздухе фенола.

Результаты проведенных в течение июня эпизодических обследований состояния атмосферного воздуха в Юго-Западном административном округе        г. Москвы (в районе «Теплый Стан» - ул. Профсоюзная, д. 152, корп. 1; ул. Теплый Стан, д. 4; в районе «Коньково» - ул. Генерала Антонова, д. 1;  в районе «Зюзино» - Севастопольский проспект, д. 54Г) показали, что только в дневные часы 20 июня  содержание сероводорода  в атмосферном воздухе района «Зюзино» достигало 2,6 ПДКм.р. В остальные дни результаты обследований превышений гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявили.

В связи с жалобами населения были проведены экспедиционные обследования состояния атмосферного воздуха:

· 2 июня - в районе «Косино-Ухтомский» (уд. Дмитриевского, д. 3)  Восточного административного округа г. Москвы;

· 16 июня – в районе «Западное Дегунино» (1-й мкр. «Бусиново»,       ул. Бусиновская Горка, д. 13 и ул. Маршала Федоренко, д. 8, корп. 3) и в районе «Головинский» (Кронштадтский бульвар, д. 57 и д. 16А ) Северного административного округа г. Москвы;

· 28 июня – в районе «Западное Бирюлево» (Востряковский пр-д, д. 3/1 и д. 3А) Южного административного округа г. Москвы.
___________________
*** Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 12 января 2015 г. № 3 «О внесении изменения в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» установлен новый гигиенический норматив среднесуточной концентрации фенола. Согласно указанному Изменению в ГН 2.1.6.1338-03, среднесуточная величина ПДК фенола установлена 0,006 мг/м3 (вместо 0,003 мг/м3), максимальная разовая концентрация (0,01 мг/м3) и  класс опасности (второй)  сохранены без изменений.
По результатам проведенных обследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не было выявлено.

1, 20 и 30 июня в атмосферном воздухе Московского региона сформировались неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия (НМУ). Слабый ветер переменных направлений, отсутствие осадков, приземные инверсии температуры в ночные часы мощностью до 400-500 м и интенсивностью до 0,3–4,0°С способствовали накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. В эти дни в Москве отмечались повышенные концентрации: аммиака (2,7 ПДКм.р.) - в районе «Ясенево» Юго-Западного административного округа, формальдегида (1,5 ПДКм.р.) - в районе «Печатники» Юго-Восточного административного округа и «Богородское» Восточного административного округа, оксида углерода (1,4 ПДКм.р.) и сероводорода (1,3 ПДКм.р.) - в районе «Печатники» Юго-Восточного административного округа. На предприятия Москвы и Московской области с 2000   1 июня до 1000 2 июня, с 1800 20 июня до 1000 21 июня и с 2000 30 июня до 1000       1 июля передавались прогнозы формирования НМУ первой степени опасности. 


Города Московской области.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха хлоридом водорода был зарегистрирован в Щелкове и определялся НП=3%, СИ=2.

В Воскресенске, Дзержинском, Клину, Коломне, Мытищах, Подольске, Серпухове и Электростали был низкий уровень загрязнения воздуха. 

По сравнению с предыдущим месяцем повысился уровень загрязнения атмосферного воздуха хлоридом водорода в Щелкове, понизилось содержание в воздухе диоксида азота  в Дзержинском и взвешенных веществ в Подольске.


Среднемесячные концентрации диоксида азота составляли: в Подольске - 1,3 ПДКс.с., в Дзержинском – 1,2 ПДКс.с., в Серпухове - 1,1 ПДКс.с.  Среднемесячная концентрация аммиака составляла: в Воскресенске - 1,3 ПДКс.с., в Щелкове -       1,1 ПДКс.с. 
В Клину, Коломне, Мытищах и Электростали среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Среднемесячные концентрации формальдегида составляли: в Серпухове - 0,019 мг/м3, в Подольске - 0,017 мг/м3, в Клину - 0,009 мг/м3, в Мытищах -          0,008 мг/м3, в Коломне - 0,006 мг/м3, в Электростали – 0,001 мг/м3. С учетом нового норматива среднемесячная концентрация формальдегида в Серпухове составляла 1,9 ПДКс.с., в Подольске – 1,7 ПДКс.с., в остальных городах - не превышала нового значения ПДКс.с. Оценивая состояние загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом с учетом прежней ПДКс.с., среднемесячные концентрации формальдегида в указанных городах Московской области в июне составляли 6,3 ПДКс.с., 5,7 ПДКс.с.,  3,0 ПДКс.с., 2,7 ПДКс.с., 2,0 ПДКс.с и менее ПДКс.с. соответственно. 
Среднемесячные концентрации фенола в Мытищах, Подольске и Серпухове по новым и прежним нормативам были ниже ПДКс.с. 
По результатам проведенных 2 июня (в связи с жалобами населения) экспедиционных обследований состояния атмосферного воздуха в г. Люберцы Московской области (ул. Мира, д. 11, ул. Московская, д.15, 1-ая Вольская ул.,       д. 26, Комсомольский пр-т, д. 13) превышений гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не было выявлено.

Водные объекты. 

По данным сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши (приложение 2), в июне 2016 года на водных объектах Московского региона сохранялся гидрологический режим летней межени, прерываемой дождевыми паводками.
Температура воды в водных объектах региона колебалась в пределах от 12,1°С (река Рожая в черте деревни Домодедово) до 25,0°С (река Нерская ниже    г. Куровское).

Реакция водной среды по водородному показателю рН в целом была в пределах нормы: среднее значение составляло рН=7,5 при норме рН=6,5-8,5. Минимальное значение водородного показателя (рН=6,5) наблюдалось в воде      р. Воймеги ниже г. Рошали, а максимальное (рН=8,6) – в воде Иваньковского водохранилища у г. Дубны. 
Содержание взвешенных веществ в воде водных объектов Московской области было повышенным и составляло в среднем 26,5 мг/л. Максимальное содержание взвешенных веществ (71,5 мг/л) было зарегистрировано в воде          р. Воймеги ниже г. Рошали, а минимальное (12,0 мг/л) – в воде р. Москвы выше     г. Звенигорода. 

Кислородный режим в воде водных объектов региона в целом был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода составляло в среднем 7,8 мг/л (при норме не ниже 6,0 мг/л). Минимальное содержание растворенного в воде кислорода, соответствующее уровню высокого загрязнения (ВЗ), было отмечено в воде р. Воймеги ниже г. Рошали и составляло 2,3 мг/л, а максимальное (12,3 мг/л) – в воде р. Оки выше г. Коломны. 
Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и трудноокисляемых органических веществ по ХПК составляло в среднем 3 ПДК****. 

Максимальное содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5, соответствующее уровню ВЗ (10 ПДК), было зарегистрировано в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово, а максимальное содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК (30 ПДК, уровень ВЗ) - в воде р. Воймеги ниже        г. Рошали. 
Средняя концентрация нитратного азота была в пределах ПДК, аммонийного азота – 3 ПДК, нитритного азота – 6 ПДК. Максимальное содержание нитритного азота (24 ПДК, уровень ВЗ) было зарегистрировано в воде р. Москвы в черте г. Коломны и в воде р. Закзы в черте деревни Большое Сареево, а максимальное содержание аммонийного азота (31 ПДК, также уровень ВЗ) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошали. Минимальное же содержание нитритного азота (менее 1 ПДК) было зарегистрировано в Иваньковском водохранилище у г. Дубны, а аммонийного азота (также менее 1 ПДК) – в р. Москве у пос. Ильинское.

Среди тяжелых металлов содержание ионов свинца, хрома шестивалентного и никеля в среднем не превышало норматива ПДК, ионов цинка и меди – 2 ПДК, ионов марганца – 17 ПДК. Максимальная концентрация ионов меди (6 ПДК) была отмечена в воде р. Яузы в черте г. Москвы, ионов цинка          (5 ПДК) - в воде р. Клязьмы ниже г. Лосино-Петровского, а ионов свинца (3 ПДК) – в воде р. Клязьмы ниже г. Щелкова.  


Содержание формальдегида, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и нефтепродуктов в среднем не  превышало норматива ПДК, фенолов - 3 ПДК. Максимальное содержание фенолов (8 ПДК) было отмечено в воде р. Нерской ниже г. Куровское, нефтепродуктов (8 ПДК) – в воде р. Воймеги ниже г. Рошали, СПАВ (5 ПДК) – в воде р. Рожаи в черте деревни Домодедово.  


Всего в июне 2016 года на водных объектах региона было зарегистрировано 28 случаев  ВЗ  (см. таблицу),  случаев  ЭВЗ отмечено не было.  

____________________________________
**** Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного значения
Для сравнения: в июне 2015 года было зарегистрировано 16 случаев ВЗ, а случаев ЭВЗ также не отмечалось. 

По сравнению с июнем 2015 года в отчетный период в воде водных объектов Московского региона наблюдалось более высокое содержание легко- и трудноокисляемых органических веществ, аммонийного и нитритного азота. По остальным наблюдаемым физико-химическим показателям качества существенных изменений в воде водных объектов региона отмечено не было.
Таблица 
Случаи ВЗ, зарегистрированные на водных объектах 

Московского региона в июне 2016 года
	№ п/п
	Ингредиент
	Концентра-ция (ПДК)

	Контрольный створ
	Дата отбора пробы 

	1.
	Азот нитритный
	 24 
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 15.06.2016

	2.
	 То же
	 24 
	 Река Закза в черте деревни Большое Сареево
	 22.06.2016

	3.
	 -  ײ  -
	 22 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 15.06.2016

	4.
	-  ײ  -
	 21
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 15.06.2016

	5.
	-  ײ  -
	 20
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД
	 01.06.2016

	6.
	-  ײ  -
	 19
	 Река Медвенка ниже деревни Большое Сареево
	 22.06.2016

	7.
	-  ײ  -
	 18
	 Река Лопасня ниже г. Чехова
	 06.06.2016

	8.
	-  ײ  -
	 17
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 09.06.2016

	9.
	-  ײ  -
	 16 
	 Река Пахра ниже г. Подольска (ниже места впадения 

р. Битцы)
	 07.06.2016

	10.
	-  ײ  -
	 15
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково


	 09.06.2016

	11.
	-  ײ  -
	 14
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 09.06.2016

	12.
	-  ײ  -
	 14
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД)
	 22.06.2016

	13.
	Азот аммонийный
	 31 
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 20.06.2016

	14.
	 То же
	 19 
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД)
	 22.06.2016

	15.
	 -  ײ  -
	 17
	 Там же
	 01.06.2016

	 16.
	Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 
	 10 
	 Река Рожая в черте деревни Домодедово
	 07.06.2016

	17.
	То же
	 8
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД)
	 01.06.2016

	18.
	-  ײ  -
	 7 
	 Река Москва ниже деревни Нижнее Мячково
	 09.06.2016

	19.
	-  ײ  -
	 7
	 Река Москва выше деревни Нижнее Мячково
	 09.06.2016

	20.
	-  ײ  -
	 7
	 Река Москва ниже г. Воскресенска
	 15.06.2016

	21.
	-  ײ  -
	 7
	 Река Москва в черте г. Коломны
	 15.06.2016

	22.
	-  ײ  -
	 7
	 Река Москва выше г. Воскресенска
	 15.06.2016

	23.
	-  ײ  -
	 6
	 Река Нара ниже 

г. Наро-Фоминска
	 02.06.2016

	24.
	-  ײ  -
	 6
	 Река Москва ниже г. Москвы (в районе Беседин-ского моста МКАД)
	 22.06.2016

	25.
	-  ײ  -
	 5
	 Река Пахра в черте деревни Нижнее Мячково
	 09.06.2016

	26.
	Растворенный кислород
	 2,3*
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 20.06.2016

	27.
	То же
	 2,8*
	 Река Воймега выше г. Рошали
	 20.06.2016

	28.
	Трудноокисляе-мые органические вещества по ХПК
	 30
	 Река Воймега ниже г. Рошали
	 20.06.2016


* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л
В июне 2016 года в рамках мониторинга качества воды в р. Москве были проанализированы осредненные данные по содержанию ряда загрязняющих веществ (ионы меди, фенолы, нефтепродукты и легкоокисляемые органические вещества по БПК5) в речной воде на расположенном в границах города участке реки от фонового створа (пос. Ильинское) до контрольного створа (Бесединский мост МКАД). 
Результаты анализа выявили четкую закономерность в изменении качества речной воды по перечисленным ингредиентам под влиянием сбросов сточных вод, осуществляемых расположенными на территории г. Москвы промышленными и жилищно-коммунальными предприятиями. 
Так, если в фоновом створе у пос. Ильинское концентрации перечисленных выше ингредиентов лежали в пределах 1-2 ПДК, то в контрольном створе ниже    г. Москвы (в районе Бесединского моста МКАД) их значения повышались до          2-6 ПДК. Динамика содержания легкоокисляемых органических веществ по БПК5, ионов меди, фенолов и нефтепродуктов в р. Москве (в границах города) представлена ниже в диаграмме (рисунок 3).
[image: image3.png]Cogepxanue
8 NAK
5
4
3
2
1
0
0,1 kM Huke M. 0,3 KM HUKe 0,01 km HuKe
WUnbuHckoe babberopoackoit becegnHckuit moct Creop
. MKAL Habnwogenuin

B6MNKS BMeas Bdenonst EHedrenpoaykTbl





Рисунок 3. Динамика содержания загрязняющих веществ в р. Москве

в черте г. Москвы в июне 2016 года

Радиационная обстановка в июне 2016 года на территории Москвы и Московской области оставалась стабильной. Значения плотности радиоактивных выпадений из атмосферы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности (МЭД) были близки к фоновым.

Среднее значение концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе  составляло 11,2х10-5 Бк/м3.


Плотность среднесуточных выпадений суммарной бета-активности, по данным метеостанций (МС), расположенных в районе Балчуга, ВДНХ, Ново-Иерусалима, Тушина, и МС Подмосковной, составляла  от 0,75 до 1,0 Бк/м2  в сутки.


Средние значения МЭД, по данным МС ВДНХ, Балчуг, Тушино, Немчиновка, Подмосковная, Клин, Дмитров, Волоколамск, Можайск, Ново-Иерусалим, Павловский Посад, Черусти, Наро-Фоминск, Серпухов, Коломна, Кашира, Электросталь, а также станции фонового мониторинга (Приокско-Террасный заповедник, ст. Данки), составляли от 9,1 до 14,4 мкР/ч.


Отмеченные уровни концентрации радиоактивных веществ в воздухе, плотности радиоактивных выпадений из атмосферы, а также значения МЭД находились в пределах колебаний естественного фона, характерного для средних широт Европейской территории России.

Направляется в порядке информации.  

Приложение: по тексту на 7 л. в 1 экз.

Врио Руководителя Росгидромета



       

И.А. Шумаков
Приложение 1

Схема г. Москвы с расположением стационарной сети наблюдений

 за загрязнением атмосферного воздуха

[image: image1]

	Номер

поста
	Округ
	Тип поста
	Адрес поста
	Район расположения, промзона

	1
	СВАО
	гор.
	ВДНХ
	

	2
	ЦАО
	гор.
	Ср.Овчинниковский пер., 1/13
	р-н «Замоскворечье»

	18
	ЦАО
	авто
	Сухаревская пл., 10/31
	р-н «Мещанский» (Садовое кольцо)

	19
	САО                                        
	авто
	ул.Бутырская, 89
	р-н «Савеловский»

	20
	ЮАО
	пром.,

авто
	Варшавское шоссе, 22
	р-н «Нагорный»

 ( промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино»)

	21
	ЮВАО
	гор.
	4-й Вешняковский проезд, 8
	р-н «Рязанский»

	22
	СВАО
	пром.
	ул.Полярная, 8
	р-н «Южное Медведково»

	23
	ЮВАО
	пром.
	ул.Шоссейая, 29
	р-н «Печатники»

 (промзона «Люблино-Перерва»)

	25
	СЗАО
	пром.
	ул.Народного Ополчения, 19
	р-н «Хорошево-Мневники»

(Магистральная промзона)

	26
	СЗАО
	гор.
	ул.Туристская, 15
	р-н «Южное Тушино»

	27
	ЮАО
	гор.
	ул.Чертановская, 21
	р-н «Чертаново Центральное»

	28
	САО
	пром.
	ул.Долгопрудная, 13
	р-н «Дмитровский»

 (промзона «Коровино»)

	33
	ВАО
	пром.
	ул.Ивантеевская, 4/1
	р-н «Богородское»

 (промзона «Калошино»)

	34
	ЗАО
	авто
	Можайское шоссе, 20
	р-н «Можайский» 

	35
	ЮАО
	гор.
	ул.Шипиловская, 64
	р-н «Зябликово»

	38
	ЮАО
	пром.
	ул.Братеевская, 27
	р-н «Братеево»  

(промзона «Чагино»)












Приложение 2

Перечень пунктов наблюдений за загрязнением воды водных объектов, расположенных на территории г. Москва и Московской области, 

и карта-схема пунктов государственного мониторинга поверхностных вод Московского региона

	№

на

кар-те-

схе-ме
	№

п/п
	НАИМЕНОВАНИЕ

ВОДОЕМА ИЛИ

ВОДОТОКА
	НАИМЕНО-ВАНИЕ

ПУНКТА

НАБЛЮДЕНИЙ
	Створ 

наблюде-ний
	РАЙОН

МОСКОВ-СКОЙ

ОБЛАСТИ

	1
	1
	водохранилище Иваньковское
	г. Дубна
	0,6 км выше (восточнее)   плотины Иваньковской ГЭС
	Городской округ Дубна

	2
	2
	р. Лама (впадает в Иваньковское водохранилище)
	с. Егорье
	0,6 км ниже 

с. Егорье
	Лотошинский

	3
	3
	р. Дубна (приток 

р. Волга)
	п. Вербилки
	0,2 км выше 

п. Вербилки
	Талдомский

	
	4
	р. Дубна
	п. Вербилки
	0,2 км ниже 

п. Вербилки
	Талдомский

	4
	5
	р. Кунья (приток 

р. Дубна)
	г. Краснозаводск
	4,1 км выше 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	
	6
	р. Кунья
	г. Краснозаводск
	1,1 км ниже 

г. Красноза-водск
	Сергиево-Посадский

	5
	7
	р. Сестра (приток 

р. Дубна)
	с. Трехсвятское
	0,5 км ниже 

с. Трехсвят-ское
	Дмитровский

	6
	8
	р. Ока (приток р. Волга)
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	9
	р. Ока
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	7
	10
	р. Ока
	г. Кашира
	выше 

г. Кашира


	Каширский

	
	11
	р. Ока
	г. Кашира
	ниже 

г. Кашира
	Каширский

	8
	12
	р. Ока
	г. Коломна
	выше 

г. Коломна
	Коломенский

	
	13
	р. Ока
	г. Коломна
	ниже г. Ко-ломна
	Коломенский

	9
	14
	р. Протва (приток 

р. Ока)
	г. Верея
	выше г. Ве-рея
	Наро-Фоминский

	
	15
	р. Протва
	г. Верея
	ниже г. Верея
	Наро-Фоминский

	10
	16
	р. Нара (приток 

р. Ока)
	г. Наро-Фоминск
	выше г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	
	17
	р. Нара
	г. Наро-Фоминск
	ниже г. Наро-Фоминск
	Наро-Фоминский

	11
	18
	р. Нара
	г. Серпухов
	выше г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	
	19
	р. Нара
	г. Серпухов
	ниже г. Сер-пухов
	Серпухов-ской

	12
	20
	р. Лопасня (приток 

р. Ока)
	г. Чехов
	выше г. Че-хов
	Чеховский

	
	21
	р. Лопасня
	г. Чехов
	ниже г. Чехов
	Чеховский

	13
	22
	р. Осётр (приток 

р. Ока)
	п. Городна
	в черте п. Го-родна
	Луховицкий

	14
	23
	р. Москва (приток 

р. Ока)
	д. Барсуки
	0,5 км выше 

д. Барсуки
	Можайский

	15
	24
	водохранилище Можайское
	д. Красновидово
	д. Краснови-дово
	Можайский

	16
	25
	р. Москва
	г. Звенигород
	0,3 км выше 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	
	26
	р. Москва
	г. Звенигород
	1,4 км ниже 

г. Звенигород
	Городской округ Звенигород

	17
	27
	р. Москва
	пос. Ильинское
	 выше г. Мос-ква, 0,5 км выше водо-забора Рублевской водопровод-ной станции, 0,1 км ниже 

п. Ильинское
	Красногор-ский

	
	28
	р. Москва
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,3 км ниже Ба-бьегородской плотины
	г. Москва

	
	29
	р. Москва
	г. Москва
	ниже г. Мос-ква (Беседин-ский мост МКАД)
	г. Москва

	18
	30
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	0,1 км выше 

д. Н.Мячково; 1,5 км выше места впаде-ния р. Пахра
	Раменский

	
	31
	р. Москва
	д. Нижнее Мячково
	11,1 км ниже 

д. Нижнее Мячково; 1,0 км ниже места впадения 

р. Пехорка
	Раменский

	19
	32
	р. Москва
	г. Воскресенск
	0,2 км выше 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	
	33
	р. Москва
	г. Воскресенск
	1,0 км ниже 

г. Воскре-сенск
	Воскресен-ский

	20
	34
	р. Москва
	г. Коломна
	в черте г. Ко-ломна; 0,1 км выше устья
	Городской округ Коломна

	21
	35
	водохранилище Рузское
	д. Солодово
	д. Солодово
	Волоколам-ский

	22
	36
	водохранилище Озернинское
	д. Нововолково
	д. Ново-волково
	Рузский

	23
	37
	водохранилище Истринское
	д. Пятница
	д. Пятница
	Солнечно-горский

	24
	38
	р. Истра (приток реки Москвы)
	д. Павловская Слобода
	0,4 км ниже 

д. Павлов-ская Слобода
	Истринский

	25
	39
	р. Медвенка (приток 

р. Москва)
	д. Большое Сареево
	1,9 км ниже 

д. Большое Сареево; 0,03 км выше устья
	Одинцовский

	26
	40
	р. Закза (приток 

р. Медвенка)
	д. Большое Сареево
	в черте 

д. Большое Сареево; 0,3 км выше устья
	Одинцовский

	27
	41
	р. Яуза (приток 

р. Москва)
	г. Москва
	в черте 

г. Москва; 0,1 км выше устья
	г. Москва

	28
	42
	р. Пахра (приток 

р. Москва)
	г. Подольск
	выше 

г. Подольск
	Подольский

	
	43
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-

дольск, ниже места впа-дения руч. Черный
	Подольский

	
	44
	р. Пахра
	г. Подольск
	ниже г. По-дольск, ниже места впадения

р. Битца
	Подольский

	29
	45
	р. Пахра
	д. Нижнее Мячково
	в черте 

д. Нижнее Мячково; 0,01 км выше устья
	Раменский

	30
	46
	р. Рожая (приток 

р. Пахра)
	д. Домодедово
	в черте д. До-модедово
	Городской округ Домодедово

	31
	47
	р. Нерская (приток 

р. Москва)
	г. Куровское
	0,2 км выше 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	
	48
	р. Нерская
	г. Куровское
	1,4 км ниже 

г. Куровское
	Орехово- Зуевский

	32
	49
	р. Нерская
	д. Маришкино
	в черте 
д. Ма-ришкино; 0,1 км выше устья


	Воскресен-ский

	33
	50
	р. Клязьма (приток 

р. Ока)
	г. Щёлково
	выше 

г. Щёлково

	Щёлковский

	
	51
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Щёлково


	Щёлковский

	
	52
	р. Клязьма
	г. Щёлково
	ниже 

г. Лосино-Петровский
	Городской округ Лосино-Петровский

	34
	53
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	выше 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	
	54
	р. Клязьма
	г. Павловский Посад
	ниже 

г. Павловский Посад
	Павлово-Посадский

	35
	55
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	выше 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	
	56
	р. Клязьма
	г. Орехово-Зуево
	ниже 

г. Орехово-Зуево
	Орехово-Зуевский

	36
	57
	р. Воря (приток 

р. Клязьма)
	г. Красно-армейск
	выше 

г. Красноар-мейск
	Городской округ Красноар-мейск

	
	58
	р. Воря
	г. Красно-армейск
	ниже г. Крас-ноармейск
	Городской округ Красноар-мейск

	37
	59
	р. Воймега (приток 

р. Поля)
	г. Рошаль
	выше 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль

	
	60
	р. Воймега
	г. Рошаль
	ниже 

г. Рошаль
	Городской округ Рошаль


[image: image4.png]Kapta - cxema nyHKTOB
TocynapcTBeHHOT0 MOHHTOPHHIA

Ayery Bep O MOBePXHOCTHBIX Boj MOCKOBCKOro peruoHa

A
Cepries

YcnoBHble 0603HaueHns:

v - NYHKTbI PEKMMHbIX HabnoAeHNIA
obujerocyaapcTBeHHON ceTn
HabnoaeHwi (OrCH)

/ - rpaHuLa TeppuTOpMM
AeATerNbHOCTA
Mockosckoro LIFMC-P




Средняя





Средняя





Максимальная





Максимальная





НП





НП





0





1





2





3





4





5





6





Прежние ПДК





Новые ПДК





Концентрация, доли ПДК





0





5





10





15





20





25





30





35





40





45





50





НП,%





Средняя





Максимальная





НП








[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.bmp][image: image12.bmp][image: image13.bmp]_1530424339.xls
Диаграмма1

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31



ПДК с.с.

июн.16

май.16

дни

доли ПДКсс

1

1.1

1.2

1

1.4

1.5

1

1.5

1.6

1

1.6

1.7

1

1.7

1.7

1

1.5

1.7

1

1.4

1.8

1

1.2

1.5

1

1

2.2

1

1

2.5

1

1

2.4

1

1

1.9

1

1

1.5

1

1

1.3

1

1.3

1.4

1

1.5

1.4

1

1.7

1.6

1

1.7

1.7

1

1.6

1.7

1

1.5

1.4

1

1.4

1.4

1

1.3

1.3

1

1.1

1.4

1

1.2

1.5

1

1.3

1.6

1

1.5

1.7

1

1.7

1.9

1

1.7

1.9

1

1.8

1.8

1

2

1.4

1

1.2



Sheet1

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		ПДК с.с.		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1

		Jun-16		1.1		1.4		1.5		1.6		1.7		1.5		1.4		1.2		1		1		1		1		1		1		1.3		1.5		1.7		1.7		1.6		1.5		1.4		1.3		1.1		1.2		1.3		1.5		1.7		1.7		1.8		2

		May-16		1.2		1.5		1.6		1.7		1.7		1.7		1.8		1.5		2.2		2.5		2.4		1.9		1.5		1.3		1.4		1.4		1.6		1.7		1.7		1.4		1.4		1.3		1.4		1.5		1.6		1.7		1.9		1.9		1.8		1.4		1.2






