Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды на территории Российской Федерации

в период с 21 по 28 ноября 2014 года
В связи с прошедшим в СМИ сообщением об обнаружении в пруду Северском на реке Северушке (приток Чусовой, бассейн Камы) в черте                  г. Полевского Свердловской области мертвой рыбы и бобров 18 ноября специалистами ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета было осуществлено визуальное обследование пруда, а также произведен отбор проб воды для последующего химического анализа. Отбор проб воды осуществлялся в трех контрольных створах: 1) 3,6 км выше плотины пруда (5 км от устья), 2) на предплотинном участке; 0,35 км южнее плотины пруда; 0,1 км от правого берега пруда, 3) 0,9 км западнее плотины пруда; 0,1 км от левого берега пруда.
Как показали результаты визуального обследования, водная поверхность пруда была покрыта льдом, промоины отсутствовали, мертвые животные обнаружены не были. 
По результатам химического анализа во втором и третьем контрольных створах было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) воды ионами марганца (соответственно 212 ПДК* и 206 ПДК). Содержание ионов меди во всех трех контрольных створах было повышенным и составляло 13-22 ПДК, кислородный режим был удовлетворительным, реакция водной среды по водородному показателю рН была в пределах нормы. 
По мнению специалистов ФГБУ «Уральское УГМС» Росгидромета, ЭВЗ воды в пруду ионами марганца обусловлено антропогенным фактором. Причины ЭВЗ и виновник загрязнения устанавливаются.
Начальник УМЗА








Ю.В. Пешков
* Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов
