Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении

окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки на территории Российской Федерации в период с 28 января по 5 февраля 2021 года

1. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Росгидромета 28 января в реках Тула и Каменка (обе малые реки принадлежат к бассейну реки Оби) в черте г. Новосибирска, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) ионами марганца (соответственно 57 ПДК* и 52 ПДК). Причина ЭВЗ устанавливается.

2. По информации Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора, 29 января вследствие аварии на 586-м километре магистрального подземного нефтепровода «Оха-Комсомольск-на-Амуре», принадлежащего ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», произошло загрязнение нефтесодержащей жидкостью грунта и воды в ручье Малый Березовый.

Русло ручья частично вскрыто, на вскрытых участках поверхность акватории покрыта сплошным слоем нефтепродуктов. Площадь загрязненного земельного участка составляет 2615,83 м2, протяженность нефтяного загрязнения ручья – 80 м, объем утечки нефтепродуктов уточняется.

По информации, поступившей из Главного управления МЧС по Хабаровскому краю, нефтепровод не эксплуатируется, на нем проводились работы по подготовке к демонтажу.

30 и 31 января специалистами ФГБУ «ЦЛАТИ по Дельневосточному федеральному округу» (лицензиат Росгидромета) были отобраны пробы воды из ручья и загрязненного грунта для последующего химического анализа. Специалистами ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Росгидромета организован (с учетом времени добегания) внеплановый отбор проб воды в реке Амур в районе ближайших к месту аварии населенных пунктов.

Результаты химического анализа отобранных проб воды и грунта будут сообщены дополнительно.

По факту аварийного загрязнения Приамурским межрегиональным управлением Росприроднадзора проводится административное расследование.

3. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета 2 февраля в реке Оми (приток Иртыша) в 0,3 км выше и 6,9 км ниже г. Калачинска Омской области, был зарегистрирован дефицит кислорода (1,7 мг/л в каждом контрольном створе), соответствующий уровню ЭВЗ.

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета, дефицит кислорода был обусловлен природным фактором (ледостав).

4. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета 2 февраля в реке Ук (приток Тобола, бассейн Иртыша) в 0,9 км ниже г. Заводоуковска Тюменской области, было зарегистрировано ЭВЗ речной воды ионами марганца (69 ПДК).

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Росгидромета, ЭВЗ обусловлено природным фактором.

5. По информации Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Марий Эл (далее – Отдел) Средневолжского территориального управления Росрыболовства, 2 февраля в затоне реки Суры (бассейн Волги) у деревни Красное Селище Горномарийского районе Республики Марий Эл наблюдалась гибель рыбы. Толщина льда в реке в районе деревни составляла 35 см, высота снежного покрова – 17 см.

В тот же день специалистами Отдела были отобраны пробы воды в реке Суре в двух контрольных точках (в затоне реки Суры у деревни Красное Селище и в 1 км ниже деревни Красное Селище) и переданы для проведения химического анализа в Марийский ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета.

Как показали результаты химического анализа, содержание растворенного кислорода в пробах воды, отобранных в затоне у деревни, составляло 0,75 мг/л, что соответствует уровню ЭВЗ, а в пробах воды, отобранных в 1 км ниже деревни, - 2,1 мг/л, что соответствует уровню высокого загрязнения (ВЗ). Концентрация азота аммонийного в пробах воды, отобранных в обеих контрольных точках, была в пределах ПДК, азота нитритного – ниже предела обнаружения, водородный показатель рН – в пределах нормы. Во всех отобранных пробах воды отмечался гнилостный запах (3 балла).

По предварительным данным, дефицит кислорода был обусловлен природным фактором (ледостав).

6. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами Чувашского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета 3 февраля в реке Алатырь (приток реки Суры, бассейн Волги) в черте           г. Алатыря Чувашской Республики, был зарегистрирован дефицит кислорода (1,7 мг/л), соответствующий уровню ЭВЗ. Содержание нефтепродуктов, фенолов и ионов меди в отобранных пробах воды составляло 3 ПДК, трудноокисляемых органических веществ по ХПК – 2 ПДК, водородный показатель рН был в норме.

В районе отбора проб отмечался ледостав (с промоинами вдоль левого берега и шугой желтого цвета на поверхности воды), наблюдались отдельные экземпляры мертвой рыбы и ощущался гнилостный запах (4 балла).

Причина дефицита кислорода устанавливается.

Начальник УМСЗ

Росгидромета  					        		 		Ю.В. Пешков

* - Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов