Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене

за период c 04 по 10 декабря 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.12.2024:

Температура воздуха: -10,0 °С

Атмосферное давление: 754,7 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 62 %

Ветер: ССВ 9 м/с.

- Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.

В течение суток с 10.12 по 11.12 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

- Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш

2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.

2.2 Проведена регенерация 5 ионообменных картриджей CARS подавителя SAMS ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu.

2.3 Выполнено техническое обслуживание линий ионного хроматографа LC-20AD: ультразвуковая чистка клапанов, линейных фильтров, держателей головок насоса и головок насоса; заменены уплотнений поршней, поршень и диафрагма насоса.

2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. Газоанализатор СО12 откалиброван газами СО2 и СО.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)

Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.

Для отправки по FTP были подготовлены 1939 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1170 tif-файлов спутника NOAA, 156 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения

Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.

10.12 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения

Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное

Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).

Жилой корпус, лабораторный корпус №1 и жилой корпус №2 подключены к новой системе подачи холодной воды ФГУП ГТ «Арктикуголь».

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген