Исх. № 01-04167/24и  от 17 апреля 2024 года

# Об аварийном, экстремально высоком и

высоком загрязнении окружающей среды,

а также радиационной обстановке на

территории России в марте 2024 года

Росгидромет сообщает об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов и почвы, а также о радиационной обстановке на территории Российской Федерации в марте 2024 года.

- Аварийное загрязнение окружающей среды.

  - Атмосферный воздух.

В результате возгорания ректификационной колонны с содержанием порядка       140 куб. м. нефтепродуктов, произошедшего 12 марта 2024 г. в г. Кстово Нижегородской области на территории ООО «Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез», площадь пожара составила 350 кв. м. На момент пожара сложившиеся метеоусловия (ветер северо-западного направления 1-3 м/с, с порывами до 4 м/с) способствовали переносу воздушных масс в сторону от жилой застройки города. По данным стационарных пунктов государственной наблюдательной сети, в период 11-12 марта превышений предельно допустимых концентраций определяемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Кстово не было зарегистрировано.

В связи с пожаром на установке по переработке нефтепродуктов с факельным горением до 30 м, произошедшим 16 марта 2024 г. в г. Сызрань Самарской области             в результате атаки БПЛА на Сызранский нефтеперерабатывающий завод, специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был выполнен учащенный отбор проб атмосферного воздуха на двух ближайших к месту пожара стационарных пунктах государственной наблюдательной сети для определения содержания в воздухе диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, хлорида водорода, формальдегида, аэрозолей серной кислоты, суммы предельных и непредельных углеводородов.  Результаты химического анализа отобранных проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций определяемых загрязняющих веществ не выявили.

В связи с выходом газа без возгорания, произошедшим 19 марта 2024 г.                при освоении газовой скважины на Грековском месторождении ООО «Нефтегазсервис», расположенном в 3 км севернее с. Несмеяновка Алексеевского района Самарской области, специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета был выполнен экспедиционный отбор проб атмосферного воздуха в двух точках на территории                 с. Несмеяновка. Результаты химического анализа отобранных проб воздуха превышений предельно допустимых концентраций определяемых загрязняющих веществ не выявили.

  - Водные объекты.

Аварии, приведшие к загрязнению водных объектов, не зарегистрированы.

  - Почва

Согласно информации ОДС Главного управления МЧС России по Ростовской области, 25 марта вследствие ДТП, произошедшего на 9-ом километре автодороги «Северный обход Ростова-на-Дону», был зафиксирован разлив дизельного топлива                    из бензовоза. Объем разлитого топлива составил порядка 100-200 л. Угроза загрязнения водных объектов отсутствует.

2. Экстремально высокое загрязнение окружающей среды (ЭВЗ).

2.1. Атмосферный воздух.

В марте 2024 года случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не было зарегистрировано (для сравнения: в марте 2023 года – также не было зарегистрировано).

2.2. Водные объекты.

В марте 2024 года на территории Российской Федерации случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 1-го класса опасности наблюдательной сетью Росгидромета и лицензиатами Росгидромета зарегистрированы не были, а случаи ЭВЗ веществами 2-го класса опасности (превышение ПДК в 5 и более раз) были зарегистрированы 3 раза на 3 водных объектах (для сравнения: в марте 2023 года было зарегистрировано 6 случаев ЭВЗ веществами 1-го и 2-го классов опасности).

Случаи ЭВЗ поверхностных вод веществами 3-го и 4-го классов опасности (превышение ПДК в 50 и более раз) были отмечены 58 раз на 33 водных объектах          (для сравнения: в марте 2023 года – 77 раз на 38 водных объектах).

Таким образом, всего в марте 2024 года случаи ЭВЗ поверхностных вод были зафиксированы 61 раз на 36 водных объектах (для сравнения: в марте 2023 года - 83 раза на 39 водных объектах).

Пеpечень случаев ЭВЗ представлен в приложении 1.

Основные источники загрязнения - предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.

3. Высокое загрязнение окружающей среды (ВЗ).

3.1. Атмосферный воздух.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха веществом 2 класса опасности - сероводородом - были зарегистрированы: по данным непрерывных наблюдений стационарных пунктов государственной наблюдательной сети -                        в г. Норильске Красноярского края (5 случаев длительностью от 20 мин. до 2 час. 20 мин.,                         до 31,1 ПДКм.р.), по данным непрерывных наблюдений стационарного пункта территориальной системы наблюдений Республики Башкортостан - в г. Уфе (2 случая длительностью по 20 мин., до 10,7 ПДКм.р.), по данным выездных обследований силами территориальной системы наблюдений Московской области - в г.о. Егорьевск Московской области (2 случая, до 32,6 ПДКм.р.).

Случаи ВЗ атмосферного воздуха веществом 3 класса опасности - взвешенными веществами - по данным дискретных наблюдений стационарного пункта государственной наблюдательной сети были зарегистрированы в г. Гусиноозерске Республики Бурятии      (2 случая, до 15 ПДКм.р.).

Таким образом, в марте 2024 года концентрации загрязняющих веществ                  10 ПДКм.р. и более были зарегистрированы в 4 городах в 11 случаях длительностью           от 20 мин. до 2 час. 20 мин. (для сравнения: в марте 2023 г. – в 3 городах в 3 случаях).

В связи с отопительным сезоном на стационарном пункте государственной наблюдательной сети в г. Чите Забайкальского края в марте 2024 г. была зарегистрирована высокая среднемесячная концентрация вещества 1 класса опасности - бенз(а)пирена        (1 случай, 17,0 ПДКс.с.; для сравнения: в марте 2023 г. –  не зарегистрировано).

Кроме того, следует отметить, что в январе и феврале 2024 г. в г. Магнитогорске Челябинской области были зарегистрированы высокие среднесуточные концентрации вещества 1 класса опасности (свинца), составившие 10 и 13,7 ПДКс.с. соответственно.

3.2. Водные объекты.

В марте 2024 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано                                                                                                          177 случаев ВЗ на 88 водных объектах (для сравнения: в марте 2023 года – 202 случая             ВЗ на 85 водных объектах).

Перечень случаев высокого загрязнения водных объектов приведен                            в приложении 2.

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца в бассейнах крупнейших рек страны, приведено в таблице 1.

Таблица 1

Процентное соотношение случаев ВЗ, отмечавшихся в течение месяца

в бассейнах крупнейших рек страны

| № п/п | Бассейн реки | Процент от общего количества зарегистрированных случаев ВЗ (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тобол | 35 |
| 2 | Ока | 12 |
| 3 | Обь | 9 |
| 4 | Амур | 8 |
| 5 | Кама | 5 |
| 6 | Иртыш | 3 |
| 7 | Нева | 3 |
| 8 | Волга | 3 |
| 9 | Надым | 2 |
| 10 | Днепр | 2 |
| 11 | Пур | 2 |
| 12 | Дон | 1 |
| 13 | озеро Байкал | 1 |
| 14 | Таз | 1 |
| 15 | Терек | 1 |
| 16 | Енисей | 1 |
| 17 | Урал | 1 |

На малых водных объектах было отмечено 10% всех случаев ВЗ. Распределение случаев ВЗ по ингредиентам приведено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение случаев ВЗ по ингредиентам

| № п/п | Ингредиент | Количество случаев |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марганец | 44 |
| 2 | Ионы цинка | 21 |
| 3 | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 18 |
| 4 | Азот аммонийный | 15 |
| 5 | Кислород | 14 |
| 6 | Ионы железа общего | 14 |
| 7 | Ионы меди | 14 |
| 8 | Азот нитритный | 12 |
| 9 | Ионы молибдена | 4 |
| 10 | Ионы никеля | 4 |
| 11 | Ионы мышьяка | 3 |
| 12 | Нефтепродукты | 3 |
| 13 | Ионы магния | 2 |
| 14 | Ионы ртути | 2 |
| 15 | Хлориды | 2 |
| 16 | Ионы кадмия | 2 |
| 17 | Фенолы | 1 |
| 18 | Ионы натрия | 1 |
| 19 | Сульфаты | 1 |

4. Город Москва

В марте 2024 года, по данным государственной наблюдательной сети (приложение 3), в целом по городу был отмечен повышенный уровень загрязнения  атмосферного воздуха, который определялся содержанием в воздухе диоксида азота (СИ=3,4, НП=10,5%).

Максимальные разовые концентрации диоксида азота достигли:

- в районе «Нагорный» Южного административного округа г. Москвы          (04 марта) - 3,4 ПДКм.р.;

- в районах «Рязанский» Юго-Восточного административного округа               г. Москвы (28 марта) и «Богородское» Восточного административного округа г. Москвы (22 марта) - 1,3 ПДКм.р.;

- в районе «Печатники» Юго-Восточного административного округа                г. Москвы (21 марта) – 1,1 ПДКм.р.

Содержание взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, сероводорода, фенола, хлорида водорода, аммиака, формальдегида, ацетона, бензола, ксилола, толуола и этилбензола в целом по городу не превысило установленных гигиенических нормативов.

Среднемесячные концентрации всех определяемых загрязняющих веществ             не превысили ПДКс.с.

5. Радиационная обстановка на территории Российской Федерации в марте       2024 года в целом была стабильной. Концентрации радиоактивных веществ антропогенного происхождения в окружающей среде находились в пределах многолетних значений, сформированных в результате глобальных выпадений, а также аварий                на Чернобыльской АЭС и ФГУП «ПО «Маяк», и были на 2 - 7 порядков ниже нормативов допустимых уровней в соответствии с нормами радиационной безопасности                 (НРБ-99/2009).

Случай повышенной суммарной объемной радиоактивности приземного воздуха, обусловленный естественными процессами, отмечался один раз в г. Норильске Красноярского края (1 - 2 марта).

Случай повышенной суммарной плотности радиоактивных выпадений из воздуха, обусловленный естественными процессами, также отмечался однократно в г. Красноярске (22 – 23 марта).

По данным ежедневных измерений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД), в 100-километровых зонах расположения АЭС и других радиационно опасных объектов значения находились в пределах от 0,04 до 0,21 мкЗв/ч, что соответствует уровням естественного радиационного фона.

Минимальные и максимальные значения МАЭД в 100-км зонах радиационно опасных объектов представлены в приложении 4.

# Приложение: на 11 л. в 1 экз.

# Руководитель Росгидромета							И.А. Шумаков

# Приложение 1

Перечень случаев 
экстремально высокого загрязнения поверхностных вод суши
в марте 2024 года

| № п/п | Река, пункт | Регион | Ингредиент | Концентрация (ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещества 2 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Имандра, г. Апатиты | Мурманская область | Ионы молибдена | 6 |
| 2 | р. Кая, г. Иркутск | Иркутская область | Ионы молибдена | 22 |
| 3 | р. Можель, г. Ковдор | Мурманская область | Ионы молибдена | 5 |
| Вещества 3 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | оз. Убинское, с. Черный Мыс | Новосибирская область | Нефтепродукты | 74 |
| 2 | прот. Малая Обь, с. Мужи | Ямало-Ненецкий автономный округ | Нефтепродукты | 53 |
| 3 | р. Банная, Ивдельский г.о., в районе влияния Ново-Ше-мурского месторождения | Свердловская область | Ионы меди | 670 |
|  |  |  | Ионы цинка | 94 |
| 4 | р. Блява, г. Медногорск | Оренбургская область | Ионы меди | 73 |
|  |  |  | Ионы цинка | 196 |
| 5 | р. Ляля, г. Новая Ляля | Свердловская область | Фенолы | 79 |
| 6 | р. Нейва, г. Невьянск | Свердловская область | Ионы цинка | 108 |
| 7 | р. Нюдуай, г. Мончегорск | Мурманская область | Ионы меди | 71 |
| 8 | р. Полуденка, п. Рефтинский, в районе влияния Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» | Свердловская область | Ионы ванадия | 114 |
| 9 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы цинка | 114 |
| 10 | р. Тальтия, г. Ивдель, в районе влияния АО «Святогор» | Свердловская область | Ионы меди | 100 |
|  |  |  |  | 94 |
| 11 | р. Тамшер, Североуральский г.о., в районе влияния Ново-Шемурского месторождения | Свердловская область | Ионы меди | 1700 |
|  |  |  | Ионы цинка | 220 |
| 12 | р. Черная, г. Ивдель, в районе влияния АО «Святогор» | Свердловская область | Ионы меди | 160 |
|  |  |  |  | 120 |
| Вещества 4 класса опасности |  |  |  |  |
| 1 | вдхр. Волчихинское, с. Новоалексеевское | Свердловская область | Ионы марганца | 120 |
|  |  |  |  | 112 |
| 2 | вдхр. Иваньковское, д. Безбородово | Тверская область | Ионы марганца | 61 |
|  |  |  |  | 58 |
| 3 | вдхр. Курганское, г. Курган | Курганская область | Ионы марганца | 65 |
| 4 | р. Аган, г. Радужный, в районе влияния Варьеганского месторождения | Ханты-Мансийский автономный округ | Ионы марганца | 67 |
|  |  |  |  | 58 |
| 5 | р. Ай, г. Златоуст | Челябинская область | Кислород растворенный | 1,40* |
|  |  |  | Ионы марганца | 56 |
| 6 | р. Банная, Ивдельский г.о., в районе влияния Ново-Шемурского месторождения | Свердловская область | Ионы марганца | 83 |
| 7 | р. Карасук, с. Черновка | Новосибирская область | Ионы марганца | 142 |
| 8 | р. Каргат, с. Здвинск | Новосибирская область | Ионы марганца | 363 |
| 9 | р. Модонкуль, г. Закаменск | Республика Бурятия | Ионы марганца | 150 |
| 10 | р. Нейва, г. Невьянск | Свердловская область | Ионы марганца | 122 |
| 11 | р. Ница, с. Краснослободское | Свердловская область | Ионы марганца | 77 |
| 12 | р. Ныда, п. Ныда | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 51 |
| 13 | р. Обь, пгт. Октябрьское | Ханты-Мансийский автономный округ | Кислород растворенный | 1,38* |
|  |  |  |  | 1,52* |
| 14 | р. Омь, г. Калачинск | Омская область | Кислород растворенный | 2,0* |
|  |  |  | Ионы марганца | 138 |
|  |  |  |  | 137 |
| 15 | р. Омь, г. Омск | Омская область | Ионы марганца | 104 |
|  |  |  |  | 103 |
|  |  |  |  | 101 |
|  |  |  |  | 92 |
|  |  |  |  | 87 |
| 16 | р. Оша, с. Большие Кучки | Омская область | Ионы марганца | 131 |
| 17 | р. Полуденка, п. Рефтинский, в районе влияния Рефтинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» | Свердловская область | Ионы марганца | 124 |
| 18 | р. Полуй, г. Салехард | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 58 |
|  |  |  |  | 54 |
| 19 | р. Пыра, п. Первое Мая | Нижегородская область | Ионы марганца | 74 |
| 20 | р. Салда, д. Прокопьевская Салда | Свердловская область | Ионы марганца | 52 |
| 21 | р. Тамшер, Североуральский г.о., в районе влияния Ново-Шемурского месторождения | Свердловская область | Ионы марганца | 150 |
| 22 | р. Тара, с. Кыштовка | Новосибирская область | Ионы марганца | 77 |
| 23 | р. Теча, с. Першинское | Курганская область | Ионы марганца | 70 |
| 24 | р. Тобол, г. Курган | Курганская область | Ионы марганца | 77 |
| 25 | р. Тура, г. Туринск | Свердловская область | Ионы марганца | 54 |
|  |  |  |  | 50 |
| 26 | р. Тура, д. Тимофеево | Свердловская область | Ионы марганца | 61 |
| 27 | р. Уй, с. Степное | Челябинская область | Ионы марганца | 226 |
| 28 | р. Шиш, с. Атирка | Омская область | Ионы марганца | 50 |

* -  концентрация приведена в мг/л; экстремально высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях 2 и менее мг/л;

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 2

Перечень случаев 
высокого загрязнения водных объектов
в марте 2024 года

| № п/п | Территория | Ингредиент | Класс опасн. | Кол-во случаев | ПДК, мин. | ПДК, макс. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бассейн p. Амур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хабаровский край | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 40 |
|  |  | Ионы кадмия | 2 | 2 | 4 | 4 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 7 | 32 | 49 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 4 | 18 | 47 |
| Бассейн p. Волга |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Астраханская область | Фенолы | 3 | 1 |  | 43 |
| 2 | Ивановская область | Азот аммонийный | 4 | 3 | 13 | 47 |
| 3 | Нижегородская область | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 37 |
| 4 | Тверская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 36 |
| Бассейн p. Днепр |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смоленская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 19 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 47 |
| Бассейн p. Дон |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ростовская область | Ионы ртути | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Бассейн p. Енисей |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красноярский край | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 13 |
| Бассейн p. Иртыш |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Омская область | Кислород растворенный | 4 | 6 | 2,03* | 2,68* |
| Бассейн p. Кама |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пермский край | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 30 |
| 2 | Республика Татарстан | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 6 |
| 3 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 3 | 35 | 42 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 2 | 18 | 22 |
| 4 | Челябинская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 6 | 7 |
| Бассейн p. Надым |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 1 |  | 32 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 3 | 37 | 45 |
| Бассейн p. Нева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Санкт-Петербург | Азот нитритный | 4 | 2 | 14 | 15 |
| 2 | Ленинградская область | Азот нитритный | 4 | 2 | 16 | 25 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 45 |
| 3 | Тверская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 36 |
| Бассейн p. Обь |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новосибирская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 8 | 31 | 49 |
| 2 | Ханты-Мансийский автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 4 | 35 | 41 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,86* |
| 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы железа общего | 4 | 2 | 32 | 33 |
| Бассейн p. Байкал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Бурятия | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 11 |
| Бассейн p. Ока |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Владимирская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 2 | 2,19* | 2,27* |
| 2 | г. Москва | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 33 |
| 3 | Московская область | Азот аммонийный | 4 | 6 | 11 | 19 |
|  |  | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 10 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Рязанская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 12 |
|  |  | Ионы железа общего | 4 | 3 | 41 | 43 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 2 | 2,22* | 2,37* |
| 5 | Тульская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 16 |
| Бассейн p. Пур |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 4 | 2 | 34 | 35 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 49 |
| Бассейн p. Таз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 35 |
| Бассейн p. Терек |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Республика Север-ная Осетия - Алания | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 1 |  | 9 |
| Бассейн p. Тобол |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Курганская область | Азот нитритный | 4 | 1 |  | 18 |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 2 | 33 | 48 |
| 2 | Свердловская область | Азот нитритный | 4 | 5 | 11 | 18 |
|  |  | Легкоокисляемые органические вещества по БПК5 | 4 | 10 | 6 | 15 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,49* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 12 | 30 | 49 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 12 | 31 | 47 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 2 |  | 4 |
|  |  | Ионы мышьяка | 1 | 3 | 3 | 4 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 1 |  | 48 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 10 | 10 | 41 |
| 3 | Тюменская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 49 |
| 4 | Челябинская область | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,50* |
|  |  | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 42 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 17 |
| Бассейн p. Урал |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оренбургская область | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 32 |
| Малые водные объекты, озера |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мурманская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 34 |
|  |  | Ионы молибдена | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Ионы натрия | 4 | 1 |  | 13 |
|  |  | Ионы никеля | 3 | 3 | 17 | 48 |
|  |  | Сульфаты | 4 | 1 |  | 16 |
| 2 | Новосибирская область | Азот аммонийный | 4 | 1 |  | 11 |
|  |  | Кислород растворенный | 4 | 1 |  | 2,20* |
|  |  | Ионы магния | 4 | 2 | 13 | 13 |
|  |  | Нефтепродукты | 3 | 1 |  | 47 |
|  |  | Хлоpиды | 4 | 2 | 10 | 10 |
| 3 | Свердловская область | Ионы марганца | 4 | 1 |  | 30 |
|  |  | Ионы меди | 3 | 1 |  | 37 |
|  |  | Ионы цинка | 3 | 1 |  | 26 |

* - концентрация дана в мг/л, высокое загрязнение соответствует содержанию в воде растворенного кислорода в концентрациях от 3 до 2 мг/л

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Приложение 3

Схема г. Москвы с расположением постов государственной наблюдательной сети

за загрязнением атмосферного воздуха

| Номер поста | Округ | Тип поста | Адрес поста | Район расположения, промзона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СВАО | гор. | ВДНХ |  |
| 2 | ЦАО | гор. | Ср. Овчинниковский пер., 1/13 | р-н «Замоскворечье» |
| 18 | ЦАО | авто | Б. Сухаревский пер., 21-23 | р-н «Мещанский» (Садовое кольцо) |
| 19 | САО | авто | ул. Бутырская, 89 | р-н «Савеловский» |
| 20 | ЮАО | пром., авто | Варшавское шоссе, 32 | р-н «Нагорный» (промзона «Верхние Котлы», промзона «Нагатино») |
| 21 | ЮВАО | гор. | 4-й Вешняковский проезд, 8 | р-н «Рязанский» |
| 22 | СВАО | пром. | ул. Полярная, 10 | р-н «Южное Медведково» |
| 23 | ЮВАО | пром. | ул. Шоссейая, 36 | р-н «Печатники» (промзона «Люблино-Перерва») |
| 25 | СЗАО | пром. | ул. Народного Ополчения, 21 | р-н «Хорошево-Мневники» (Магистральная промзона) |
| 26 | СЗАО | гор. | ул. Туристская, 19 | р-н «Южное Тушино» |
| 27 | ЮАО | гор. | ул. Чертановская, 21 | р-н «Чертаново Центральное» |
| 28 | САО | пром. | ул. Долгопрудная, 13 | р-н «Дмитровский» (промзона «Коровино») |
| 33 | ВАО | пром. | ул. Ивантеевская, 4/1 | р-н «Богородское» (промзона «Калошино») |
| 34 | ЗАО | авто | Можайское шоссе, 20, корп. 2 | р-н «Можайский» |
| 35 | ЮАО | гор. | ул. Шипиловская, 64 | р-н «Зябликово» |
| 38 | ЮАО | пром. | ул. Братеевская, 27 | р-н «Братеево» (промзона «Чагино») |

# Приложение 4

Значения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД)

в районах расположения радиационно опасных объектов

в марте 2024 года

| ### Наименование объекта | Значение МАЭД (мкЗв/ч) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ### минимум | ### максимум |
| Балаковская АЭС | 0,08 | 0,16 |
| Белоярская АЭС | 0,07 | 0,13 |
| Билибинская АЭС | 0,09 | 0,16 |
| Калининская АЭС | 0,06 | 0,14 |
| Кольская АЭС | 0,05 | 0,17 |
| Курская АЭС | 0,09 | 0,14 |
| Ленинградская АЭС | 0,07 | 0,18 |
| Нововоронежская АЭС | 0,05 | 0,15 |
| Ростовская АЭС | 0,08 | 0,18 |
| Смоленская АЭС | 0,06 | 0,15 |
| ФГУП «ПО «Севмаш» | 0,05 | 0,12 |
| ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитровград Ульяновской области), ФГУП «Казанский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Казань, Республика Татарстан) | 0,07 | 0,17 |
| ФГУП «Радон» (Сергиево-Посадский район Московской области), ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь Московской области) | 0,06 | 0,16 |
| ФГУП «Волгоградский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Волгоград) | 0,07 | 0,16 |
| ФГУП «Ростовский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Ростов-на-Дону) | 0,10 | 0,19 |
| ОАО «Гидрометаллургический завод» (г. Лермонтов Ставропольского края) | 0,10 | 0,18 |
| ФГУП «Грозненский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Грозный, Чеченская Республика) | 0,08 | 0,18 |
| ФГУП «Благовещенский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) | 0,04 | 0,18 |
| ФГУП «Челябинский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Челябинск), ФГУП «ПО «Маяк» (г. Озерск Челябинской области) | 0,08 | 0,13 |
| ФГУП «Горно-химический комбинат» (г. Железногорск Красноярского края) | 0,04 | 0,16 |
| ФГУП «Сибирский химический комбинат» (г. Северск Томской области) | 0,07 | 0,16 |
| ФГУП «Иркутский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Иркутск) | 0,10 | 0,21 |
| ФГУП «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского» (г. Обнинск Калужской области) | 0,05 | 0,16 |
| ФГУП «Новосибирский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (с. Прокудское Коченевского района Новосибирской области), ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (г. Новосибирск) | 0,09 | 0,17 |
| ФГУП «Нижегородский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Нижний Новгород) | 0,06 | 0,15 |
| # ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (г. Краснокаменск Забайкальского края), # Забайкальский горно-обогатительный комбинат | 0,10 | 0,17 |
| ОАО «Чепецкий механический завод» (г. Глазов, Удмуртская Республика) | 0,06 | 0,12 |
| ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (г. Саров Нижегородской области) | 0,06 | 0,16 |
| ФГУП «Хабаровский специализированный комбинат радиационной безопасности «Радон» (г. Хабаровск) | 0,08 | 0,19 |

Начальник УМЗА Росгидромета							Ю.В. Пешков

Под ЭВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее  максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.):

в 20-29 раз при сохранении этого уровня более 2-х суток;

в 30-49 раз при сохранении этого уровня от 8 часов и более;

в 50 и более раз;

визуальные и органолептические признаки: появление устойчивого, не свойственного данной местности (сезону) запаха; обнаружение влияния воздуха на органы чувств человека; выпадение подкрашенных дождей и других атмосферных осадков, появление осадков специфического запаха или несвойственного привкуса.

Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов

Под ВЗ понимается содержание одного или нескольких веществ, превышающее максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 10 и более раз;

приведена максимальная из среднемесячных концентрация,  так как для бенз(а)пирена установлена только ПДКс.с.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается  при сравнении  концентраций примесей (в мг/м3, мкг/м3) с ПДК – предельно допустимыми концентрациями примесей, установленными Минздравом России.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха  за месяц используются два показателя:

- стандартный индекс СИ – наибольшая, измеренная за короткий период времени, концентрация примеси, деленная на ПДКм.р.;

- наибольшая повторяемость превышения ПДКм.р. – НП, %.

Уровень загрязнения воздуха  оценивается по 4 градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения:

- низкий при СИ =  0-1 , НП = 0%;

- повышенный при СИ =2-4, НП = 1-19%;

- высокий при СИ=5-10; НП=20-50%;

- очень высокий при СИ >10; НП 50%.

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается                 по наибольшему значению из этих показателей.